DAMO Keringen

# Inhoudsopgave

Inleiding	9

Algemeen	10

IMWA GeoObject attributen	10

Leggerverwijzing	13

Metadata	15

AdminGrensWaterschap	17

BeheerGrensWaterschap	19

ReglementGrensWaterschap	20

Objecten	21

Aansluitconstructie	21

Afsluiter	22

Afsluitmiddel	24

AfvoerAanvoergebied	26

AfvoergebiedAanvoergebied	27

Afwerkingslaag	29

Anker	31

Ankerveld	33

Aquaduct	34

Basismateriaal	38

Bedieningsplicht	41

BegroeidTerreindeel	43

Bekledingconstructie	45

Bekledingslaag	48

Bergingsgebied	49

Beschermingszone	51

Bestorting	53

BijzonderHydraulischObject	54

Bodembescherming	55

Bodemlaag	57

Bodemval	58

Brug	61

Coupure	65

Doorstroomopening	69

Drainagebuis	72

Drainageput	73

DuikerSifonHevel	75

Filterlaag	81

FlexibeleWaterkering	83

FunctioneelGebied	86

Gemaal	87

Geotextiel	91

GrondwaterInfoLijn	93

GrondwaterInfoPunt	95

GrondwaterKoppelLijn	96

GrondwaterKoppelPunt	98

HydraulischeRandvoorwaarde	99

HydraulischeRandvoorwaardeLijn	101

HydrologischeRandvoorwaarde	103

HydroObject	104

HydroObjectGroepering	108

IBA	109

Inspectieput	111

Invloedslijn	113

Kabel	114

KathodischeBescherming	116

KenmerkendeProfiellijn	117

Kernopbouw	120

Kistdam	121

KRWOppervlaktewaterStilstaand	123

KRWOppervlaktewaterStromend	125

Kunstwerkdeel	127

KunstwerkOpening	129

Kwelscherm	130

LateraleKnoop	133

Leiding	134

Leidingsegment	136

LijnvormigElement	138

LoostOpLeiding	139

LoostOpRioleringsgebied	140

Lozingspunt	141

Mantelbuis	143

Meetinstrument	145

Meetlocatie	146

Meetpunt	148

Meetnet	149

MeetwaardeActiewaarde	150

MetingKwantiteit	152

NatuurvriendelijkeOever	153

Nooduitlaat	155

NormGeparamProfiel	156

OnBegroeidTerreindeel	159

Onderhoudsplicht	160

OndersteunendWaterdeel	163

Ontluchter	165

Ontvangstput	167

Oppervlaktewaterlichaam	168

Overbruggingsdeel	170

Overkluizing	173

Overnamepunt	175

OvernamepuntAfspraken	176

Paal	178

PeilafwijkingGebied	179

PeilbesluitGebied	180

PeilgebiedPraktijk	182

PeilgebiedVigerend	184

PiggingInstallatie	185

Peilmerk	186

Plaatsbepalingspunt	188

Pomp	190

ProfielGroep	193

Put	195

Randvoorziening	197

Referentiepunt	198

Referentiestelsel	200

Regelmiddel	202

Regenwaterbuffer	203

RegenwaterbufferCompartiment	205

Rioleringsgebied	206

RioleringsgebiedKentallen	208

Rioolgemaal	210

Riooloverstort	213

RuwheidProfiel	214

RWZI	215

Slijtlaag	217

Sluis	219

Streefpeil	224

Sturing	225

Stuw	227

Teenbestorting	232

TeenOvergangsconstructie	233

Toplaag	238

ToplaagAsfalt	241

ToplaagBetonbekleding	243

ToplaagGras	244

ToplaagLosgestortMateriaal	247

ToplaagSteenzetting	249

ToplaagVerpakteBekleding	251

Transportstelsel	253

Tunnel	255

Vaarweg	257

VasteDam	259

VegetatieObject	261

Verbindingsstuk	265

Verdediging	267

Vispassage	269

VlijlaagUitvullaag	272

Voorde	275

Vuilvang	277

Wandconstructie	279

Waterbeheergebied	283

Waterdeel	284

Waterkering	286

WaterkeringSectie	288

WaterkeringStelselAgg	290

WaterstaatswerkWaterkering	291

WeesConstructie	293

Zandvang	295

Zinkstuk	296

Zuiveringseenheid	298

Domeinen	299

A tot en met M	303

N tot en met Z	354

Systeem	427

Bronnen	433

# Inleiding

Wat is DAMO

DAMO (of voluit: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven.

Waarom DAMO

De waterschappen streven naar het gestandaardiseerd vastleggen en ontsluiten van kerngegevens. Zij doen dit zowel ten behoeve van uitwisseling van informatie met derden, die vaak een wettelijk verplicht karakter heeft (bijv. INSPIRE) als voor de ondersteuning van de eigen primaire processen. Wetgevingen als INSPIRE, BGT, KRW, Waterwet, Omgevingswet, WIBON, etc. en gewenste dataleveringen aan landelijke en regionale programma’s eisen dat de waterschappen van de verschillende thema’s uniforme gegevens aanleveren. Daarnaast vragen ook de ontwikkelingen rondom een 'Open Overheid' om een eenduidige ontsluiting van gegevens.

Relatie met wettelijke richtlijnen

Er is bij de ontwikkeling van DAMO zoveel mogelijk rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen. Hierbij is gebruik gemaakt van de verschillende informatie modellen (IM) en standaarden: IMWA, IMGeo, IMKL, GWSW, BGT en Inspire. Voor definities is gebruik gemaakt van de catalogi van Aquo en GWSW.

Beschikbare DAMO's

DAMO Logisch is het beschrijvende datamodel met alle definities van de objecten en attributen en is als dit objectenhandboek beschikbaar voor iedereen.

DAMO Fysiek is de vertaling van het logische datamodel naar een fysieke realisatie inclusief de benodigde installatie- en upgrade procedure. De waterschappen die DAMO Fysiek afnemen ontvangen ook overzichtstabellen met alle instellingen en eigenschappen van alle objecten en attributen binnen de geïnstalleerde DAMO-versie. Deze overzichtstabellen staan ook in dit objectenhandboek beschreven onder het hoofdstuk Systeem.

DAMO wordt modulair ontwikkeld, per werkproces. Daarnaast bestaan er enkele objecten die van toepassing zijn op alle werkprocessen en zijn er nog overzichtstabellen behorend bij DAMO Fysiek. De volgende modellen of modules zijn beschikbaar:

| Watersysteem: | Vastlegging van de kerngegevens voor het watersysteembeheer. |
| --- | --- |
| Keringen: | Vastlegging van de kerngegevens voor het waterveiligheidsdomein. |
| Afvalwaterketen | Vastlegging van de kerngegevens voor de afvalwaterketen. |
| Algemeen: | Hieronder vallen algemene gegevens zoals Metadata en verwijzingen naar IMWA Geo-Object en de leggers. |
| Systeem: | DAMO-overzichtstabellen, beschikbaar voor de afnemers van DAMO Fysiek. |

Indeling objectenhandboek

De kerngegevens staan beschreven in het hoofdstuk Objecten. Per object is naast de definitie, relaties en attributen ook aangegeven of deze tot één of meerdere modules (Watersysteem, Keringen en/of Afvalwaterketen) behoort.

De algemene objecten, met de relaties, staan beschreven in het hoofdstuk Algemeen en de DAMO-overzichtstabellen zijn opgenomen onder de kop Systeem.

Voor de beschrijving van de domeinen met domeinwaarden en relaties naar de objecten is een afzonderlijk hoofdstuk Domeinen toegevoegd.

# Algemeen

Model Algemeen

Er zijn een aantal gegevens, die onafhankelijk zijn van het model of werkproces. Deze zijn ondergebracht in een nieuw model: Algemeen. Het gaat hier om een aantal klassen met algemene attributen en de fysieke tabel Metadata die gekoppeld is aan (een relatie heeft met) bijna alle objecten.

Tabel Metadata

De tabel Metadata bevat de metadata records voor de gerelateerde (gekoppelde) objecten en tabellen.

Algemene attributen

Er zijn een aantal attributen die voorkomen in meerdere objecten. In dit objectenhandboek worden deze niet bij elk object in het attributenoverzicht weergegeven, maar eenmalig in dit hoofdstuk. De volgende klassen leveren attributen:

- IMWA Geo-object: verplichte attributen vanuit IMWA/Inspire die voor alle Geo-objecten geldig zijn.

- Legger: er zijn twee klassen, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid. Beide leveren een attribuut statusLegger.

Waterschapsgrenzen

In DAMO 2.1 zijn ook de volgende waterschapsgrenzen toegevoegd:

- AdminGrensWaterschap

- BeheerGrensWaterschap

- ReglementGrensWaterschap

## IMWA GeoObject attributen

Beschrijving

Het IMWA GeoObject bevat alle verplichte attributen vanuit IMWA/Inspire die voor alle geometrische objecten geldig zijn. Een overzicht van de objecten die hieronder vallen staan in de afbeelding in de paragraaf Functioneel Model.

Definitie IMWA GeoObject

Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]

Bron: Project

Toelichting

Bevat een aantal basisgegevens die in alle geo-objecten terugkomen.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | String |  |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt. Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus |  |
| hyperlink | Verwijzing naar een bron(document) waarin nader informatie omtrent het object is vastgelegd. Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden. | String |  |
| opmerking | Een nadere toelichting | String |  |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | String |  |
| detailNiveauGeometrie | Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand. Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset. | Integer | Inspire |
| LVPublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | Date |  |

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | String |  |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt. Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus |  |
| hyperlink | Verwijzing naar een bron(document) waarin nader informatie omtrent het object is vastgelegd. Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden. | String |  |
| opmerking | Een nadere toelichting | String |  |
| namespace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | String |  |
| detailNiveauGeometrie | Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand. Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset. | Integer | Inspire |
| LVPublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | Date |  |

## Leggerverwijzing

Beschrijving

Een object uit het beheerregister kan vallen onder een legger. De verwijzing naar de bijbehorende legger (Watersysteem en/of Waterveiligheid) wordt met een attribuut geregeld. Welk object onder welke legger valt is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Functioneel Model

Attributen

Legger Watersysteem

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | Project |

Legger Waterveiligheid

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | Project |

Legger Watersysteem

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | Project |

Legger Waterveiligheid

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | Project |

## Metadata

Beschrijving

Definitie

Gegevens die een omschrijving geven van 1 of meer features in een feature dataset. Doet een uitspraak over het moment van inwinning de instantie die de inwinning heeft gedaan en de kwaliteit van de inwinning.

Toelichting

Het gaat hier om metadata die een uitspraak doet over de geometrische informatie van de betreffende features.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden | Date |  |
| inwinnendeInstantie | Organisatie die de bronhouder is of namens de bronhouder de inwinning doet. | InwinnendeInstantie |  |
| metendeInstantie | Omschrijving van de instantie / het bureau dat de inmeting heeft gedaan | String |  |
| inwinningsMethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode |  |
| dimensie | 2D / 3D | Dimensie |  |
| nauwkeurigheidXY | Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in het x,y vlak | SmallInteger |  |
| nauwkeurigheidZ | Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in de z richting | SmallInteger |  |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI |

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden | Date |  |
| inwinnendeInstantie | Organisatie die de bronhouder is of namens de bronhouder de inwinning doet. | InwinnendeInstantie |  |
| metendeInstantie | Omschrijving van de instantie / het bureau dat de inmeting heeft gedaan | String |  |
| inwinningsMethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode |  |
| dimensie | 2D / 3D | Dimensie |  |
| nauwkeurigheidXY | Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in het x,y vlak | SmallInteger |  |
| nauwkeurigheidZ | Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in de z richting | SmallInteger |  |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI |

## AdminGrensWaterschap

Beschrijving

Definitie

Door administratieve grenzen gescheiden lokale, regionale en nationale bestuurlijke eenheden die deel uitmaken van gebieden waarover de lidstaten rechtsbevoegdheid hebben en/of uitoefenen.

Toelichting

Deze grens vormt samen met de andere waterschapsgrenzen een landsdekkend bestand. Is daarmee bruikbaar als basis bestand voor de waterschapsverkiezingen en voor andere toepassingen waarbij een landsdekkend bestand van belang is.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| waterschapsCode | Code behorend bij de organisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon), verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem. | Waterbeheerder |  |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |

Naast onderstaande attributen heeft Aansluitconstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| waterschapsCode | Code behorend bij de organisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon), verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem. | Waterbeheerder |  |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |

## BeheerGrensWaterschap

Beschrijving

Definitie

De beheergrens is de grens van het waterschap die is uitgesplitst naar de verschillende taken van het waterschap. Voor elke taak is er een aparte grens.

Toelichting

Er zijn maximaal 5 taken voor een waterschap.

watersysteem, waterveiligheid, waterketen, muskusratten bestrijding en wegenbeheer

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| soortTaak | De taken waarvoor het waterschap verantwoordelijk is op basis van de wettelijke grondslag. | TypeTaak |  |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |

Naast onderstaande attributen heeft Aansluitconstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| soortTaak | De taken waarvoor het waterschap verantwoordelijk is op basis van de wettelijke grondslag. | TypeTaak |  |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |

## ReglementGrensWaterschap

Beschrijving

Definitie

ReglementGrensWaterschap is de GIS representatie van de gebiedsgrens zoals die in de gebiedskaart is opgenomen bij het “Reglement voor Bestuur” van het waterschap.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| provincieReglement | De provincie waar het “Reglement voor Bestuur” van het waterschap is vastgelegd. | Provincie |  |
| verwijzingNaarReglement | Een verwijzing naar de locatie waar “Reglement voor Bestuur” van het waterschap te vinden is. Dit gebeurt met behulp van een link. | esriFieldTypeString |  |
| datumVaststelling | Datum waarop het “Reglement voor Bestuur” van het waterschap is vastgesteld door de provinciale staten. | esriFieldTypeDate |  |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |

Naast onderstaande attributen heeft Aansluitconstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| provincieReglement | De provincie waar het “Reglement voor Bestuur” van het waterschap is vastgelegd. | Provincie |  |
| verwijzingNaarReglement | Een verwijzing naar de locatie waar “Reglement voor Bestuur” van het waterschap te vinden is. Dit gebeurt met behulp van een link. | esriFieldTypeString |  |
| datumVaststelling | Datum waarop het “Reglement voor Bestuur” van het waterschap is vastgesteld door de provinciale staten. | esriFieldTypeDate |  |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |

# Objecten

## Aansluitconstructie

Beschrijving

Definitie

Het gehele dwars- en lengteprofiel van een grondconstructie in zijn afwijkende vorm, bij de overgang naar een duin, hoge gronden of een kunstwerk.

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Aansluitconstructie | nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Aansluitconstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| waardebepalingAansluiting | Omschrijving van de wijze waarop de aansluiting van waterkeringen op elkaar (bij verschillende typen) is bepaald. | String |  |  | K |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

## Afsluiter

Beschrijving

Definitie

Een toestel waarmee de doorstroomopening van een rioolleiding geheel of gedeeltelijk kan worden afgesloten.

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Leiding |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Afsluiter ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortAfsluiter | De soort afsluiter, waarde uit domein te kiezen. | TypeAfsluiter |  |  | AWK |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan het object gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| typeBediening | Het type van de bediening, waarde uit domein te kiezen. | TypeBediening |  |  | AWK |
| diameter | De diameter van de afsluiter in mm. | Double | mm |  | AWK |
| bovengrondsZichtbaar | Indicatie of het object boven de grond zichtbaar is. | JaNee |  |  | AWK |
| geoNauwkeurigheidXY | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter. | NauwkeurigheidXYvalue |  |  | AWK |
| leidingID | Relatie met leiding | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | Relatie met metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Afsluitmiddel

Beschrijving

Definitie

Een beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Voorbeelden van afsluitmiddelen zijn onder meer: een klep/schuif in een stuw en sluisdeuren in een schutsluis.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem | RegenwaterbufferCompartiment |
| Watersysteem, Keringen | DuikerSifonHevel, Doorstroomopening, Gemaal, Sluis, Stuw, Vispassage |
| Keringen | Coupure, FlexibeleWaterkering, Tunnel |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Afsluitmiddel | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk Waterkering | nvt |

Komt voor in

| Legger | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Exacte plaats van het afsluitmiddel op het andere object, veelal duiker. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Afsluitmiddel ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortAfsluitmiddel | Een aanduiding voor het soort afsluitmiddel c.q. de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgesloten, gebaseerd op het sluitingsmechanisme. Typische soorten afsluitmiddelen zijn schuif, klep en deur. | Afsluitwijzen |  | Aquo | W |
| functieAfsluitmiddel | Aanduiding van de functie van het afsluitmiddel. Hier wordt de functie bedoeld in het kader van waterbeheer (kwantiteit), of louter de kerende functie. | FunctieAfsluitmiddel |  | Aquo | W |
| typeMateriaalAfsluitmiddel | Materiaal waar het afsluitmiddel uit bestaat. | MateriaalKunstwerk |  | Project | W |
| soortRegelbaarheid | Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. De soorten regelbaarheid zijn automatisch op afstand, automatisch ter plaatse, handmatig, niet regelbaar. | TypeRegelbaarheid |  | Aquo | W |
| hoogteOpening | De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. | Double | m |  | W |
| breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie. | Double | m |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| minimaleHoogteBovenkant | Minimale hoogte bovenkant afsluitmiddel | Double | m NAP | HyDAMO | W |
| maximaleHoogteBovenkant | Maximale hoogte bovenkant afsluitmiddel | Double | m NAP | HyDAMO | W |
| afvoercoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert | Double |  | HyDAMO | W |
| coupureID | Relatie naar Coupure | GUID |  |  | K |
| duikersifonhevelID | Relatie naar DuikerSifonHevel | GUID |  |  | W |
| flexibeleWaterkeringID | Relatie naar FlexibeleWaterkering | GUID |  |  | K |
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | GUID |  |  | W |
| sluisID | Relatie naar Sluis | GUID |  |  | W |
| stuwID | Relatie naar Stuw | GUID |  |  | W |
| regenwaterbuffer CompartimentID | Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment | GUID |  |  | W |
| tunnelID | Relatie naar Tunnel | GUID |  |  | K |
| vispassageID | Relatie naar Vispassage | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## AfvoerAanvoergebied

Beschrijving

Definitie

Een gebied begrensd door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

AfvoerAanvoergebied is als overgang naar de IMWA-standaard opgenomen in DAMO 2.0, vooralsnog zonder attributen, puur om de hiërarchie aan te geven. Het betreft een overkoepelend object waaronder de objecten AfvoergebiedAanvoergebied, PeilafwijkingGebied en PeilgebiedPraktijk vallen.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Watersysteem | AfvoergebiedAanvoergebied, PeilafwijkingGebied, PeilgebiedPraktijk |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Af-/Aanv.Geb. | Vlak | N.v.t. | Aanvoergebied Afvoergebied Deelstroomgebied |
| INSPIRE | DrainageBasin | Vlak | Hydrography | RiverBasin |

Functioneel Model

## AfvoergebiedAanvoergebied

Beschrijving

Definitie

Een gebied begrensd door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt.

Het afvoerpunt is vaak een zee of meer en de afvoer wordt vaak gerealiseerd door een waterloop. Dit kan een afvoergebied zijn (verzameling van peilgebieden) die via een gemeenschappelijk punt hun water lozen/ontvangen op een hoofdsysteem. Dit kan ook een KRW deelstroomgebied zijn.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

AfvoergebiedAanvoergebied is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van AfvoerAanvoergebied, als overgang naar de IMWA standaard.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | AfvoerAanvoergebied, LateraleKnoop |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Af-/Aanv.Geb. | Vlak | N.v.t | Aanvoergebied Afvoergebied Deelstroomgebied |
| INSPIRE | DrainageBasin | Vlak | Hydrography | RiverBasin |

Komt voor in

| Legger | nvt |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | De feitelijke contouren |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft AfvoergebiedAanvoergebied ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| SoortAfvoerAanvoergebied | Een aanduiding voor het soort af-/aanvoergebied. | TypeAfvoerAanvoergebied |  | Aquo | W |
| ordeCode | Getal (of code) waarmee de mate van aftakking/scheiding in een afwateringsgebied-systeem wordt weergegeven. | String |  | Inspire | W |
| ordeScope | Scope van de bepaling van de ordeCode. | OrdeScope |  |  | W |
| ordeSystematiek | Systematiek die is gehanteerd bij de bepaling van de ordeCode. | OrdeSystematiek |  |  | W |
| gerelateerdAfaanvoergebied | Een kleiner deelbekken in een groter bekken. Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Af-/aanvoergebied. In te vullen op basis van topologie. | Integer |  | Inspire | W |
| ontstaanswijze | Ontstaanswijze van het af-/aanvoergebied (natuurlijk of door de mens gemaakt). | Ontstaanswijze |  | Inspire | W |
| waterafvoer | De oppervlaktewaterafvoer(en) van een afwateringsgebied. Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Hydro-object. In te vullen op basis van topologie. | Integer |  | Inspire | W |
| oppervlakte | De maatgevende oppervlakte van het af-/aanvoergebied Wordt afgeleid op basis van de (vlak)geometrie | Double | m2 | Aquo | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| lateraleKnoopID | Relatie naar Laterale Knoop | GUID |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Afwerkingslaag

Beschrijving

Definitie

Laag zonder verdedigende functie die dient als afwerking van de bekledingsconstructie.

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA_GeoObject |
| Keringen | BekledingConstructie |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Afwerkingslaag | nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Afwerkingslaag ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| jaarVanAanleg | Het jaar van aanleg. Leeftijd van de bekleding op de peildatum. Herkomst WTI parameter vertaald in Jaar van Aanleg. | SmallInteger |  | WTI | K |
| bekledingConstructieID | Relatie naar BekledingConstructie | GUID |  |  | K |
| typeBekledingLaag | Nadere aanduiding van het type bekledinglaag. | TypeBekledingLaag |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Materiaalsoort(en) van de afwerkingslaag. | MateriaalBekledingAfwerkingslaag |  |  | K |
| volgnummer | Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde. | SmallInteger |  |  | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## Anker

Beschrijving

Definitie

Lijn die de ankers representeert die voor de verankering zorgen van een damwand.

Herkomst definitie: Project en AQUO

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | Ankerveld, Wandconstructie |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Anker ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| hellingshoek | Beschrijft de hellingshoek van een ankerlijn. | Double | graden | Project | K |
| lengte | Is de lengte van het anker in meters | Double | m | Project | K |
| ankerveldID | Relatie naar Ankerveld | GUID |  |  | K |
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

## Ankerveld

Beschrijving

Definitie

Constructie die de verankering van een damwand tot stand brengt door middel van ankerstangen.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Geen toelichting of afbeelding voorbeeld beschikbaar.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | Anker, Wandconstructie |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Ankerveld ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| hellingshoek | Beschrijft de hellingshoek van een ankerlijn. | Double | graden | Project | K |
| lengte | Is de lengte van het anker in meters | Double | m | Project | K |
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## Aquaduct

Beschrijving

Definitie

Een kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Meestal een constructie in de vorm van een open bak over een weg of andere waterloop.

Geometrie

|  | Punt | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig | Grootschalig | Grootschalig |
| Representatie | Unicode 53 Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van het aquaduct | Afbeelding feitelijke contouren | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem | Overbruggingsdeel, Peilmerk |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Aquaduct | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk | nvt |
| IMGEO | Aquaduct | Vlak | Overbruggingsdeel | Nvt |
| INSPIRE | Aquaduct | Punt | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van het aquaduct, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |
| Lijn | De feitelijke contouren. |
| Vlak | De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeo |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Aquaduct ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

Aquaduct

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| bodemhoogteBenedenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object aan de benedenstroomse zijde. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| bodemhoogteBovenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object aan de bovenstroomse zijde. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | Double | m | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| soortMateriaal | Is het soort materiaal van de hoofdconstructie. | Materiaal Kunstwerk |  |  | W |
| typeKruising | Type kruising INSPIRE domein. | TypeKruising |  |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| typeRuwheid | Type ruwheid waarin de ruwheid van het object gedefinieerd is | TypeRuwheid |  | HyDAMO | W |
| ruwheid | Ruwheid van het object - hangt samen met Ruwheidstype. | Double |  | HyDAMO | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

AquaductLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| aquaductID | Relatie naar Aquaduct | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | W |

AquaductVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| aquaductID | Relatie naar Aquaduct | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

Bijlage

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

- Bovenbreedte in m

- Bodembreedte in m

- Maatgevende hoogte bovenkant in mNAP

- Bodemhoogte in mNAP

- Constructie die het water onder het aquaduct doorvoert. Deze dient ingemeten te worden als brug of als duiker.

- Lengte aquaduct

## Basismateriaal

Beschrijving

Definitie

Bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Bekledingslaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Bekledingslaag bevat. Basismateriaal erft de attributen van Bekledingslaag.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Basismateriaal | Nvt | Bekledingslaag | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Basismateriaal ook alle attributen van IMWA GeoObject en Bekledingslaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| beddingsconstante | Beddingsconstante ondergrond. | Double | Mpa/m | WTI | K |
| dikteKleilaag | Dikte kleilaag. (Onderlaag) | Double | m | WTI | K |
| kleikwaliteit | Erosiebestendigheid van de klei: g of c1 = goed m of c2 = matig w of c3 = weinig erosiebestendig Zie het Technisch Rapport Steenzettingen op blz. 189 | KleiKwaliteit |  | WTI | K |
| korrelverdelingKleilaag | Indien aanwezig de korrelverdeling van de kleilaag | Percentage | % |  | K |
| korrelverdelingZandlaag | Indien aanwezig de korrelverdeling van de zandlaag | Percentage | % |  | K |
| typeBekledingLaag | Nadere aanduiding van het type bekledinglaag. | TypeBekledingLaag |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag | MateriaalBekledingBasismateriaal |  | Aquo | K |
| typeOndergrond | Type ondergrond in geval van WAB of OSA. | TypeOndergrond |  | WTI | K |
| volgnummer | Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde. | SmallInteger |  |  | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

Bijlage

Voorbeeld: geotextiel dat op het basismateriaal van een bekledingsconstructie wordt aangebracht.

## Bedieningsplicht

Beschrijving

Definitie

De bedieningsplicht van bij de waterbeheerder in beheer zijnde objecten, zoals in de legger of in voorschriften bij ontheffingen is aangegeven.

Herkomst definitie: Project

Toelichting

De bedieningsplicht bestaat uit een bedieningsverplichting (wat) die de bedieningsplichtige (wie) moet uitvoeren.

Geometrie

Het betreft een object zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Metadata |
| Watersysteem, Keringen | DuikerSifonHevel, Gemaal, Sluis, Stuw, Vispassage |
| Keringen | Coupure, FlexibeleWaterkering |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Het betreft een object zonder geometrie.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| bedieningsplichtige | Rechtspersoon of Natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor de bediening van een waterstaatswerk, zoals aangegeven in de Legger of vergunning. Toelichting: Het gaat om de bedieningsplichtigen voor het bedienen van kunstwerken of voorzieningen voor de opvang van water of regenwater. Typische Bedieningsplichtigen zijn waterschap, gemeente, provincie. Dit domein is aan te vullen met eigen bedieningsplichtigen. | Bedieningsplichtige |  | Project | W |
| bedieningsverplichting | Een aanduiding van de aard van de bedieningsplicht voor een waterstaatswerk zoals aangegeven in de legger of vergunning. Typische bedieningsplicht is bedienen van kunstwerk. | Bedieningsverplichting |  | Project | W |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus |  | Project | A |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus |  | Project | A |
| coupureID | Relatie naar Coupure | GUID |  |  | K |
| duikerSifonHevelID | Relatie naar DuikerSifonHevel | GUID |  |  | W |
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | GUID |  |  | W |
| flexibeleWaterkeringID | Relatie naar FlexibeleWaterkering | GUID |  |  | K |
| sluisID | Relatie naar Sluis | GUID |  |  | W |
| stuwID | Relatie naar Stuw | GUID |  |  | W |
| vispassageID | Relatie naar Vispassage | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

## BegroeidTerreindeel

Beschrijving

Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

Herkomst definitie: BGT

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Grootschalig |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Metadata |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMGEO | BegroeidTerreindeel | Vlak | Nvt | 16 verschillende types |
| BGT | BegroeidTerreindeel | Vlak | Nvt | 16 verschillende types |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Vlak | De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGT |
| --- | --- |

Functioneel Model

Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| BGTStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object | BgtStatus |  | BGT | W |
| BGTFysiekVoorkomen | Classificatie van vegetatiedek, ingedeeld naar soort vegetatie. | FysiekVoorkomenBegroeidterrein |  |  | W |
| plusFysiekVoorkomen | Nadere classificatie van het vegetatiedek ingedeeld naar soort vegetatie. | FysiekVoorkomenBegroeidterrein Plus |  | BGT | W |
| opTalud | Indicatie of het object wel of niet op een hellend vlak ligt. | JaNee |  | BGT | W |
| naamspace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | String |  |  | W |
| lvPublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | Date |  |  | W |
| bronhouder | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder. | Bronhouder |  | BGT | W |
| inOnderzoek | Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object. | JaNee |  | BGT | W |
| detailniveauGeometrie | Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand. Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset | Double |  | Inspire | W |
| relatieveHoogteligging | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object | SmallInteger |  | BGT | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

## Bekledingconstructie

Beschrijving

Definitie

Constructie die tot doel heeft de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, bestaande uit één of meerdere toplagen met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

In onderstaande afbeelding staat de afbakening in dwarsrichting van een aantal bekledingconstructies met verschillende type lagen.

Voorbeeld 3D bekledingsvlakken:

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Metadata |
| Keringen | Afwerkingslaag, Basismateriaal, Bekledingslaag, Filterlaag, Geotextiel, TeenOvergangsconstructie, Toplaag, VlijlaagUitvullaag, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Bekledingsconstructie | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| jaarVanAanleg | Het jaar van Aanleg | SmallInteger |  |  | K |
| onderhoudOpPeil | Geeft aan of kwaliteitsniveau volgens de zorgplicht aanwezig is | J_N_of_Onbekend |  | WTI | K |
| soortBekledingconstructie | Type bekleding | TypeBekledingconstructie |  | Project | K |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. | LeggerStatus |  | Project | A |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | K |

Bijlage

3D Doorsnede van een dijk

## Bekledingslaag

Beschrijving

Definitie

Laag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Het betreft een overkoepelend object waaronder de objecten Basismateriaal, Filterlaag, Geotextiel, Toplaag, en VlijlaagUitvullaag vallen. Deze objecten hebben naast de eigen attributen ook de attributen van Bekledingslaag (de objecten erven de attributen van Bekledingslaag).

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Basismateriaal, Filterlaag, Geotextiel, Toplaag, en VlijlaagUitvullaag |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Bekledingslaag | Nvt | Bekledingsconstructie | Uitvullaag Toplaag Geotextiel Basismateriaal FilterVlijlaag |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Bekledingslaag ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BekledingconstructieID | Relatie naar Bekledingsconstructie | GUID |  | K |
| JaarVanAanleg | Het jaar van aanleg. Leeftijd van de bekleding op de peildatum. | SmallInteger | WTI | K |

## Bergingsgebied

Beschrijving

Definitie

Een (krachtens de Wet Ruimtelijke Ordening) voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Het betreft bergingsgebieden die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Deze staan verplicht in de legger. Het betreft daarnaast regenwaterbuffers, inundatiegebieden, wadi's. Deze zijn optioneel voor de Legger.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem | FunctioneelGebied, MeetLocatieProfiel, NormGeparamProfiel, |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Waterbergingsgebied | Punt | N.v.t | Nvt |
| IMGEO | Infrastructuur waterbergingsgebied (niet BGT) | Vlak | FunctioneelGebied | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | Niet van toepassing |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Bergingsgebied ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| bijWetVastgesteld | Aanduiding of het bergingsgebied op grond van de Wro is aangewezen | JaNee |  |  | W |
| bergendVermogen | De hoeveelheid oppervlaktewater die maximaal in het bergingsgebied kan worden geborgen | Double | m3 |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Beschermingszone

Beschrijving

Definitie

Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een vlakvormige zone die begint op de grens van de vlakvormige representatie van het waterstaatswerk. Typische soorten beschermingszones zijn: 'beschermingszone' en 'profiel van vrije ruimte'.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | De (virtuele) grenzen van de zonering. Vlak omgrensd door lijn |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | WaterstaatswerkWaterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Beschermingszone | Vlak | Registratiegebied | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Vlak | De (virtuele) grenzen van de zonering. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Beschermingszone ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| typeZone | Een aanduiding voor de soort zone ter bescherming van een waterstaatswerk. | Waterstaatkundige Zonering |  | Aquo waterwet | W |
| typeWetOfVerordening | Samengesteld attribuut bestaande uit: - indicatie soort wet/verordening - naam/titulatuur waaronder de wet/verordening bekend is | TypeWetverordening |  | Aquo | W |
| artikel | Met dit samengesteld attribuut kan worden aangegeven welk artikelnummer en lid er van toepassing zijn. | Double |  | IMWA | W |
| waterstaatswerkWaterkeringID | Relatie naar WaterstaatswerkWaterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Bestorting

Beschrijving

Definitie

Op bodem en/of taluds aangebracht los materiaal (stortsteen, grind of betonpuin) ter voorkoming van erosie of het opdrijven van de eigenlijke verdediging.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Geen toelichting of afbeelding voorbeeld beschikbaar.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Bestorting ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| hoeveelheidBestorting | Gemiddelde hoeveelheid los materiaal (stortsteen, grind of betonpuin) gebruikt als bestorting. | Integer |  | Project | K |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | SmallInteger |  | Project | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## BijzonderHydraulischObject

Beschrijving

Definitie

Aandachtspunten voor de modellering of complexe objecten die voor de schematisatie verdere uitwerking vereisen. Locatie vispassage, zandvang, dood hout, beverdam etc.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Imwa GeoObject, Metadata |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem/Hydamo |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft BijzonderHydraulischObject ook alle attributen van IMWA GeoObject

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| typeHydraulischObject | Typering van het hydraulische object dat een aandachtspunt is voor de modellering. Bijvoorbeeld dood hout, beverdam, e.d. | TypeHydraulischObject |  | HyDAMO | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## Bodembescherming

Beschrijving

Definitie

Bescherming van de bodem van het kunstwerk die overbelasting van de bodem voorkomt in geval van overslag of overloop van het kunstwerk.

Herkomst definitie: Project

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Bodembescherming ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| stroomvoerendeBreedte | De gemiddelde breedte van de bodembescherming in het kunstwerk die bij een bepaald peil beschikbaar is voor de rivierafvoer. | Double | m | Aquo | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## Bodemlaag

Beschrijving

Definitie

Een laag in de bodem of de ondergrond met volgens de modelleringsregels van het aan het gebied ten grondslag liggende bodem en ondergrondmodel gelijke bodemkundige en/of aardkundige kenmerken.

Herkomst definitie: Project en Aquo

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Keringen | Kernopbouw |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Bodemlaag | Nvt | Nvt | Watervoerende laag |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Bodemlaag ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| typeBodemlaag | Nadere aanduiding van het type bodemlaag. | TypeBodemlaag |  |  | W |
| volgnummer | Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde. | Integer |  |  | W |
| kernopbouwID | Relatie naar Kernopbouw | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Bodemval

Beschrijving

Definitie

Sprong in de bodem van een waterloop.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een bodemval kan een kunstwerk zijn, waarmee een verschil in bodemhoogte wordt opgevangen, om bijvoorbeeld de snelheid van het water te beperken door een minder groot verhang. Hierbij is het uitgesloten - zoals bij stuwen - het water vast te houden.

Geometrie

|  | Punt |  |  | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  | Grootschalig |
| Representatie | Bodemval |  | Unicode 55 | Afbeelding feitelijke contouren |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de bodemval |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem | Kunstwerkdeel, Peilmerk |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Bodemval | Punt | Kunstwerk | Schanskorf |
| IMGEO | Bodemval | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |
| INSPIRE | DamOrWeir | Punt | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de bodemval/drempel, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |
| Vlak | De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeo |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Bodemval ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| bodemhoogteBenedenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object aan de benedenstroomse zijde. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| bodemhoogteBovenstrooms | De maatgevende bodemhoogte van het object aan de bovenstroomse zijde. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | Double | m | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

BodemvalVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| bodemvalID | Relatie naar Bodemval | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

Bijlage

## Brug

Beschrijving

Definitie

Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een brug vormt een verbinding tussen twee punten die van elkaar gescheiden zijn door een hydro-object waarbij de constructie geen verharde kunstmatige bodem heeft of waarbij de verharding geen deel uitmaakt van de constructie.

Geometrie

|  | Punt |  |  | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  | Grootschalig |
| Representatie | Vaste brug |  | Unicode 56 | Afbeelding feitelijke contouren |
|  | Beweegbare brug |  | Unicode 57 |  |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de brug |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem | Doorstroomopening, Overbruggingsdeel, Peilmerk |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Brug | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Overbruggingsdeel | Vaste brug Beweegbare brug |
| IMGEO | Brug | Vlak | Overbruggingsdeel | Nvt |
| BGT | Overbruggingsdeel | Vlak | Overbruggingsdeel | Nvt |
| INSPIRE | Bridge | Punt | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van het brugdek, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |
| Vlak | De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGT |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Brug ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

Brug

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortOverspanning | Een aanduiding voor het soort overspanning van de brug. Hiermee wordt bedoeld hoe de brug over het water is geconstrueerd (vrij of met tussenpunten). Op basis hiervan kan het (beschikbaar) doorstroomprofiel onder de brug worden bepaald. | TypeBrug |  | Aquo | W |
| hoogteOnderzijde | De maatgevende hoogte van de onderzijde van de brugdekconstructie. Op basis van de hoogte onderzijde kan de doorvaarthoogte worden bepaald. | Double | m NAP | Aquo | W |
| doorvaartBreedte | De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut. | Double | m | Aquo | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnen-vaart | W |
| typeKruising | Type kruising INSPIRE domein. | TypeKruising |  | Aquo | W |
| hoogteBovenzijde | Hoogte van de bovenzijde van de brug waar het water in extreme omstandigheden overheen kan stromen | Double | m NAP |  | W |
| lengte | Lengte van de brug evenwijdig langs de as van de waterloop. | Double | m | HyDAMO | W |
| typeRuwheid | Type ruwheid waarin de ruwheid van het object gedefinieerd is. | TypeRuwheid |  | HyDAMO | W |
| ruwheidswaarde | Ruwheid van het object - hangt samen met Ruwheidstype. | Double |  | HyDAMO | W |
| intreeverlies | Coëfficiënt in de afvoerformule voor discontering energieverliezen bij de aanstroming van het object. | Double |  | HyDAMO | W |
| uittreeverlies | Coëfficiënt in de afvoerformule voor discontering energieverliezen bij de uitstroming van het object | Double |  | HyDAMO | W |
| soortMateriaal | Is het soort materiaal van de hoofdconstructie. | Materiaal Kunstwerk |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

BrugVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| brugID | Relatie naar Brug | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

Bijlage

Toelichting bij afmetingen brug

Brug met pijlers

1. Breedte op waterlijn 1e doorstroomopening

2. Breedte op waterlijn 2e doorstroomopening

3. Breedte op waterlijn 3e doorstroomopening

4. Doorvaarbreedte

5. Hoogte brug onderzijde in meters t.o.v. NAP

## Coupure

Beschrijving

Definitie

Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Geometrie

|  | Punt |  |  | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  | Kleinschalig / midschalig | Grootschalig |
| Representatie | Alg. |  | Unicode 58 | Geen omschrijving beschikbaar. | Weergave feitelijke contouren (voor zover van toepassing). |
|  | Het hart van de coupure, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak. |  |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Onderhoudsplicht |
| Keringen | Kwelscherm, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Coupure | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk | Nvt |
| IMGeo | Coupure | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |
| INSPIRE | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Coupures worden ingemeten of gekarteerd. Bij kartering gebeurt dit op basis van de BGT en luchtfoto’s. |
| --- | --- |
| Lijn | Coupures worden ingemeten of gekarteerd. Bij kartering gebeurt dit op basis van de BGT en luchtfoto’s. |
| Vlak | Coupures worden ingemeten of gekarteerd. Bij kartering gebeurt dit op basis van de BGT en luchtfoto’s. |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Coupure ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

Coupure

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerendeConstructie |  |  | K |
| indicatieWaterkerend | Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken. | JaNeeNvt |  |  | K |
| breedteOpening | Breedte van de opening van het kunstwerk. | Double | m |  | K |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | Project | K |
| drempelhoogte | Drempelhoogte van het kunstwerk. | Double | m NAP |  | K |
| sponningbreedte | Sponningbreedte van het kunstwerk. | Double | m |  | K |
| drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering | Double | m NAP | Project | K |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | Double | m NAP | Aquo | K |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | Double | m NAP | Aquo | K |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | K |
| categorie | Categorie waar het kunstwerk toe behoort. | Categorie |  |  | K |
| ontwerpBuitenWaterstand | Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is. | Double | m NAP |  | K |
| afvoerCoëfficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | Double |  | Aquo | K |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | K |

CoupureLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| coupureID | Relatie naar Coupure | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

CoupureVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| coupureID | Relatie naar Coupure | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

Bijlage

Voorbeeld: 3D schematisatie van een coupure

Sponning breedte vs Breedte opening

## Doorstroomopening

Beschrijving

Definitie

Een doorstroomopening onder een brug.

Herkomst definitie: Project

Toelichting

Een doorstroomopening ligt tussen pijlers en/of landhoofden.

Geometrie

Niet van toepassing.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem | Brug |
| Watersysteem, Keringen | Stuw, Afsluitmiddel |

Relaties standaarden

Niet van toepassing.

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Niet van toepassing.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| doorvaartNummer | Het nummer van de doorvaartopening. Toelichting: De hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1. Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de middelste. Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste. De nummering loopt op met even nummers naar de rechteroever en met oneven nummers naar de linkeroever. | SmallInteger |  | Project | W |
| breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie. | Double | m | Aquo | W |
| indicatieDoorvaarbaarheid | Indicatie of de doorstroomopening doorvaarbaar is of niet | J_N_of_Onbekend |  | Aquo | W |
| laagsteDoorstroomhoogte | De laagste doorstroomhoogte van de opening | Double | m NAP | HyDAMO | W |
| breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie. | Double | m |  | W |
| hoogteOpening | De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van de constructie. | Double | m | HyDAMO | W |
| doorstroomlengte | Lengte van de doorstroomopening in de stromingsrichting | Double | m | HyDAMO | W |
| afvoercoefficent | Coëfficiënt waarmee het effect van de vorm van de opening wordt verwerkt in afvoerformule | Double |  | HyDAMO | W |
| stuwID | Relatie naar Stuw | GUID |  |  | W |
| afsluitmiddelID | Relatie naar Afsluitmiddel | GUID |  |  | W |
| brugID | Relatie naar Brug | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

Bijlage

Toelichting bij nummering doorstroomopeningen

- De hoofddoorstroomopening wordt vastgelegd als nummer 1. Bij gelijke doorstroomopeningen, oneven aantal de middelste. Bij gelijke doorstroomopeningen, even aantal de linkse middelste. - De nummering loopt op met even nummers naar de rechteroever. - De nummering loopt op met oneven nummers naar de linkeroever

## Drainagebuis

Beschrijving

Definitie

Ondergronds gelegen buis met doorlatende c.q. geperforeerde wand die dient voor de afvoer van grondwater.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | Drainageput |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Lijn | Inmeten bij aanleg of revisie tekeningen nageleverd na een vergunning. Alleen binnen de kernzone (Bron: HHNK Objecten- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen). |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Drainagebuis ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeMateriaalDrainagebuis | Materiaal van de Drainagebuis | MateriaalDrainageBuis |  | Project | K |
| diameterDrainagebuis | Diameter van de Drainagebuis in cm. | Double | cm | Project | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

## Drainageput

Beschrijving

Definitie

Put die toegang biedt tot de drainagebuis.

Herkomst definitie: Project en Aquo

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | Drainagebuis |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Inmeten bij aanleg of revisie tekeningen nageleverd na een vergunning. Alleen binnen de kernzone. En locatie put voor doorspuiten. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Drainageput ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | K |

## DuikerSifonHevel

Beschrijving

Definitie

Duiker:Een kokervormige constructie, eventueel met een verhoogd/verlaagd middengedeelte, met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.

Herkomst definitie: Aquo

Sifon: Kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee waterlopen met elkaar verbindt.

Herkomst definitie: Aquo

Hevel: Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

|  | Punt |  |  | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  | kleinschalig / midschalig | Grootschalig |
| Representatie | Niet afsluitbare duiker |  | Unicode 61 | Afbeelding feitelijke contouren | Afbeelding feitelijke contouren |
|  | Afsluitbare duiker |  | Unicode 62 |  |  |
|  | Niet afsluitbare sifon |  | Unicode 77 |  |  |
|  | Afsluitbare sifon |  | Unicode 78 |  |  |
|  | Hevel |  | Unicode 68 |  |  |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de duiker, sifon of hevel |  |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem | Peilmerk |
| Watersysteem, Keringen | Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Kunstwerkdeel, Onderhoudsplicht |
| Keringen | Kwelscherm, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Duiker Sifon Hevel | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk | Duiker met put(ten), Inlaatduiker, Koppelduiker, Schuif, Slootduiker, Stuwput, Terugslagklep, Wegduiker |
| IMGEO | Duiker | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |
| INSPIRE | PumpingStation | Punt | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Puntgeometrie

| Entiteit | Inwinning |
| --- | --- |
| Duiker | Het hart van de duikerconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| Sifon | Middelpunt van de lengteas van de sifon |
| Hevel | Hevel: locatie van de constructie |

Lijngeometrie

| Entiteit | Inwinning |
| --- | --- |
| Duiker | Hoogte (P1/B): Maatgevende inwendige hoogte |
|  | Hoogte binnenonderkant/binnenzijde (P2): Maatgevende inwendige hoogte binnenonderkant/binnenzijde |
|  | Breedte (A): Maatgevende inwendige breedte |
|  | Lengte gronddekking: Maatgevende dekking van de duiker door een grondlichaam |
|  | Wanddikte: Maatgevende wanddikte van de constructie (buitenwerkse-binnenwerkse breedte / hoogte) |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft DuikerSifonHevel ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid.

DuikerSifonHevel

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Mo del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| indicatieWaterkerend | Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken. | JaNeeNvt |  |  | K |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | Project | K |
| typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerendeConstructie |  |  | K |
| indPeilRegulPeilScheidend | Definitie: Indicatie of de duiker en peilregulerende of peilscheidende functie heeft. Toelichting: Dit is van toepassing op duikers zonder afsluitmiddel die door hun ligging of afmeting een peilregulerende of peilscheidende functie hebben. Duikers met een afsluitmiddel zijn peilregulerend/peilscheidend vanwege hun relatie met het afsluitmiddel. | J_N_of_Onbekend |  |  | W |
| categorie | Categorie waar het kunstwerk toe behoort. | Categorie |  |  | K |
| lengte | De maatgevende lengte van het object in de as van het Hydro-object. | Double | m | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| hoogteOpening | De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. | Double | m |  | W |
| breedteOpening | De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie. | Double | m |  | W |
| hoogteBinnenOnderkantBene | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering | Double | m NAP | Project | K |
| hoogteBinnenOnderkantBov | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Toelichting Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | Double | m NAP | Aquo | K |
| vormKoker | Een aanduiding voor de vorm van de koker van de duiker, sifon of hevel. Typische vormen van kokers zijn: rond, rechthoekig of heul. | Vormen |  | Aquo | W |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | Double | m NAP | Aquo | K |
| soortMateriaal | Soort materiaal waarvan de duiker is gemaakt. | MateriaalKunstwerk |  | Aquo | W |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | Double | m NAP | Aquo | K |
| typeKruising | Het type van de fysieke kruising. Afleiden op basis van entiteittype waartoe het object behoort. | TypeKruising |  | Inspire | W |
| ontwerpBuitenWaterstand | Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is. | Double | m NAP |  | K |
| afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | Double |  | Aquo | K |
| aantalDoorstroomopeningen | Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk | Integer |  |  | K |
| typeRuwheid | Type ruwheid waarin de ruwheid van het object gedefinieerd is. | TypeRuwheid |  | HyDAMO | W |
| ruwheid | Ruwheid van object - hangt samen met Ruwheidstype. | Double |  | HyDAMO | W |
| intreeverlies | Coëfficiënt in de afvoerformule voor discontering energieverliezen bij de aanstroming van het object. | Double |  | HyDAMO | W |
| uittreeverlies | Coëfficiënt in de afvoerformule voor discontering energieverliezen bij de uitstroming van het object. | Double |  | HyDAMO | W |
| bochtEnKnikverlies | Aantal knikken in de koker. Wordt gebruikt om energieverlies in bochten te berekenen | Double |  | HyDAMO | W |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | W |

DuikerSifonHevelPunt

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| duikersifonhevelID | Relatie naar DuikerSifonHevel | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

Bijlage

Duiker

Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

De duiker vormt een doorstroomopening tussen wateren. Vaak heerst er een vrije waterspiegel in de constructie. Identieke naast elkaar gelegen duikers hoeven niet als afzonderlijk kunstwerk beschreven te worden. Met behulp van het gegevenselement “Aantal identieke duikerbuizen naast elkaar” wordt deze situatie vorm gegeven.

Sifon

Kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee waterlopen met elkaar verbindt.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Sifons worden aangelegd als een gebied met eenzelfde peil wordt doorsneden door een watergang met een ander, afwijkend peil. Ook worden dit soort constructies gemaakt om het water van de ene waterloop in het gebied vast te houden, bijvoorbeeld als het water van een beek van een betere samenstelling is dan het water van een kanaal.

De constructie wordt meestal van beton gemaakt. Het kan over een constructie gaan van een meter in doorsnede en een lengte van vijftig meter.

In principe bestaat een sifon uit afzonderlijke duikers die op zichzelf ook kunstwerken zijn. De vastlegging van de kenmerken van een sifon kan dan ook plaatsvinden op het niveau van de afzonderlijke duikers. Sifon is dan een samengesteld object. De bindende factor voor deze kunstwerken wordt dan verzorgd door de gegevenselementen 'Identificatie kunstwerk (is component van)', 'identificatie kunstwerk (aangrenzend bovenstrooms)' en 'identificatie kunstwerk (aangrenzend benedenstrooms)'.

Hevel

Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Het verhoogde middengedeelte gaat in de regel over een waterkering of een (stroom)scheiding heen. De constructie laat dan toe dat een zekere watermassa zich volgens de wet van de communicerende vaten laat verplaatsen tussen wederzijds gelegen wateren. Dit wordt in gang gezet met een vacuümpomp.

Mogelijke vormen van een duiker sifon of hevel

| Rond | Muil |
| --- | --- |
| Rechthoekig |  |

## Filterlaag

Beschrijving

Definitie

Een tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Bekledingslaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Bekledingslaag bevat. Filterlaag erft de attributen van Bekledingslaag.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | FilterVlijlaag | Nvt | Bekledingslaag | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Filterlaag ook alle attributen van IMWA GeoObject en Bekledingslaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | PK, wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| dikte | Dikte van de filterlaag steenzetting in cm | Double | cm | Project | K |
| korrelverdeling | Korrelverdeling van de bovenste filterlaag | Double | m/percentiel | Project | K |
| porositeit | Porositeit van de bovenste granulaire filterlaag (uitvullaag), gedefinieerd als de verhouding tussen het porienvolume en het totale volume. | Double | ratio | WTI | K |
| typeBekledingLaag | Nadere aanduiding van het type bekledinglaag. | TypeBekledingLaag |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag Domein onderscheiden naar type bekledingslaag | MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag |  | Aquo | K |
| typeFilterlaag | Type filterlaag bij OSA | TypeFilterlaag |  | WTI | K |
| volgnummer | Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde. | SmallInteger |  |  | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## FlexibeleWaterkering

Beschrijving

Definitie

Constructie met een waterkerende functie die ingezet wordt bij extreme waterstanden. In de extreme omstandigheid wordt de constructie op de noodzakelijke kerende hoogte gebracht. Onder normale omstandigheden wordt die kerende hoogte niet gehaald.

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Onderhoudsplicht |
| Keringen | Kwelscherm, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Flexibele waterkering | Nvt | Waterkering | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft FlexibeleWaterkering ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerendeConstructie |  |  | K |
| lengte | Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering in meters. | Double | m | Project | K |
| aantalOpeningen | Het aantal openingen in een flexibele waterkering. | Integer |  | Project | K |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | Project | K |
| lengteOpening | De totale lengte die door de flexibele kering wordt overbrugd. Bij meerdere openingen kan de lengte per opening worden vastgelgd in het afsluitmiddel. | Double | m | Project | K |
| hoogteOpening | De hoogte van de opening in de flexibele kering uitgedrukt in meters. Toeliching: Hier wordt de hoogte van de opening over de gehele lengte van de flexibele kering. Bij meerdere openingen wordt de hoogte per opening vastgelegd bij het afsluitmiddel. | Double | m | Project | K |
| drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering | Double | m NAP | Project | K |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Toelichting Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | Double | m NAP | Aquo | K |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | Double | m NAP | Aquo | K |
| WaterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

## FunctioneelGebied

Beschrijving

Definitie

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

Herkomst definitie: IMGeo

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

Niet van toepassing.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem | Bergingsgebied, HydroObject |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMGEO | FunctioneelGebied | Vlak | Nvt | Infrastructuur-waterstaatswerken-niet-bgt Infrastructuur-waterbergingsgebied-niet-bgt |
| BGT | FunctioneelGebied | Vlak | Nvt | Kering |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | Zie ook: Inwinningsregel IMGeo |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| BGTStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object | BgtStatus |  | BGT | W |
| BGTType | Specificatie van het soort Functioneel Gebied. | TypeFunctioneelGebied |  | BGT | W |
| plusType | Specificatie van het soort Functioneel Gebied, indien het een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft. | TypeFunctioneelGebiedPlus |  | BGT | W |
| hydroobjectID | Relatie naar HydroObject | GUID |  |  | W |
| bergingsgebiedID | Relatie naar Bergingsgebied | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

## Gemaal

Beschrijving

Definitie

Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer).

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Het betreft hier alleen het verplaatsen van oppervlaktewater. Het gemaal kan ook bij gelijke peilen of laag verhang van hoog naar laag peil ingezet worden.

Geometrie

|  | Punt |  |  | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  | Grootschalig |
| Representatie | Gemaal, algemeen symbool |  | Unicode 63 | Afbeelding feitelijke contouren |
|  | Motorgemaal |  | Unicode 64 |  |
|  | elektrisch aandrijving |  | Unicode 65 |  |
|  | gemaal aangedreven door wind |  | Unicode 66 |  |
|  | kleine windmolen |  | Unicode 84 |  |
|  | grote windmolen |  | Unicode 85 |  |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van het gemaal |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem | Peilmerk, Pomp |
| Watersysteem, Keringen | Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Kunstwerkdeel, Onderhoudsplicht |
| Keringen | Kwelscherm, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Gemaal | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk | Nvt |
| IMGEO | Gemaal | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |
| BGT | Gemaal | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |
| INSPIRE | PumpingStation | Punt | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

Producten		Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen

Onderdeel van		DAMO Watersysteem, DAMO Keringen

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de eigenlijke gemaalconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |
| Vlak | De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGT |

Functioneel model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Gemaal ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid.

Gemaal

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| indicatieWaterkerend | Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken. | JaNeeNvt |  |  | K |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| typeWaterkerende Constructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerendeConstructie |  |  | K |
| drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering | Double | m NAP | Project | K |
| functieGemaal | Onderverdeling naar de functie van een gemaal | FunctieGemaal |  | Aquo | K |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | Project | K |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Toelichting Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | Double | m NAP | Aquo | K |
| maximaleCapaciteit | De maximaal per tijdseenheid te verpompen hoeveelheid water. Het betreft de cumulatieve capaciteit van alle pompen. | Double | m3/minuut | Aquo | W |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | Double | m NAP | Aquo | K |
| categorie | Categorie kering waar het gemaal toe behoort of deel van uitmaakt. | Categorie |  | Project | K |
| openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | Double | m NAP | Aquo | K |
| afslagpeil | Waterstand waarbij het gemaal, bij peilregelende werking, uit gaat. Gebruikelijke regeling: Poldergemalen: gaat uit bij afslagpeil (streefpeil -5 a 10 cm) Rioolgemaal: gaat uit bij afslagpeil (veilige afstand boven bodem pompkelder) | Double | m NAP |  | W, K |
| filterUitstroming | Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt. Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd. | JaNee |  |  | K |
| ontwerpBuitenWaterstand | Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is. | Double | m NAP |  | K |
| breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening. | Double | m |  | K |
| afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | Double |  | Aquo | K |
| aantalDoorstroomopeningen | Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk | Integer |  |  | K |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

GemaalVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Geotextiel

Beschrijving

Definitie

Een vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Bekledingslaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Bekledingslaag bevat. Geotextiel erft de attributen van Bekledingslaag.

Geotextiel is een kunststof doek dat bijvoorbeeld op zand of klei wordt toegepast om uitspoeling ervan te voorkomen. In onderstaande foto wordt geotextiel op het basismateriaal van een bekledingsconstructie aangebracht.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Geotextiel | Nvt | Bekledingslaag | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Geotextiel ook alle attributen van IMWA GeoObject en Bekledingslaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| debiet | Specifiek debiet (filtersnelheid) door het geotextiel tijdens de doorlatendheidsmeting van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt. Raadpleeg hiervoor de leverancier. | Double | l/s/m² | WTI | K |
| dikte | Dikte van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt. Raadpleeg hiervoor de leverancier. | Double | mm | WTI | K |
| O90 | O90 van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt (maat voor de maaswijdte). Raadpleeg hiervoor de leverancier. | Double | mm | WTI | K |
| typeBekledingLaag | Nadere aanduiding van het type bekledinglaag. | TypeBekledingLaag |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag Domein onderscheiden naar type bekledingslaag | MateriaalBekledingGeotextiel |  | Aquo | K |
| verval | Verval over het geotextiel tijdens de doorlatendheidsmeting van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt. Raadpleeg hiervoor de leverancier. | Double | mm | WTI | K |
| doorlatendheidVerval | Doorlatendheid (verval) van het geotextiel tussen toplaag en filterlaag | Integer | mm |  | K |
| doorlatendheidStroming | Doorlatendheid (stroming) van het geotextiel tussen toplaag en filterlaag | Double | l/s/m² |  | K |
| volgnummer | Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde. | SmallInteger |  |  | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## GrondwaterInfoLijn

Beschrijving

Definitie

Informatie voor grondwatermodel (natte omtrek, en bodembreedte).

Herkomst definitie begrip grondwater: Aquo

Geometrie

Betreft een objectklasse zonder Geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | GrondwaterKoppelLijn |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem/Hydamo |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| natteOmtrek | Berekende natte omtrek | Double | m | HyDAMO | W |
| beginPeriode | Begintijd van de GrondwaterInfo. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. | String |  | HyDAMO | W |
| eindPeriode | Eindtijd van de GrondwaterInfo. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. | String |  | HyDAMO | W |
| bodemIntreeWeerstand | Bodemintreeweerstand van de watergang (dagen). Vermenigvuldigd met de gemiddelde slootafstand (m) en gedeeld door de natte omtrek (m) levert de gebieddekkende intreeweerstand op als één van de vier componenten van de drainageweerstand (horizontale-, verticale- en radiale weerstand) | Double |  | HyDAMO | W |
| uittreeWeerstandFactor | Verhouding tussen intree en uittreeweerstand | Double |  | HyDAMO | W |
| bodembreedte | Bodembreedte | Double | m | HyDAMO | W |
| flux | Veelal met grondwatermodel berekende flux per lengte eenheid van de waterloop naar het oppervlaktewater. Positieve waarden betekenen stroming van grond- naar oppervlaktewater. | Double |  | HyDAMO | W |
| grondwaterKoppelLijnID | Relatie naar GrondwaterKoppelLijn | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GUID |  | ESRI | W |

## GrondwaterInfoPunt

Beschrijving

Definitie

Informatie voor grondwatermodel (waterstand)

Herkomst definitie begrip grondwater: Aquo

Geometrie

Betreft een objectklasse zonder Geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | GrondwaterKoppelPunt |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem/Hydamo |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| beginPeriode | Begintijd van de GrondwaterInfo. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. | String |  | HyDAMO | W |
| eindPeriode | Eindtijd van de GrondwaterInfo. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. | String |  | HyDAMO | W |
| waterstand | Waterstand | Double | m NAP | HyDAMO | W |
| grondwaterKoppelPuntID | Relatie naar GrondwaterKoppelPunt | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GUID |  | ESRI | W |

## GrondwaterKoppelLijn

Beschrijving

Definitie

Informatie op waterloop stromingsmodel voor uitwisseling met grondwatermodellering.

Herkomst definitie begrip grondwater: Aquo

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Imwa GeoObject, Metadata |
| WaterSysteem | GrondwaterInfoLijn |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem/Hydamo |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft GrondwaterKoppelLijn ook alle attributen van IMWA GeoObject

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een Lijn | Geometry |  |  | W |

## GrondwaterKoppelPunt

Beschrijving

Definitie

Informatie op rekenpunt stromingsmodel voor uitwisseling met grondwatermodellering.

Herkomst definitie begrip grondwater: Aquo

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Imwa GeoObject, Metadata |
| WaterSysteem | GrondwaterInfoPunt |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem/Hydamo |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft GrondwaterKoppelPunt ook alle attributen van IMWA GeoObject

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## HydraulischeRandvoorwaarde

Beschrijving

Definitie

Hydraulische Randvoorwaarden voor het jaar xxxx voor het toetsen van primaire waterkeringen.

Herkomst definitie: Project en Aquo

Geometrie

|  | Punt | Lijn |
| --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | HydraulischeRandvoorwaardeLijn |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft HydraulischeRandvoorwaarde ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| locatie | Omschrijving van de locatie van het punt. In de hydraulische randvoorwaarden komen vakken met nummers en locaties als hectometer en kilometers voor. | String |  | Project | K |
| omschrijvingLocatie | Nadere omschrijving van de locatie zoals die is opgenomen in de rapportage hydraulische randvoorwaarden | String |  | Project | K |
| norm | Norm waarop het toetspeil van de hydraulische randvoorwaarden betrekking heeft. | String | 1/xxx | Project | K |
| toetsPeil | Het toetspeil gebruikt voor WBI. | Double | m NAP |  | K |
| maatgevendHoogwater | Hoogwaterstand, behorende bij de in de wet op de waterkering (art 3.2) gegeven Hoogwaterstand gebiedsfrequentie. Toelichting: De waterstand die als uitgangspunt wordt genomen voor het ontwerpen van de versterking van primaire waterkeringen. Deze waterstand is opgenomen in het randvoorwaardenboek. (MHW xxxx, waarin xxxx is het jaar van vaststelling.) | Double | m NAP | Aquo | K |
| gemiddeldHoogwater | Gemiddelde hoogwaterstand, behorende bij de in de wet op de waterkering (art 3.2) gegeven Hoogwaterstand gebiedsfrequentie. | Double | m NAP |  | K |
| significanteGolfhoogte | Rekenkundig gemiddelde van het hoogste 1/3 deel van de golfhoogten gedurende een tijdsinterval Toelichting Deze term heeft betrekking op watergolven. De significante golfhoogte komt overeen met de visuele waarneming van de golfhoogte. Niet te verwarren met spectrale significante golfhoogte. | Double | m |  | K |
| piekperiodeOfGolfperiode | De tijdsduur tussen twee opeenvolgende tijdstippen waarop op één plaats een zuiver sinusvormige golf een gelijke gereduceerde fase heeft Toelichting De golfperiode kan berekend worden uit de tijd die verstrijkt tussen twee opeenvolgende passages in dezelfde richting van de evenwichtsstand. Bij Rijkswaterstaat wordt de golfperiode berekend uit de tijdsduur tussen twee opeenvolgende neergaande nuldoorgangen. In andere (internationale) standaarden wordt soms ook wel de tijdsduur tussen de opgaande nuldoorgangen beschouwd. Als gevolg hiervan kunnen waarden iets afwijken. | Double | t | Project | K |
| hoekVanGolfinval | Hoek van golfinval. Dit is de hoek tussen de normaal richting van de golfkammen op de dijk en de normaal. | Double | graden |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | K |

## HydraulischeRandvoorwaardeLijn

Beschrijving

Definitie De lijn waarvoor de hydraulische Randvoorwaarden voor het jaar xxxx voor het toetsen van primaire waterkeringen rechtsgeldig is.

Herkomst definitie: Project en Aquo

Geometrie

|  | Punt | Lijn |
| --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Keringen | HydraulischeRandvoorwaarde |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft HydrauRandvoorwaardeLijn ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| hydraulischeRandvoorwaardeID | Relatie naar HydraulischeRandvoorwaarde | GUID |  |  | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

## HydrologischeRandvoorwaarde

Beschrijving

Definitie

Bovenstroomse of benedenstroomse randvoorwaarde (waterstand/afvoer)

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | Sturing |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | HyDAMO |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft HydrologischeRandvoorwaarde ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| typeRandvoorwaarde | Type randvoorwaarde (waterstand, debiet, Qh-relatie) met onderscheid in vaste waarden of variabele waarden (bij Qh-relatie of variabele waarden, opnemen in object Sturing). | TypeRandvoorwaarde |  |  |  |
| waterstand | Waterstand als vaste randvoorwaarde, optioneel via sturing regelbaar | Double | m NAP |  |  |
| debiet | Debiet als vaste randvoorwaarde, optioneel via sturing regelbaar | Double | m3/s |  |  |

## HydroObject

Beschrijving

Definitie

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. (Definitie volgens de waterwet)

Herkomst definitie: Aquo

Herkomst definitie: Waterwet (oppervlaktewaterlichaam)

een aanduiding van de onderverdeling in de lengterichting van wateren, waarbij de onderverdeling ontstaan is door het dimensioneren van een stelsel van wateren aan de hand van hydraulische parameters

Herkomst definitie af-/aanvoervak: Aquo

Toelichting

Het Oppervlaktewaterlichaam (Hydro-object) vormt de kleinste homogene (geometrische) eenheid van het oppervlaktewatersysteem.

Een Hydro-object is dat deel van het waterstaatswerk (Hydro-object) dat is afgebakend op één of meerdere vrij te kiezen kenmerken. Bij deze vrij te kiezen kenmerken valt te denken aan:

- Een grote wijziging in het profiel

- Een knooppunt tussen......

- Een peilscheidend kunstwerk

- etc.

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | De stroomrichting van de waterloop kan middels een pijlsymbool worden weergegeven |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem | HydroObjectGroepering, KRWOppwStromend, Oppervlaktewaterlichaam, Vaarweg |
| Watersysteem, Keringen | FunctioneelGebied, MeetLocatie, MeetLocatieProfiel, NormGeparamProfiel, Onderhoudsplicht |
| Watersysteem, Afvalwaterketen | Lozingspunt |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | nvt | Lijn | nvt | Nvt |
| IMGEO | Waterloop | Vlak | Waterdeel | Nvt |
| BGT | Waterloop | Vlak | Waterdeel | Nvt |
| INSPIRE | Watercourse | Lijn | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

Lijn

Geschematiseerd, gepositioneerd op BGT

Klein/Midschalig

Hartlijn

Grootschalig

Hartlijn aangevuld met de denkbeeldige lijn langs de bovenkant van het kunstmatig aangebrachte breukvlak in het terrein, als glooiing naar het wateroppervlak en/of de omtrek van het water bij een bepaald peil of de beschoeiing als er geen kunstmatig breukvlak in het terrein is aangebracht (Samengevat: bovenkant insteek).

Stroomrichting

De stroomrichting van de waterloop kan middels een pijlsymbool worden weergegeven maar ook door de digitaliseerrichting van de hartlijn. Daarbij is echter geen periodieke variatie aan te geven.

Topologie

- Waterlichamen en watergebieden worden opgesplitst in waterdelen op splitsingen (knooppunten) en wanneer de delen fysiek uit elkaar liggen. Ook andere factoren kunnen reden zijn een verdere opsplitsing naar waterdelen te maken.

- De waterdelen sluiten op elkaar aan (waar ze in werkelijkheid ook op elkaar aansluiten).

- Waterdelen lopen door onder bruggen / viaducten en door sluizen etc.

- De waterdelen vormen een stabiele basis. Dat wil zeggen dat codering en ligging in principe in de loop der tijd zo min mogelijk wijzigen.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft HydroObject ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortOppwaterkwaliteit | Een aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit waterkwaliteit. Typische soorten vanuit het oogpunt van waterkwaliteit zijn: zout water, brak water, stadswater. | Watertype Kwalitatief |  |  | W |
| soortOppwaterkwantiteit | Een aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit waterkwantiteit Typische soorten vanuit het oogpunt van waterkwantiteit zijn: hoofdwaterloop, wegsloot, kanaal, boezem, vijver. | Watertype Kwantitatief |  |  | W |
| categorieOppwaterlichaam | Een indeling naar de grootte van de afvoer en/of oppervlakte zoals bepaald bij wet/verordening. Hiermee wordt de indeling van oppervlaktewaterlichamen bedoeld naar primair, secundair tertiair en overig: • ‘Primair’ voor wateren met een belangrijk functie in de wateraan- en afvoer en waterberging • ‘Secundair’ voor wateren die een functie hebben in de wateraan- en afvoer en waterberging van percelen van meerdere gerechtigden - met uitzondering van primaire wateren. • ‘Tertiair’ voor wateren die alleen een functie hebben in de wateraan- en afvoer van en naar terreinen waarvan de onderhoudsplichtige zelf gerechtigde is en die in directe of indirecte verbinding staan met secundaire of primaire wateren. | Categorie Oppervlaktewater |  |  | W |
| breedte | De maatgevende breedte voor het waterhoudende deel van het object loodrecht op de as van het oppervlaktewaterlichaam. | Double | m |  | W |
| lengte | De maatgevende lengte van het Oppervlaktewaterlichaam (Hydro-object) Wordt afgeleid op basis van de (lijn)geometrie | Double | m | Aquo | W |
| draineert | Het (de) door een oppervlaktewater gedraineerde bekken(s). Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset. | Integer |  | inspire | W |
| getijdeBeinvloed | Geeft aan of het oppervlaktewater aangetast is door getijdenwater. Default waarde "Nee" voor alle Hydro-objecten. | JaNee |  |  | W |
| niveau | Verticale locatie van een waterloop ten opzichte van de grond. Default waarde "maaiveld", bij Hevel is de waarde "op hoogte". | Niveau |  | inspire | W |
| ontstaanswijze | Ontstaanswijze van het Hydro-object (natuurlijk of door de mens gemaakt). | Ontstaanswijze |  | inspire | W |
| oppwaterVolgnummer | Getal (of code) waarmee de mate van aftakking in een stroomsysteem wordt weergegeven. | Integer |  | inspire | W |
| ruimtelijkeAfbakeningBekend | Een aanduiding dat de afbakening (bijvoorbeeld: grenzen en in-formatie) van een ruimtelijk object bekend is. | JaNee |  | inspire | W |
| persistentie | De mate van persistentie van water. stroomsysteem wordt weergegeven. Toelichting: dry, ephemeral, intermittent, perennial (droog, kortstondig, afwisselend, continue) | Persistentie |  | inspire | W |
| typeRuwheid | Type ruwheid waarin ruwheid van object gedefinieerd is. Dit komt ipv "materiaal" van DAMO standaard | Typeruwheid |  | HyDAMO | W |
| ruwheidLaag | Ruwheid van object representatief voor begroeide toestand in de zomer - hangt samen met typeRuwheid. Dit komt ipv "materiaal" van DAMO standaard. Ruwheid wordt verplicht gedefinieerd in het object HydroObject en kan optioneel gedetailleerd (per segment) worden ingevuld bij MetingProfielPunt of NormGeparametriseerdProfiel. | Double |  | HyDAMO | W |
| ruwheidHoog | Ruwheid van object representatief voor begroeide toestand in de zomer - hangt samen met typeRuwheid. Dit komt ipv "materiaal" van DAMO standaard. Ruwheid wordt verplicht gedefinieerd in het object HydroObject en kan optioneel gedetailleerd (per segment) worden ingevuld bij MetingProfielPunt of NormGeparametriseerdProfiel. | Double |  | HyDAMO | W |
| oppervlaktewaterlichaamID | Relatie naar Oppervlaktewaterlichaam | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| hydroObjectGroeperingID | Een associatie naar een ander geval van hetzelfde werkelijke oppervlaktewater in een andere verzameling gegevens. Toelichting: Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Hydro-object. In te vullen op basis van topologie. | GUID |  | inspire | W |
| krwStromendID | Relatie naar KRWOppervlaktewaterStromend | GUID |  |  | W |
| vaarwegID | Relatie naar Vaarweg | GUID |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn Het betreft de Hartlijn van het representieve waterhoudende deel. | Geometry |  |  | W |

## HydroObjectGroepering

Beschrijving

Definitie

Een samenvoeging van HydroObjecten die samen één geheel vormen waaraan homogene kenmerken zijn toe te kennen.

Herkomst definitie: Project

Herkomst definitie begrip Hydro Object: Waterwet (oppervlaktewaterlichaam)

Toelichting

Een samenvoeging van HydroObjecten met homogene kenmerken, zoals:

- Naam van het water (bv 'Kanaal door Voorne', of 'Het Spui')

- Functies voor oppervlaktewater

Met homogene kenmerken worden geen afmetingen bedoeld, zoals bodemhoogte, bodembreedte etc.

Geometrie

Niet van toepassing.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Watersysteem | HydroObject |

Relaties standaarden

Niet van toepassing.

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

Niet van toepassing.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft HydroObjectGroepering ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| functie Oppervlaktewaterdeel | De bestemming en daarmee het gewenste gebruik van een watersysteem, met het oog op de daarbij betrokken belangen. Typische functies zijn recreatie-/beroepswater, kano-/ vaarwater, natuur- en viswater. | Functie Oppervlaktewater |  | Aquo expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |

## IBA

Beschrijving

Definitie

Een reservoir waarbij het vuilwater op biologische wijze wordt gereinigd en het gereinigde water direct wordt geloosd op het oppervlaktewater (IBA-Individuele Behandeling van vuilwater).

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie begrip IBA inrichtingen: Aquo

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Lozingspunt |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft IBA ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| typeIBA | Het type IBA, waarde uit een domein te kiezen. | TypeIBA |  |  | AWK |
| soortMateriaal | Het soort materiaal waar de IBA van is gemaakt, waarde uit een domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| breedteBouwwerk | De breedte van de IBA in mm. | Double | mm |  | AWK |
| hoogteBouwwerk | De hoogte van de IBA in mm. | Double | mm |  | AWK |
| lengteBouwwerk | De lengte van de IBA in mm. | Double | mm |  | AWK |
| eigenaar | De eigenaar van de leiding, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| beheerder | De beheerder van de leiding, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| metadataID | Relatie met Metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Inspectieput

Beschrijving

Definitie

Een rioolput met een verwijderbare deksel die vanaf het maaiveld toegang biedt tot de aangesloten rioolleidingen.

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Leiding |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspire | Manhole |  | UtilityNode Container |  |

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Inspectieput ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan het object gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| diameter | De diameter van de inspectieput in mm. | Double | mm |  | AWK |
| afmetingPutschacht | De afmeting van de putschacht in mm | Integer | mm |  | AWK |
| hoogtePutdeksel | De hoogte van het putdeksel in mNAP | Double | m NAP |  | AWK |
| hoogtePutbodem | De hoogte van de putbodem in mNAP | Double | m NAP |  | AWK |
| hoogteBinnenOnderkant-Leiding | Hoogte binnen onderkant leiding in mNAP | Double | m NAP |  | AWK |
| bovengrondsZichtbaar | Indicatie of het object boven de grond zichtbaar is. | JaNee |  |  | AWK |
| geoNauwkeurigheidXY | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter. | Nauwkeurigheid XYvalue |  |  | AWK |
| lengte | Lengte opening inspectieput. | Double | mm |  | AWK |
| breedte | Breedte opening inspectieput. | Double | mm |  | AWK |
| vorm | Vorm opening inspectieput. | Vormen |  |  | AWK |
| leidingID | relatie met leiding | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie met Metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Invloedslijn

Beschrijving

Definitie

Begrenzing van de invloedszone van de kering.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Bijvoorbeeld de invloedslijn van piping of macrostabiliteit.

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Invloedslijn ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeInvloedslijn | Type invloedslijn Voorkomende waardes piping, macrostabiliteit, zettingsvloeiing | TypeInvloedslijn |  | Project | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

## Kabel

Beschrijving

Definitie

Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data.

Herkomst definitie: GWSW

Zwaar driestrengtouw.

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Geometrie wordt bepaald door het hart van de kabel |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Kathodische Bescherming, Rioolgemaal |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspire | ElectricityCable |  | Cable |  |

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Kabel ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortKabel | Het soort kabel, waarde uit domein te kiezen. | TypeKabel |  |  | AWK |
| typeElectriciteitskabel | Het type electriciteitskabel, waarde uit domein te kiezen. | TypeVoedings kabel |  |  | AWK |
| vermogen | Het maximale vermogen van de electriciteitskabel in kW. | Integer | kW |  | AWK |
| frequentie | De frequentie van de electriciteitskabel in Hz. | Integer | Hz |  | AWK |
| nominaleSpanning | De nominale systeemspanning op de plaats van levering in Volt. | Integer | Volt |  | AWK |
| operationeleSpanning | De gebruiks- of bedrijfsspanning van de op het elektriciteitsnet aangesloten apparatuur in Volt. | Integer | Volt |  | AWK |
| diameter | De diameter van de kabel in mm. | Double | mm |  | AWK |
| jaarGelegd | Het jaar waarin de kabel is gelegd. | Integer |  |  | AWK |
| eigenaar | De eigenaar van de leiding, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| geoNauwkeurigheidXY | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter. | Nauwkeurigheid XYvalue |  |  | AWK |
| kathodischeBeschermingID | relatie naar KathodsicheBescherming | GUID |  |  | AWK |
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar Metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## KathodischeBescherming

Beschrijving

Definitie

Methode van corrosiebestrijding die berust op het principe van potentiaalverlaging van het te beschermen object. Bestaat uit een meetkast en kabels verbonden met de leiding.

Herkomst definitie: Project

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Kabel, Leiding, Rioolgemaal |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft KathodischeBescherming ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortKathode | Het soort kathode, waarde uit domein te kiezen. | TypeKathodischeBescherming |  |  | AWK |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan het de kathodische bescherming gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## KenmerkendeProfiellijn

Beschrijving

Definitie

Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Voorbeeld van gebruik: buitenkruinlijnen, teenlijnen etc.

Kenmerkende profiellijnen geprojecteerd over kering

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Profiel | Lijn | Nvt | Basiskustlijn, Buitenkruinlijn |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid, Toetsing waterkeringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Lijn | Kenmerkende Profiellijnen worden gegenereerd aan de hand van hoogte- en hoekgrids, BGT en orthofoto’s of deze worden terrestrisch ingemeten (een DTM). De lijnen mogen elkaar niet kruisen. (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen) |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft KenmerkendeProfiellijn ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeProfielKenmerk | Nadere aanduiding van het type profielkenmerk (kenmerkende profiellijn). | TypeProfiel |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

Bijlage

Kenmerkende profiellijnen worden vastgelegd bij een waterkering van het type dijk. In afbeelding hierboven is een dwarsprofiel van een dijk opgenomen met de daarbij behorende profielkenmerken van het type reliëf. Van elk profielkenmerk kan een kenmerkende profiellijn worden gemaakt door de punten van meerdere dwarsprofielen met elkaar te verbinden.

Naast de kenmerkende profiellijnen (kniklijnen) worden ook profiellijnen vastgelegd die in het veld niet als kniklijn zichtbaar zijn. Dergelijke profiellijnen dienen als referentielijnen en zijn van belang voor één of meerdere waterschapsprocessen. In de afbeelding hierboven is een dwarsprofiel van een dijk opgenomen met de daarbij behorende referentie profielkenmerken.

## Kernopbouw

Beschrijving

Definitie

De opbouw van de kern van het dijklichaam.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

De kern van een dijk is een grondlichaam van zand en/of klei dat moet worden beschermd tegen de inwerking van de waterbeweging. Voorbeeld van gebruik van kernopbouw: oude dijk valt geheel binnen nieuwe dijk.

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Keringen | Bodemlaag, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Kernopbouw | Nvt | Bodemlaag | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeKernopbouw | Nadere aanduiding van de opbouw van het grondlichaam (volgens indeling WTI) | TypeKernopbouw |  |  | K |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | K |

## Kistdam

Beschrijving

Definitie

Een grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

3D schematisatie van een kistdam

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |
| Keringen | Kwelscherm, Wandconstructie |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Kistdam | Lijn of vlak | Waterkering | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Vlak | Geen omschrijving beschikbaar. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Kistdam ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerendeConstructie |  |  | K |
| lengte | Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering in meters. | Double | m | Project | K |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP |  | K |
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object als vlak. | Geometry |  |  | K |

## KRWOppervlaktewaterStilstaand

Beschrijving

Definitie

De kleinste hydrologische eenheid, gekenmerkt door uniform watertype, status en menselijke belasting, tevens basiseenheid van de gebiedscontext waarop de KRW-doelstellingen getoetst worden (Aquo). Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.

Bij stilstaand water gaat het om meren, kanalen, Sloten.

Herkomst definitie: Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Toelichting

Een set van oppervlaktewaterlichamen die samen één KRW-oppervlaktewaterlichaam voorstellen waarover wordt gerapporteerd richting Brussel. Onder oppervlaktewateren van 'aanzienlijke omvang' vallen waterlichamen met een minimale oppervlakte van 0,5 km2 of een stroomgebied tussen de 10 en 100 km2. De verantwoordelijkheid voor het aanwijzen en begrenzen van waterlichamen ligt bij de waterbeheerder.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | Oppervlaktewaterlichaam |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Nvt | KRWOppervlaktewaterlichaam | KWROppervlaktewaterStilstaand KWROppervlaktewaterStromend |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | Aggregatie van de geometrieën van het object Oppervlaktewaterlichaam |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft KRWOppervlaktewaterStilstaand ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| statusKRW | Status van het KRW oppervlaktewaterlichaam. Toelichting: N(atuurlijk)/S(terk veranderd)/K(unstmatig) | KRWstatus |  | Aquo | W |
| typologieHuidig | Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de huidige toestand. Toelichting: Aquo type krw typologie | KRWwatertype |  | Aquo | W |
| typologieRefNatuurlijk | Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de referentie of natuurlijke toestand Toelichting: Aquo type krw typologie | KRWwatertype |  | Aquo | W |
| plaatsOpMaatlatDoelstelling | Plaats op maatlat/doelstelling in relatie tot de Kaderrichtlijn water. Toelichting: Bijvoorbeeld ZGET, GET, MEP etc. Of percentage van de referentie. | String |  | Aquo | W |
| onttrekkingVoorMenselijkeCons | Indicatie of er water voor menselijke consumptie aan het object wordt onttrokken. | JaNee |  | IMWa | W |
| schaal | Schaal | Integer |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |

## KRWOppervlaktewaterStromend

Beschrijving

Definitie

De kleinste hydrologische eenheid, gekenmerkt door uniform watertype, status en menselijke belasting, tevens basiseenheid van de gebiedscontext waarop de KRW-doelstellingen getoetst worden (Aquo). Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.

Bij stromend water gaat het om rivieren en beken.

Herkomst definitie: Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Toelichting

Een set van oppervlaktewaterlichamen die samen één KRW-oppervlaktewaterlichaam voorstellen waarover wordt gerapporteerd richting Brussel. Onder oppervlaktewateren van 'aanzienlijke omvang' vallen waterlichamen met een minimale oppervlakte van 0,5 km2 of een stroomgebied tussen de 10 en 100 km2. De verantwoordelijkheid voor het aanwijzen en begrenzen van waterlichamen ligt bij de waterbeheerder.

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | De stroomrichting van de waterloop kan middels een pijlsymbool worden weergegeven |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | HydroObject |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Nvt | KRWOppervlaktewaterlichaam | KWROppervlaktewaterStilstaand KWROppervlaktewaterStromend |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Lijn | Aggregatie van de geometrieën van de hydro-objecten |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft KRWOppervlaktewaterStromend ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| statusKRW | Status van het KRW oppervlaktewaterlichaam. Toelichting: N(atuurlijk)/S(terk veranderd)/K(unstmatig) | KRWstatus |  | Aquo | W |
| typologieHuidig | Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de huidige toestand. Toelichting: Aquo type krw typologie | KRWwatertype |  | Aquo | W |
| typologieRefNatuurlijk | Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de referentie of natuurlijke toestand Toelichting: Aquo type krw typologie | KRWwatertype |  | Aquo | W |
| plaatsOpMaatlatDoelstelling | Plaats op maatlat/doelstelling in relatie tot de Kaderrichtlijn water. Toelichting: Bijvoorbeeld ZGET, GET, MEP etc. Of percentage van de referentie. | String |  | Aquo | W |
| onttrekkingVoorMenselijkeCons | Indicatie of er water voor menselijke consumptie aan het object wordt onttrokken. | JaNee |  | IMWa | W |
| schaal | Schaal | Integer |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |

## Kunstwerkdeel

Beschrijving

Definitie

Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

Herkomst definitie: IMGeo

Geometrie

Niet van toepassing.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem | Bodemval |
| Watersysteem, Keringen | DuikerSifonHevel, Gemaal, Sluis, Stuw, Vispassage |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMGEO | Kunstwerkdeel | Vlak | Nvt | Duiker Vispassage Bodemval |
| BGT | Kunstwerkdeel | Vlak | Nvt | Gemaal, Sluis, Stuw |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinningsregel BGT

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| BGTStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object | BgtStatus |  | BGT | W |
| BGTType | Specificatie van het soort kunstwerk. | TypeKunstwerk |  | BGT | W |
| plusType | Specificatie van het soort kunstwerk indien dit een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft. | TypeKunstwerkPlus |  | IMGeo | W |
| IndicatieWaterkerend | Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken. | JaNee |  |  | K |
| duikersifonhevelID | Relatie naar DuikerSifonHevel | GUID |  |  | W |
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | GUID |  |  | W |
| vispassageID | Relatie naar Vispassage | GUID |  |  | W |
| sluisID | Relatie naar Sluis | GUID |  |  | W |
| bodemvalID | Relatie naar Bodemval | GUID |  |  | W |
| stuwID | Relatie naar Stuw | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

## KunstwerkOpening

Beschrijving

Definitie

Een doorstroomopening van een kunstwerk.

Geometrie

Niet van toepassing

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem, Kering | Stuw, Brug, Regelmiddel |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | HyDAMO |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| vormOpening | Een aanduiding voor de vorm van de opening | Vormen |  |  | W |
| afvoerCoefficient | Coëfficiënt waarmee het effect van de vorm van de opening wordt verwerkt in afvoerformule | Double |  |  | W |
| hoogsteDoorstroombreedte | De doorstroombreedte op het niveau van de HoogsteDoorstroomHoogte bij driehoekig of trapezium vorm. Anders de maximale breedte | Double | m |  | W |
| laagsteDoorstroombreedte | De doorstroombreedte op het niveau van de LaagsteDoorstroomHoogte bij driehoekig of trapezium vorm. Anders de maximale breedte. | Double | m |  | W |
| doorstroomlengte | Lengte van de doorstroomopening in de stromingsrichting | Double | m |  | W |
| hoogsteDoorstroomhoogte | De hoogste doorstroomhoogte van de opening | Double | m NAP |  | W |
| laagsteDoorstroomhoogte | De laagste doorstroomhoogte van de opening | Double | m NAP |  | W |
| brugID | relatie naar Brug | GUID |  |  | W |
| stuwID | relatie naar Stuw | GUID |  |  | W |
| regelmiddelID | relatie naar Regelmiddel | GUID |  |  | W |

## Kwelscherm

Beschrijving

Definitie

Een ondoorlatende, in de regel verticale, constructie voor verlenging van de kwelweg.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | DuikerSifonHevel, Gemaal, Sluis, Stuw |
| Keringen | Coupure, FlexibeleWaterkering, Kistdam, Wandconstructie |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Nvt | Kunstwerk | Damwand, Kleikist |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Lijn | Ingewonnen uit revisietekening of meting direct na aanleg (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen). |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Kwelscherm ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeKwelscherm | Type van het kwelscherm Voorkomende type zijn damwand, kleikist, neopreenscherm | TypeKwelscherm |  | Project | K |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | SmallInteger |  | Project | K |
| onderkantConstructie | Onderkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP. | Double | m NAP | Project | K |
| bovenkantConstructie | Bovenkant van het kwelscherm uitgedrukt in meters NAP. | Double | m NAP | Project | K |
| coupureID | Relatie naar Coupure | GUID |  |  | K |
| duikerSifonHevelID | Relatie naar DuikerSifonHevel | GUID |  |  | K |
| flexibeleWaterkeringID | Relatie naar FlexibeleWaterkering | GUID |  |  | K |
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | GUID |  |  | K |
| kistdamID | Relatie naar Kistdam | GUID |  |  | K |
| stuwID | Relatie naar Stuw | GUID |  |  | K |
| sluisID | Relatie naar Sluis | GUID |  |  | K |
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object als lijn. | Geometry |  |  | K |

## LateraleKnoop

Beschrijving

Definitie

Afvoer of aanvoer vanuit afvoergebied of aanvoergebied.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Imwa GeoObject, Metadata |
| WaterSysteem | AfvoergebiedAanvoergebied |

Relaties standaarden

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem/Hydamo |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft LateraleKnoop ook alle attributen van IMWA GeoObject

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## Leiding

Beschrijving

Definitie

Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van materie.

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Afsluiter, Inspectieput, KathodischeBescherming, Leidingsegment, Lozingspunt, Mantelbuis, Meetpunt, Nooduitlaat, Ontluchter, Overkluizing, Overnamepunt, PiggingInstallatie, Rioolgemaal, Transportstelsel, Verbindingsstuk |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Leiding ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortLeiding |  | TypeLeiding |  |  | AWK |
| soortWater | Het soort afvalwater dat door de leiding stroomt, waarde uit domein te kiezen. | TypeGeloosd Water |  |  | AWK |
| lengte | De lengte van de leiding in meter. | Double | m |  | AWK |
| jaarGelegd | Het jaar waarin de kabel is gelegd. | Integer |  |  | AWK |
| eigenaar | De eigenaar van de leiding, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| beheerder | De beheerder van de leiding, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| geoNauwkeurigheidXY | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter. | Nauwkeurigheid XYvalue |  |  | AWK |
| rioolgemaalID |  | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| transportstelselID | relatie naar transportstelsel | GUID |  |  | AWK |

## Leidingsegment

Beschrijving

Definitie

Delen van een leiding begrensd door wijziging materiaal, wijziging afmeting, lokatie inprikpunt of lokatie appendages.

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Mantelbuis, Leiding |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspire | Sewerpipe |  | Pipe |  |

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Leidingsegment ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan het leidingsegment is gemaakt, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| typeVerbinding | De wijze waarop de buizen binnen een leiding zijn verbonden | VerbindingsType |  |  | AWK |
| soortLeiding | Het soort leiding van het segment, waarde uit domein te kiezen. | TypeLeiding |  |  | AWK |
| drukklasse | De drukklasse van het segment van de persleiding, waarde uit domein te kiezen. | DrukKlasse |  |  | AWK |
| vormLeiding | De vorm van het leidingsegment, waarde uit domein te kiezen. | Vormen |  |  | AWK |
| breedteInwendig | De inwendige breedte van het leidingsegment in mm. | Integer | mm |  | AWK |
| hoogteInwendig | De inwendige hoogte van het leidingsegment in mm. | Integer | mm |  | AWK |
| buitenDiameter | De buitendiameter van het leidingsegment in mm. | Double | mm |  | AWK |
| binnenDiameter | De inwendige diameter van het leidingsegment in mm. | Double | mm |  | AWK |
| lengte | De lengte van het leidingsegment in meter. | Double | m |  | AWK |
| helling | De helling in graden waaronder het leidingsegment is gelegd. | Integer | graden |  | AWK |
| jaarGelegd | Het jaar waarin het leidingsegment is aangelegd. | Integer |  |  | AWK |
| statusOnderhoud | De status van het onderhoud van het leidingsegment, , in IRIS uit domein te kiezen. | String |  |  | AWK |
| isZinker | Of een segment een zinker is of niet, waarde uit domein te kiezen. | JaNee |  |  | AWK |
| diepteKlasse | Diepteligging van het segment | DiepteKlasse |  |  | AWK |
| soortWater | Het soort afvalwater dat door de leiding stroomt, waarde uit domein te kiezen. | TypeGeloosdWater |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## LijnvormigElement

Beschrijving

Definitie

Een voorziening aangebracht dwars op een helling om bodemerosie en modderoverlast te voorkomen.

Herkomst definitie: Project

Toelichting

In een reliëfrijk landschap gaat, als het hevig regent, het regenwater over het bodemoppervlak afstromen. Daar waar de bodem onvoldoende is beschermd, worden door het afstromende water bodemdeeltjes meegevoerd. Door de glooiingen in het terrein concentreert het afstromende water zich in stroombanen. Hierdoor ontstaat op veel laag gelegen plekken in de bebouwde omgeving en op wegen kans op water- en modderoverlast. Om deze bodemerosie en modderoverlast tegen te gaan worden lijnvormige elementen (grasbanen dwars op de helling) aangelegd. Het is vooral belangrijk om aanslibbing in regenwaterbuffers en modderoverlast te verminderen.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |

Relaties standaarden

Niet van toepassing

Komt voor in

| Producten | Legger waterlopen, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | De feitelijke contouren |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft LijnvormigElement ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak. | Geometry |  |  | W |

## LoostOpLeiding

Beschrijving

Definitie

Implementatie van de loost-op-relatie van Leiding naar een andere Leiding.

Herkomst definitie: Project

Toelichting

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Afvalwaterketen | Leiding |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| globalID |  | GlobalID |  |  | AWK |
| LeidingIDBron | Relatie met Leiding die als bron geldt | GUID |  |  | AWK |
| LeidingIDDoel | Relatie met Leiding die als doel geldt | GUID |  |  | AWK |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |

## LoostOpRioleringsgebied

Beschrijving

Definitie

Implementatie van de hiërarchische relatie tussen rioleringsgebieden in GWSW. Ter ondersteuning van de mogelijkheid om het afvalwater van het ene rioleringsgebied (bron) te laten uitstromen in een volgend rioleringsgebied (doel).

Herkomst definitie: Project

Herkomst definitie begrip lozen: AQUO

Toelichting

Het brongebied wordt in dagelijks gebruik ook wel onderbemaling of deelgebied genoemd.

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Afvalwaterketen | Rioleringsgebied, Rioolgemaal |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| globalID |  | GlobalID |  |  | AWK |
| RioleringsgebiedIDBron | Relatie met Rioleringsgebied dat als bron geldt | GUID |  |  | AWK |
| RioleringsgebiedIDDoel | Relatie met Rioleringsgebied dat als doel geldt | GUID |  |  | AWK |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| rioolgemaalID | Relatie met Rioolgemaal | GUID |  |  | AWK |

## Lozingspunt

Beschrijving

Definitie

Een knooppunt in een rioolstelsel waar het afvalwater het rioolstelsel verlaat of binnenkomt.

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW

Lozingspunt. het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Hart van de constructie van het lozingspunt |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | IBA, Leiding, Rioleringsgebied, RWZI, Riooloverstort, Randvoorziening, Nooduitlaat |
| Watersysteem, Afvalwaterketen | HydroObject |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Lozingspunt ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortGeloosdWater | De soort van het geloosde water, waarde uit domein te kiezen. | TypeGeloosd Water |  |  | AWK |
| debiet | Het debiet van het lozingspunt in dm3 per seconde | Double | dm3/s |  | AWK |
| frequentie | Het aantal maal per jaar waarvoor het lozingspunt is ontworpen. | Integer |  |  | AWK |
| eigenaar | De eigenaar van het lozingspunt, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| hydroObjectID | Relatie naar HydroObject | GUID |  |  | AWK |
| ibaID | relatie naar IBA | GUID |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| rioleringsgebiedID | relatie naar rioleringsgebeid | GUID |  |  | AWK |
| rwziID | relatie naar RWZI | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| riooloverstortID | relatie naar riooloverstort | GUID |  |  | AWK |
| randvoorzieningID | relatie naar randvoorziening | GUID |  |  | AWK |
| nooduitlaatID | relatie naar nooduitlaat | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Mantelbuis

Beschrijving

Definitie

Buis bestemd voor de doorvoer van een andere buis.

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie begrip Beschermingsbuis: AQUO

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Leiding, Leidingsgegment |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Mantelbuis ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan de mantelbuis gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| binnenDiameter | De binnendiameter van de mantelbuis in mm. | Double | mm |  | AWK |
| buitenDiameter | De buitendiameter van de mantelbuis in mm. | Double | mm |  | AWK |
| lengte | De lengte van de mantelbuis in meter. | Double | m |  | AWK |
| aantalKabelsLeidingen | Aantal kabels leidingen of buizen dat zich in de mantelbuis bevindt. | Integer |  |  | AWK |
| bovengrondsZichtbaar | Indicatie of het object boven de grond zichtbaar is. | JaNee |  |  | AWK |
| geoNauwkeurigheidXY | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter. | Nauwkeurigheid XYvalue |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| leidingsegmentID | relatie naar leidingsegment | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Meetinstrument

Beschrijving

Definitie

Een instrument bestemd voor het verrichten van metingen.

Herkomst definitie: GWSW

Apparaat ingericht voor het meten/waarnemen van één of meer fysische, chemische of biologische parameters/grootheden.

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Afvalwaterketen | Meetpunt |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortMeetinstrument |  | TypeMeetinstrument |  |  | AWK |
| globalID |  | GlobalID |  |  | AWK |

## Meetlocatie

Beschrijving

Definitie

De aanduiding van de plaats waar een meting is verricht of waarvoor een Monitoringprogramma is opgesteld.

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

|  | Punt |  |  | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |  |  | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Representatie | Meetlocatie |  | Unicode 97 | Afbeelding feitelijke contouren | Afbeelding feitelijke contouren |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vispassage |  |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | HydroObject, Peilmerk, Sturing |
| Watersysteem, Keringen | Meetnet |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | N.v.t | Punt | Kunstwerk | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de locatie |
| --- | --- |
| Lijn | De feitelijke contouren |
| Vlak | De feitelijke contouren |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Meetlocatie ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Meetlocatie

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| meetnetID | Relatie naar Meetnet | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| metingOmschrijving | Nadere omschrijving van de locatie van de meting | String |  | Aquo IMWA | W |
| HydroObjectID | Relatie naar HydroObject | GUID |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

MeetlocatieLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| meetlocatieID | Relatie naar Meetlocatie | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | W |

MeetlocatieVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| meetlocatieID | Relatie naar Meetlocatie | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Meetpunt

Beschrijving

Definitie

Aanduiding van een plaats of gebied waar een meting is/wordt verricht.

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Het hart van het meetpunt |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Leiding, Meetinstrument, Rioolgemaal |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Meetpunt ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| ligging | De ligging van het meetpunt | String |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| meetinstrumentID | relatie naar meetinstrument | GUID |  |  | AWK |
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Meetnet

Beschrijving

Definitie

Stelsel van samenhangende meetstations, meet- en/of bemonsteringspunten.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Meetnetten t.b.v bijvoorbeeld: monitoring van neerslag, grondwaterstand, zwemwaterkwaliteit of waterstanden.

Geometrie

Niet van toepassing.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Watersysteem, Keringen | MeetLocatie |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Niet van toepassing.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Meetnet ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortMeetnet | Een aanduiding voor meetnet gebaseerd op de typen meetnetten die door de waterbeheerder worden onderscheiden. Typische soorten meetnetten zijn: gewasbeschermingsmiddelen meetnet, meetnet zwemwaterkwaliteit, chloride meetnet, verdroging, calamiteiten (hoogwater/waterschaarste) | TypeMeetnet |  |  | W |

## MeetwaardeActiewaarde

Beschrijving

Definitie

Tabel met een reeks van meetwaarden (doelvariabele) en actiewaarden (stuurvariabele) in getallenparen, geclusterd op basis van ID.

Geometrie

Niet van toepassing

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem | Sturing |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | HyDAMO |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| code |  | String |  |  |  |
| tijd |  | Date |  |  |  |
| meetwaarde |  | Double |  |  |  |
| eenheidMeetwaarde |  | Eenheid |  |  |  |
| actiewaarde |  | Double |  |  |  |
| eenheidActiewaarde |  | Eenheid |  |  |  |
| sturingID |  | GUID |  |  |  |

## MetingKwantiteit

Beschrijving

Definitie

Definitie: Meting waterkwantiteit

Toelichting/voorbeeld: Het gaat om de waarde van de meting op de meetlocatie 
Herkomst definitie: Project

Geometrie

Niet van toepassing

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Meetlocatie |

Relaties standaarden

Niet van toepassing

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| eenheid | Eenheid waarin de meting heeft plaatsgevonden. Default is de eenheid bij kwantiteitsmeting M van meter. | MetingKwantiteitEenheid | m | IMWA | W |
| geldigBegintijd | Tijdstip waarop de geldigheid van de waardereeks begint. | Date |  | Aquo IMWA | W |
| geldigEindtijd | Tijdstip waarop de geldigheid van de waardereeks eindigd. | Date |  | Aquo IMWA | W |
| soortKwantiteitsmeting | Lijst van soort kwantiteitsmetingen | SoortKwantiteitsmeting |  |  | W |
| waardeMeting | Waarde van de meting | Double |  |  | W |
| meetlocatieID | Relatie naar Meetlocatie | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

## NatuurvriendelijkeOever

Beschrijving

Definitie

Oevers die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden zijn ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen. Zij maken deel uit van de 'groene oeverzones'.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij behalve met de waterdoorvoerende functie van een oppervlaktewaterlichaam nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Voorbeelden van natuurvriendelijke oevers zijn: flauw talud, plas-/drasberm en rietoevers.

Geometrie

|  | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Representatie | Lijn | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |

Relaties standaarden

Niet van toepassing.

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Lijn | Waterkant waarlangs vegetatie groeit |
| --- | --- |
| Vlak | Afbeelding feitelijke contouren |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft NatuurvriendelijkeOever ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

NatuurvriendelijkeOever

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortNatuurvriendelijkeOever | Een aanduiding voor het soort natuurvriendelijke oever. Typische soorten natuurvriendelijke oevers zijn: plasberm, flauw talud. | SoortNatuurlijke Oever |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | W |

NatuurvriendelijkeOeverVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| NatuurvriendelijkeOeverID | Relatie naar NatuurvriendelijkeOever | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Nooduitlaat

Beschrijving

Definitie

Een uitlaat aangelegd voor afvoer als gevolg van een calamiteit.

Herkomst definitie: GWSW

Een rioolwerk dat in calamiteuse situaties direct afvalwater uit een rioolbemalinggebied kan laten op het oppervlaktewater.

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Leiding, Lozingspunt, Rioleringsgebied, Rioolgemaal |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Nooduitlaat ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortMateriaal | Het soort materiaal waarvan de nooduitlaat is gemaakt, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| vormBouwwerk | De vorm van de nooduitlaat, waarde uit domein te kiezen. | Vormen |  |  | AWK |
| breedteBouwwerk | De breedte van de nooduitlaat in mm. | Integer | mm |  | AWK |
| hoogteBouwwerk | De hoogte van de nooduitlaat in mm. | Integer | mm |  | AWK |
| lengteBouwwerk | De lengte van de nooduitlaat in mm. | Integer | mm |  | AWK |
| bovengrondsZichtbaar | Indicatie of het object boven de grond zichtbaar is. | JaNee |  |  | AWK |
| geoNauwkeurigheidXY | Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven. De WION nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter. | Nauwkeurigheid XYvalue |  |  | AWK |
| eigenaar | De eigenaar van de nooduitlaat, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| beheerder | De beheerder van het rioolgemaal, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID |  |  | AWK |
| rioleringsgebiedID | relatie naar rioleringsgebied | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## NormGeparamProfiel

Beschrijving

Definitie

Begrip Norm Geparametriseerd Profiel. Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd. Geen aquo link.

Begrip Profielweergave. weergave van een dwars-/lengte-/geotechnisch profiel

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Het gaat om een gemeten profiel (x,y,z) dat hoort bij één of meerdere oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden. Dit kunnen zijn lengte- en dwarsprofielen. Dit is conform de huidige systematiek/functionaliteit van IRIS Profielen (versie 1.1b).

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Lijn |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem | Bergingsgebied, HydroObject, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Profiel | Afhankelijk van het subtype | Nvt | Lengteprofiel Profiel oppervlaktewater |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Lijn | Gemeten contouren. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

NormGeparamProfiel

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortProfiel | Een aanduiding voor het soort profiel Typische soorten profiel zijn: dwarsprofiel, lengteprofiel. | ProfielSoort |  | Aquo | W |
| referentievlak | Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen. Typische referentievlakken voor hoogte zijn: NAP, streefpeil, peilbesluit, kant verharding, maaiveld. | ReferentievlakkenDieptematen |  | Aquo | W |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus |  | Project | A |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd | LeggerStatus |  | Project | A |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

NormGeparamProfielWaarde

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| codeVolgnummer | Een code die het volgnummer van een profielmeetpunt in het profiel weergeeft. | Integer |  |  | W |
| soortParameter | Soort parameter van geparametriseerd profiel. Voorbeelden van parameters zijn bodemhoogte kantwater enz | TypeParameter |  |  | W |
| waarde | Waarde punt van het betreffende geparametriseerd profiel. | Double |  |  | W |
| normgeparamprofielID | Relatie naar NormGeparamProfiel | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| typeRuwheid |  | TypeRuwheid |  |  |  |
| ruwheidLaag | Ruwheid van object representatief voor de wintertoestand - hangt samen met typeRuwheid. Dit komt ipv "materiaal" van DAMO standaard. Ruwheid wordt verplicht gedefinieerd in het object HydroObject en kan optioneel gedetailleerd (per segment) worden ingevuld bij MetingProfielPunt of NormGeparametriseerdProfiel. | Double |  |  |  |
| ruwheidHoog | Ruwheid van object representatief voor begroeide toestand in de zomer - hangt samen met typeRuwheid. Dit komt ipv "materiaal" van DAMO standaard. Ruwheid wordt verplicht gedefinieerd in het object HydroObject en kan optioneel gedetailleerd (per segment) worden ingevuld bij MetingProfielPunt of NormGeparametriseerdProfiel. | Double |  |  |  |

## OnBegroeidTerreindeel

Beschrijving

Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.

Herkomst definitie: BGT

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Grootschalig |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Metadata |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMGEO | OnbegroeidTerreindeel | Vlak | Nvt | Gesloten verharding |
| BGT | OnbegroeidTerreindeel | Vlak | Nvt | Erf, Gesloten verharding, Open verharding, Half verhard, Onverhard, Zand |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Vlak | De feitelijke contouren. De inwinningsregel is opgesplitst in Inwinningsregel BGT en Inwinningsregel IMGeo |
| --- | --- |

Functioneel Model

Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| BGTStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object | BgtStatus |  | BGT | W |
| BGTFysiekVoorkomen | Classificatie van het soort terrein, ingedeeld naar de uiterlijke verschijningsvorm. | FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein |  | BGT | W |
| plusFysiekVoorkomen | Nadere classificatie van het soort terrein, ingedeeld naar de uiterlijke verschijningsvorm | FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus |  | IMGeo | W |
| opTalud | Indicatie of het object wel of niet op een hellend vlak ligt. | JaNee |  | BGT | W |
| naamspace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | String |  |  | W |
| lvPublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | Date |  |  | W |
| bronhouder | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder. | Bronhouder |  | BGT | W |
| inOnderzoek | Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object. | JaNee |  | BGT | W |
| detailniveauGeometrie | Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand. Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset | Double |  | inspire | W |
| relatieveHoogteligging | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object | SmallInteger |  | BGT | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Onderhoudsplicht

Beschrijving

Definitie

De onderhoudsplicht van bij de waterbeheerder in beheer zijnde objecten, zoals in de legger of in voorschriften bij ontheffingen is aangegeven.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

De onderhoudsplicht ligt veelal vast op basis van zakelijk recht. Derhalve kan de onderhoudsplicht worden afgeleid uit kadastrale gegevens en hoeft dus niet altijd afzonderlijk te worden vastgelegd. De hoofdelijke onderhoudsplicht kan ook als overige vergunning worden opgeslagen in de vergunningenstructuur.

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem | Aquaduct, Bergingsgebied, Bodemval, Brug, HydroObject, NatuurvriendelijkeOever, Put, RegenwaterbufferCompartiment, VasteDam, Vuilvang, Zandvang |
| Watersysteem, Keringen | DuikerSifonHevel, Gemaal, Sluis, Stuw, Vispassage |
| Keringen | Coupure, FlexibeleWaterkering, Kistdam, Wandconstructie |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| opmerking | Een nadere toelichting | String |  |  | K |
| hyperlink | Verwijzing naar een bron(document) waarin nadere informatie omtrent het object is vastgelegd. Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden. | String |  |  | K |
| onderhoudsplichtige | Rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een waterstaatswerk, zoals aangegeven in de Legger of vergunning. Het gaat om de onderhoudsplichtigen voor het onderhouden van oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, kunstwerken of voorzieningen voor de opvang van water of regenwater. Typische onderhoudsplichtigen zijn waterschap, gemeente, provincie, aanliggende eigenaar. | Onderhouds plichtige |  | Aquo | W |
| onderhoudsverplichting | Een aanduiding van de aard van de onderhoudsplicht voor een waterstaatswerk zoals aangegeven in de legger of vergunning. Toelichting: Typische onderhoudsplichten zijn uitmaaien profiel, schonen Hydro-object, baggeren Hydro-object. Ten aanzien van de onderhoudsverplichtingen wordt onderscheid gemaakt naar: 1. gewoon onderhoud; 2. buitengewoon onderhoud. | Aard Onderhoudsplicht |  | Aquo | W |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus |  | Project |  |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd | LeggerStatus |  | Project |  |
| aquaductID | Relatie naar Aquaduct | GUID |  |  | W |
| bergingsgebiedID | Relatie naar Bergingsgebied | GUID |  |  | W |
| bodemvalID | Relatie naar Bodemval | GUID |  |  | W |
| brugID | Relatie naar Brug | GUID |  |  | W |
| coupureID | Relatie naar Coupure | GUID |  |  | W |
| duikersifonhevelID | Relatie naar DuikerSifonHevel | GUID |  |  | W |
| flexibelewaterkeringID | Relatie naar FlexibeleWaterkering | GUID |  |  | K |
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | GUID |  |  | W |
| hydroobjectID | Relatie naar HydroObject | GUID |  |  | W |
| kistdamID | Relatie naar Kistdam | GUID |  |  | K |
| natuurvriendelijkeoeverID | Relatie naar NatuurvriendelijkeOever | GUID |  |  | W |
| putID | Relatie naar Put | GUID |  |  | W |
| regenwaterbufferCompartimentID | Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment | GUID |  |  | W |
| sluisID | Relatie naar Sluis | GUID |  |  | W |
| stuwID | Relatie naar Stuw | GUID |  |  | W |
| vastedamID | Relatie naar VasteDam | GUID |  |  | W |
| vispassageID | Relatie naar Vispassage | GUID |  |  | W |
| vuilvangID | Relatie naar Vuilvang | GUID |  |  | W |
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID |  |  | K |
| zandvangID | Relatie naar Zandvang | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

## OndersteunendWaterdeel

Beschrijving

Definitie

Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.

Herkomst definitie: BGT

Toelichting

Voorbeeld: Oever, slootkant, Slik.

Een OndersteunendWaterdeel is altijd kleiner of gelijk aan het bijbehorende waterdeel en daarmee ook altijd kleiner of gelijk aan het HydroObject. Er kunnen op een HydroObject/Waterdeel wel meerdere OndersteunendeWaterdelen van toepassing zijn zowel aan de "linker" als de "rechter" oever.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Grootschalig |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Metadata |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BGT | OndersteunendWaterdeel | Vlak | Nvt | oever-slootkant slik |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | Inwinningsregel BGT |
| --- | --- |

Functioneel Model

Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| BGTStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object | BgtStatus |  | BGT | W |
| BGTType | Specificatie van het soort Water. | TypeOndersteunendWaterdeel |  | BGT | W |
| plusType | Specificatie van het soort Water, nadere classificatie. | SmallInteger |  | IMGeo | W |
| naamspace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | String |  |  | W |
| lvPublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | Date |  |  | W |
| bronhouder | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder. | Bronhouder |  | BGT | W |
| inOnderzoek | Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object. | JaNee |  | BGT | W |
| detailniveauGeometrie | Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand. Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset. | Double |  | inspire | W |
| relatieveHoogteligging | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object | SmallInteger |  | BGT | W |
| soortMateriaalOever | Materiaal oever is het hoofdmateriaal van de oeverconstructie | MateriaalOever |  |  | W |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem. Toelichting: Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus |  | Project | A |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Ontluchter

Beschrijving

Definitie

Een toestel waarmee lucht uit een rioolstelsel kan ontsnappen

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW

voorziening voor het ontluchten van leidingsystemen c.q. tanks

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Leiding |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Ontluchter ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| typeOntluchter | Het type ontluchter, waarde uit domein te kiezen. | TypeBediening |  |  | AWK |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan de ontluchter gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| diameter | De diameter van de ontluchter in mm. | Double | mm |  | AWK |
| bovengrondsZichtbaar |  | JaNee |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Ontvangstput

Beschrijving

Definitie

Ontvangsput. Een put waarop een rioolleiding is aangesloten waarmee het afvalwater het rioolstelsel verlaat naar, of ontvangt uit, een ander rioolstelsel.

Herkomst definitie: GWSW

Lozingspunt. het punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is

Herkomst definitie: Lozingspunt (handboek)

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Rioolgemaal |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Ontvangstput ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| vorm | De vorm van de ontvangput. | Vormen |  |  | AWK |
| lengte | De lengte van de ontvangstput in mm. | Integer | mm |  | AWK |
| breedte | De breedte van de ontvangstput in mm. | Integer | mm |  | AWK |
| inhoud | De inhoud in m3. | Double | m3 |  | AWK |
| putBodem | Putbodem in mNAP | Double | m NAP |  | AWK |
| stromingsbegeleiding |  | TypeStromings begeleiding |  |  | AWK |
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Oppervlaktewaterlichaam

Beschrijving

Definitie

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna (bron: Waterwet 06-08-2013)

Herkomst definitie: Waterwet (via Helpdesk Water)

een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater

Herkomst definitie: AQUO

Toelichting

Het betreft de zonering zoals die volgt uit de Waterwet.

In de termen van IMGEO betreft het een functioneelgebied.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem | HydroObject, KRWOppervlaktewaterStilstaand |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Oppervlaktewaterlichaam | Lijn of vlak | KWROppervlaktewaterlichaam | Nvt |
| BGT | Watervlakte | Vlak | Waterdeel | Nvt |
| INSPIRE | Standing water | Vlak | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | De feitelijke contouren of de hartlijn. Het gaat eigenlijk om de kernzone van het water zoals dat door de waterbeheerder wordt beheerd. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Oppervlaktewaterlichaam ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| KRWStilstaandID | Relatie naar KRWOppervlaktewaterStilstaand | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Overbruggingsdeel

Beschrijving

Definitie

Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie.

Herkomst definitie: BGT

Toelichting

A = Wegdeel, fietspad

B, D = Begroeid terreindeel

E = Waterdeel

F, G = brug met type pijler

H = brug met type dek

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Grootschalig |
| Representatie | Conform BGT |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem | Aquaduct, Brug |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMGEO | Overbruggingsdeel | Vlak | Overbruggingsdeel | Nvt |
| BGT | Overbruggingsdeel | Vlak | Overbruggingsdeel | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger waterlopen, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | De inwinningsregel maakt onderscheid in de Inwinningsregel BGT en Inwinningsregel IMGeo. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| BGTStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object | BgtStatus |  | BGT | W |
| typeOverbruggingsdeel | Het soort onderdeel van de brugconstructie | Type Overbruggingsdeel |  | IMGeo | W |
| aquaductID | Relatie naar Aquaduct | GUID |  |  | W |
| brugID | Relatie naar Brug | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

Bijlage

Schematische visualisatie van mogelijk voorkomende overbruggingen

Een van de in onderstaande tabel vermelde situatie zal voorkomen om overbruggingen in delen te kunnen opknippen:

| Rij-ijzer of voeg | Object met hoogste hiërarchie | Uitwerking |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig | Nvt | A |
| Niet aanwezig | Onder overbrugging | B |
| Niet aanwezig | Op overbrugging | C |

Uitwerking A

Uitwerking B

Uitwerking C

## Overkluizing

Beschrijving

Definitie

Een civieltechnisch kunstwerk waarmee een weg een andere weg, een plein of een waterloop (kruiselings) overwelft.

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Leiding |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMGEO | Overkluizing | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Overkluizing ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan de overkluizing gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| lengte | De lengte van de overkluizing in m. | Double | m |  | AWK |
| breedte | De breedte van de overkluizing in m. | Double | m |  | AWK |
| beheerder | De beheerder van de overkluizing, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding. | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Overnamepunt

Beschrijving

Definitie

Locatie waar de overdracht plaatsvindt van het water uit de riolering aan de beheerder van de afvalwaterzuiveringinrichting.

Herkomst definitie: GWSW

Toelichting

Wanneer op één geografische locatie meerdere partijen afvalwater aanbieden moet per partij een overnamepunt worden vastgelegd.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | OvernamepuntAfspraken, Rioleringsgebied, Leiding, Rioolgemaal, Transportstelsel |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Overnamepunt ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| afsluiterOvernamepunt | Indicatie of het overnamepunt van een afsluiter is voorzien. | String |  |  | AWK |
| heeftRiooloverstort | Indicatie of de randvoorziening een riooloverstort heeft. | String | m |  | AWK |
| afspraaknummerActueel | Nummer van de actuele afspraak gesloten met de gemeente | String | m |  | AWK |
| aanvoerendeBronhouder | Domein Bronhouder uit BGT | Bronhouder |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID |  |  | AWK |
| transportstelselID | relatie naar transportstelsel | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| aanvoerendeDerdePartij | Bij een overnamepunt kunnen meerdere partijen afvalwater aanbieden. Attribuut voor Derde partij | String |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## OvernamepuntAfspraken

Beschrijving

Definitie

Overnamepuntafspraken. Kentallen waarin afspraken voor de toekomst met de gemeente zijn vastgelegd.

Herkomst definitie: Project

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Afvalwaterketen | Overnamepunt |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| afnameVerplichtingUurRWA | Maximaal volume bij regen in m3 per uur dat voor de periode is afgesproken. | Double | m3/ uur |  | AWK |
| afnameVerplichtingUurDWA | Minimaal volume bij droog weer in m3 per uur dat voor de periode is afgesproken. | Double | m3/ uur |  | AWK |
| afnameVerplichtingIE | Maximaal aantal inwonerequivalenten dat voor de periode is afgesproken. | Integer |  |  | AWK |
| afspraaknummer | Nummer van de afspraak gesloten met de gemeente | String |  |  | AWK |
| jaarVan | Het beginjaar van de periode waarvoor de afspraken gelden | Integer |  |  | AWK |
| jaarTm | Het eindjaar (tot en met) van de periode waarvoor de afspraken gelden | Integer |  |  | AWK |
| jaarVaststelling |  | Integer |  |  | AWK |
| overnamepuntID | relatie naar overnamepunt | GUID |  |  | AWK |
| globalID |  | GlobalID |  |  | AWK |

## Paal

Beschrijving

Definitie

Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.

Herkomst definitie: IMGeo

Herkomst definitie: AQUO

Toelichting

In het kader van het vastleggen van de objecten op de kering. Bij referentiepunt is opgenomen of het om een fysiek aanwezig referentiepunt gaat. Als dat het geval is kan in Paal de locatie van de dijkpaal worden opgenomen.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Punt | Nvt | Schietboom |
| BGT | Paal | Punt | Nvt | Paal hectometeraanduiding |
| IMGeo | Paal hectometeraanduiding | Punt | Paal | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Keringen.

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Paal ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| BGTStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object | BgtStatus |  | BGT | K |
| plusType | Het soort paal (IMGeo plus-populatie). | TypePaalIMGeo |  | IMGeo | K |
| hectometeraanduiding | Code van de paal die kan worden gebruikt voor afstandsaanduiding, zoals bij hectometerpaaltjes en dijkpalen. | String |  | IMGeo | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | K |

## PeilafwijkingGebied

Beschrijving

Definitie

Een ontheffing die van toepassing is voor een afgebakend gedeelte van het oppervlaktewater waarvoor een van het vigerende peilbesluit afwijkende waterstand wordt nagestreefd.

Herkomst definitie: Aquo (term: peilafwijking)

Toelichting

PeilafwijkingGebied is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van AfvoerAanvoergebied, als overgang naar de IMWA standaard.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Vlak omgrensd door lijn (Peilgebied) |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | AfvoerAanvoergebied, Streefpeil |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Peilafwijkinggebied | Vlak | AfvoergebiedAanvoergebied | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | Afbeelding feitelijke contouren. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft PeilafwijkingGebied ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| statusPeilgebied | status van het peilgebied | PeilgebiedStatus |  | IRIS | W |
| voertAfOp | GlobalID van het peilafwijkingGebied waar het onderhavig peilafwijkingGebied op afvoert. | GUID |  | Project | W |
| bevat | GlobalID van het peilafwijkingGebied dat afvoert op onderhavig peilafwijkingGebied. | GUID |  | Project | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## PeilbesluitGebied

Beschrijving

Definitie

Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen. Toelichting: Het gebied waarop het besluit (peilbesluit/partiële herziening) van toepassing is.

Herkomst definitie: Aquo (term: peilbesluit)

Toelichting

PeilbesluitGebied is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van Waterbeheergebied, als overgang naar de IMWA standaard.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Vlak omgrensd door lijn (Peilgebied) |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject Metadata |
| Watersysteem | Waterbeheergebied, PeilgebiedVigerend |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | PeilbesluitGebied | Vlak | Waterbeheergebied | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | Afbeelding feitelijke contouren |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft PeilbesluitGebied ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## PeilgebiedPraktijk

Beschrijving

Definitie

Een gebied, waar in de praktijk één oppervlaktewaterregime wordt nagestreefd (Eigen).

Per peilgebied worden één of meerdere peilen geregistreerd die gelden voor het peilbeheer in de praktijk. Deze zijn meestal seizoensgebonden. Voorbeelden van soorten peilen zijn: flexibel peil, vast peil, zomerpeil, winterpeil.

Herkomst definitie: Project

Eeen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.

Herkomst definitie peilgebied: Aquo

Toelichting

PeilgebiedPraktijk is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van AfvoerAanvoergebied, als overgang naar de IMWA standaard.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | AfvoerAanvoergebied, Streefpeil |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Peilgebied | Vlak | AfvoergebiedAanvoergebied | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | Afbeelding feitelijke contouren |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft PeilgebiedPraktijk ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| statusPeilgebied | status van het peilgebied | PeilgebiedStatus |  | IRIS | W |
| voertAfOp | ObjectID van het peilgebiedPraktijk waar het onderhavig peilgebiedPraktijk op afvoert. | Number |  | Project | W |
| bevat | GlobalID van het peilgebiedPraktijk dat afvoert op onderhavig peilgebiedPraktijk. | GUID |  | Project | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## PeilgebiedVigerend

Beschrijving

Definitie

Een gebied, waar één oppervlaktewaterregime is vastgesteld door het algemeen bestuur volgend uit de waterwet, is gepubliceerd, en wordt nagestreefd.

Herkomst definitie: Project

Eeen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.

Herkomst definitie peilgebied: Aquo

Toelichting

PeilgebiedVigerend is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van AfvoerAanvoergebied, als overgang naar de IMWA standaard.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | Waterbeheergebied, Streefpeil, PeilbesluitGebied |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Peilgebied | Vlak | AfvoergebiedAanvoergebied | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | Afbeelding feitelijke contouren |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft PeilgebiedVigerend ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| peilbesluitgebiedID | Relatie naar PeilbesluitGebied | GUID |  |  | W |
| statusPeilgebied | status van het peilgebied | PeilgebiedStatus |  | IRIS | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## PiggingInstallatie

Beschrijving

Definitie

Installatie voor het verzenden, ontvangen of afsluiten van pigs (rubberen mollen).

Herkomst definitie: GWSW

Geen definitie in Aquo.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Leiding, Rioolgemaal |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft PiggingInstallatie ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| typePiggingInstallatie | Het type pigging installatie, waarde uit domein te kiezen. | TypePigging Installatie |  |  | AWK |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan de pigging installatie gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| diameter | De diameter van de pigging installatie in mm. | Double | mm |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Peilmerk

Beschrijving

Definitie

Definitie: Hoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element.

Herkomst definitie: Project

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Punt |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | Aquaduct, Bodemval, Brug, Put, VasteDam |
| Watersysteem, Keringen | DuikerSifonHevel, Gemaal, Meetlocatie, Sluis, Stuw |

Relaties standaarden

Niet van toepassing

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Peilmerk ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| hoogte | Uit IRIS: Domein (-999,999 - +999,999 M + NAP) Hoogte in meters. | Double |  |  | W |
| locatie | Uit IRIS. Omschrijving van de locatie van het peilmerk | String |  |  | W |
| muurvlak | Uit IRIS. Domein WINDSTREEKMUURVLAK. | WindstreekMuurvlak |  |  | W |
| NAP_Bout | Uit IRIS. Bout of bouten waarop peilmerk geijkt is. NB Strikt genomen kunnen dit ook niet-NAP bouten zijn, bijvoorbeeld als het waterschap zelf een grondslagnet heeft ingericht. | String |  |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| soortPeilmerk | Uit IRIS. Domein SOORT_PEILMERK. | TypePeilmerk |  |  | W |
| xMuurvlakCoordinaat | Uit IRIS. Coordinaat in cm's | Double |  |  | W |
| yMuurvlakCoordinaat | Uit IRIS. Coordinaat in cm's. | Double |  |  | W |
| aquaductID | Relatie naar Aquaduct. | GUID |  |  | W |
| bodemvalID | Relatie naar Bodemval. | GUID |  |  | W |
| brugID | Relatie naar Brug. | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| duikersifonhevelID | Relatie naar DuikerSifonHevel. | GUID |  |  | W |
| gemaalID | Relatie naar Gemaal. | GUID |  |  | W |
| meetlocatieID | Relatie naar meetlocatie. | GUID |  |  | W |
| putID | Relatie naar Put. | GUID |  |  | W |
| sluisID | Relatie naar Sluis. | GUID |  |  | W |
| stuwID | Relatie naar Stuw. | GUID |  |  | W |
| vastedamID | Relatie naar vastedam. | GUID |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## Plaatsbepalingspunt

Beschrijving

Definitie

Punt dat is ingemeten en vervolgens gebruikt is bij en onderdeel uitmaakt van de begrenzing van BGT objecten.

Herkomst definitie: BGT

Toelichting

Plaatsbepalingspunten (PBP’s) zijn die punten die in coördinaten bekend zijn en die gebruikt zijn bij en onderdeel uitmaken van de begrenzing van BGT-objecten. Elk plaatsbepalingspunt heeft een unieke identificatie, maar de relatie tussen BGT-objecten en plaatsbepalingspunten bestaat uit de overeenkomstige coördinatenparen. Er vindt geen administratieve koppeling plaats op basis van het ID.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Punt |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Metadata |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BGT | Plaatsbepalingspunt | Punt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Niet van toepassing. De punten ontstaan uit de vertices/meetpunten van de gemeten objecten.

Functioneel Model

Geen relaties met andere objecten in DAMO Watersysteem.

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| bronhouder | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder. | Bronhouder |  | BGT | W |
| inwinningsInstantie | De organisatie die namens de bronhouder het object inwint. De inwinnende instantie kan de bronhouder zelf zijn of een organisatie aan wie dit is gedelegeerd. De Codelist is dezelfde lijst als die van de bronhouder van het BGTObject, maar dan uitgebreid met de inwinnende instanties. Indien de inwinnende instantie voor haar uitvoerende taak gebruik maakt van externe organisaties (zoals landmeetkundige bureaus) dan worden deze laatsten NIET aan de CodeList toegevoegd maar vullen zij de inwinnende instantie in voor wie zij het werk uitvoeren. | String |  | BGT | W |
| inwinningsMethode | De wijze waarop het punt is ingewonnen. | TypeInwinningsmethode |  | BGT | W |
| datumInwinning | Datum waarop het punt is ingewonnen. Als de inwinningsdatum van het punt tijdens transitie onbekend is, moet hier de datum van de transitie (gelijk aan objectBegintijd) worden ingevuld. | Date |  | BGT | W |
| nauwkeurigheid | Gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van de geometrie van het object ten opzichte van de werkelijkheid, uitgedrukt in centimeters. | Double |  | BGT | W |
| relatieveHoogteligging | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object | Double |  | BGT | W |
| eindRegistratie | Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig. | Date |  |  | W |
| inOnderzoek | Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object. | JaNee |  | BGT | W |
| lvPublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | Date |  |  | W |
| naamspace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | String |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## Pomp

Beschrijving

Definitie

Werktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

In de regel gaat het om een pomp als onderdeel van een gemaal, maar het kan ook een op zichzelf staande pomp betreffen (bv. Calamiteiten- of noodpomp).

Geometrie

Niet van toepassing.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem, Keringen | Gemaal |
| Afvalwaterketen | Rioolgemaal |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Pomp | Nvt | Gemaal | centrifugaal- of radiaalpomp vijzel waaierpomp |
| IMGEO | Pomp | Vlak | Installatie | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger waterlopen, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

Niet van toepassing.

Functioneel model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| maximaleCapaciteit | De maximaal per tijdseenheid te verpompen hoeveelheid water | Double | m3/min | Aquo | W |
| minimaleCapaciteit | De minimale capaciteit in m3/uur. | Double | m3/uur |  | AWK |
| soortAandrijving | Een aanduiding voor de energiebron/voorziening waarmee/waardoor het object wordt aangedreven. Typische soorten aandrijving zijn: electromotor, dieselmotor, wind. | AandrijvingPomp |  | Aquo | W |
| opstellingPomp | GWSW: Indicatie of de pompen zich binnen of buiten de ontvangput-kelder bevinden. [NEN 3300-1996]: Gemaal tenminste bestaande uit een ontvangkelder, een pompenkelder en een schakelruimte. Indicatie of de pompen zijn in of naast de ontvangkelder opgesteld | TypeOpstellingPomp |  |  | AWK |
| typePomp | Het type pomp, waarde uit domein te kiezen. | TypePomp |  |  | AWK |
| typePompschakeling | Het type pompschakeling, waarde uit domein te kiezen. | TypePompschakeling |  |  | AWK |
| pompcurve | Reductiecurve van pomp, wordt via een hyperlink gekoppeld. | String |  | HyDAMO | W |
| pomprichting |  | PositiefNegatief |  |  | W |
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| rioolgemaalID | relatie naar rioolgemaal | GUID |  |  | AWK |

## ProfielGroep

Beschrijving

Definitie

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Metadata |
| Watersysteem | Bergingsgebied, Bodemval, Brug, GrondwaterKoppellijn, HydroObject |
| Keringen | Waterkering |
| Watersysteem,Keringen | Stuw, ProfielLijn |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Profiel | Afhankelijk van het subtype | Nvt | Lengteprofiel Profiel oppervlaktewater |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Lijn | Gemeten contouren. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

ProfielGroep

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. | String |  |  | W |
| bodemvalID | Relatie naar bodemval | GUID |  |  |  |
| bergingsgebiedID | Relatie naar bergingsgebied | GUID |  |  |  |
| brugID | Relatie naar brug | GUID |  |  |  |
| grondwaterkoppellijnID | Relatie naar grondwaterkoppellijn | GUID |  |  |  |
| hydroObjectID | Relatie naar hydroObject | GUID |  |  |  |
| metadataID | Relatie naar metadata | GUID |  |  |  |
| stuwID | Relatie naar stuw | GUID |  |  |  |
| waterkeringID | Relatie naar waterkering | GUID |  |  |  |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI |  |

ProfielPunt

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| code |  | String |  |  | W |
| soortMeetpunt |  | TypeProfiel |  |  | W |
| codeVolgnummer |  | Integer |  |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| profiellijnID | Relatie naar profiellijn | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |
| tekencode |  | ProfielTekencode |  |  |  |
| hoogte | Dit veld wordt gevuld met de hoogte behorend bij het veld Afstand. | Double |  |  |  |
| afstand | Dit veld wordt gebruikt om de afstand in het profiel weer te geven. Het betreft de afstand t.o.v. het nulpunt | Double |  |  |  |

ProfielLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortProfiel |  | ProfielSoort |  |  |  |
| status |  | Planstatus |  |  |  |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. | String |  |  |  |
| profielweergave |  | Profielweergave |  |  |  |
| referentievlak | Aanduiding voor het referentievlak dat wordt gehanteerd voor de hoogtematen. | ReferentievlakkenDieptematen |  |  |  |
| opmerking |  | string |  |  |  |
| naamspace |  | string |  |  |  |
| profielgroepID | Relatie naar Profielgroep | GUID |  |  |  |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  |  |
| globalID |  | GlobalID |  | ESRI |  |
| Shape | Geometrische representatie van een meting in een 3d lijn | Geometry |  |  |  |

## Put

Beschrijving

Definitie

Verticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en om beluchting en ventilatie mogelijk te maken

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een put kan een toegangsmogelijkheid tot een gas-, water- of rioolwaterleiding vormen.

Geometrie

|  | Punt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  |
| Representatie | Put, algemeen symbool |  | Unicode 69 |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem | Peilmerk |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Put | Punt | Nvt | Aflaatput, Afsluiterput, Aftapput, Appendagekelder, Contacttank, Inspectieput, Zinkput |
| IMGEO | Put | Vlak | Nvt | Drainageput, Inspectie-rioolput, Kolk, Waterleidingput |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de put, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Put ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| BGTStatus |  | BgtStatus |  |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| plusType |  | TypePutPlus |  |  | W |
| BGTType |  | TypePut |  |  | W |
| drempelhoogte |  | Double | m NAP |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## Randvoorziening

Beschrijving

Definitie

Verminderen vuilbelasting van oppervlaktewater.

Herkomst definitie: GWSW

vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel, die als doel heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op het oppervlaktewater te verminderen

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Lozingspunt, Rioleringsgebied |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Randvoorziening ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortRandvoorziening |  | Type Randvoorziening |  |  | AWK |
| soortGeloosdWater | Het soort afvalwater dat door de leiding stroomt, waarde uit domein te kiezen. | TypeGeloosd Water |  |  | AWK |
| inhoudVoorzieningRegen | De inhoud van de randvoorziening in mm regen. | Double | mm regen |  | AWK |
| inhoudVoorzieningVolume | De inhoud van de randvoorziening in m3. | Double | m3 |  | AWK |
| drempelHoogteExtern | Hoogte van de externe drempel in mNAP. | Double | m NAP |  | AWK |
| drempelHoogteIntern | Hoogte van de interne drempel in mNAP. | Double | m NAP |  | AWK |
| heeftRiooloverstort | Indicatie of de randvoorziening een riooloversort heeft. | String |  |  | AWK |
| ledigingsmethode | Manier waarop de randvoorziening wordt geleegd. | String |  |  | AWK |
| ledigingstijd | De tijd in minuten om de randvoorziening te legen. | Integer | minuten |  | AWK |
| vullingsWijze |  | VullingsWijze |  |  | AWK |
| rioleringsgebiedID | relatie naar rioleringsgebied | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Referentiepunt

Beschrijving

Definitie

Een referentiepunt dat fysiek aanwezig is ligt in de buurt van de referentielijn. Een niet fysiek aanwezig referentiepunt ligt op de referentielijn. De referentielijn is de lijnvormige representatie van de waterkering.

Herkomst definitie: Project

Punt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Voorbeeld van gebruik: punt op de kaart van oud stelsel, dijkpalen, raaipalen

Dijkpaal			Strandpaal

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | Referentiestelsel |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Referentiepunt | Punt | Nvt | Dijkpaal |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid, Toetsing keringen, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Een dijkpaal wordt terrestrisch ingemeten (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen). Informatie m.b.t. strandpaal ontbreekt. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Referentiepunt ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| afstandTotNulpunt | Afstand (in hectometers) van het referentiepunt t.o.v. het bepaalde nulpunt van de waterkering. | Integer | hm |  | K |
| fysiekAanwezig | Kenmerk of een referentiepunt dan wel virtueel is dan wel gerepresenteerd wordt door een feitelijk punt. Toelichting: Een referentiepunt dat fysiek aanwezig is ligt in de buurt van de referentielijn. Een niet fysiek aanwezig referentiepunt ligt op de referentielijn. De referentielijn is de lijnvormige representatie van de waterkering. | JaNee |  | Project | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | K |

## Referentiestelsel

Beschrijving

Definitie

Realisatie van een referentiesysteem.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een referentiestelsel definieert een lokaal ruimtelijk referentiesysteem op basis van de referentielijn (representatie van de waterkering). Hiervoor wordt de referentie van een locatie uitgedrukt als afstand over de referentielijn ten opzichte van een nulpunt. Voorbeelden van referentiestelsels zijn dijkpalen, hectometrering en kilometrering.

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid |
| Keringen | Referentiepunt, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Referentiestelsel | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Referentiestelsel ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| beginAfstand | Afstand van het begin van het referentiestelsel ten opzichte van de referentielijn (in meters). | Integer | m |  | K |
| typeReferentiestelsel | Nadere aanduiding van het type referentiestelsel. | TypeReferentiestelsel |  |  | K |

## Regelmiddel

Beschrijving

Definitie

Een beweegbaar onderdeel van een kunstwerk met als doel een regulerende functie te kunnen vervullen.

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Duikersifonhevel, Gemaal, KunstwerkOpening |
| Watersysteem | Sturing |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | HyDAMO |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Regelmiddel ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortRegelmiddel | Een aanduiding voor het soort afsluitregelmiddel c.q. de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgeslotengeregeld, gebaseerd op het sluitingsregelmechanisme. Typische soorten afsluitregelmiddelen zijn schuif, stuwklep en schotbalkdeur. | Afsluitwijzen |  |  | W |
| soortRegelbaarheid | Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. | TypeRegelbaarheid |  |  | W |
| typeMateriaalRegelmiddel | Materiaal waar de afsluiter uit bestaat. | MateriaalKunstwerk |  |  | W |
| overlaatOnderlaat |  | OverlaatOnderlaat |  |  | W |
| hoogte | Van toepassing bij overlaat: Hoogte van het afsluitregelmiddel | Double | m |  | W |
| breedte | Effectieve breedte waar het water overheen of onderdoor kan stromen | Double | m |  | W |
| minimaleHoogteBovenkant | Van toepassing bij overlaat: Minimale hoogte bovenkant afsluitregelmidde | Double | m NAP |  | W |
| maximaleHoogteBovenkant | Van toepassing bij overlaat: Maximale hoogte bovenkant afsluitregelmiddel | Double | m NAP |  | W |
| hoogteOpening | Van toepassing bij een onderlaat: De maximale hoogte van de opening aan de onderzijde van het afsluitregelmiddel | Double | m |  | W |
| richting | Rotatierichting | PositiefNegatief |  |  | W |
| afvoerCoefficient | Coëffciënt in de afvoerformule van het afsluitregelmiddel Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert | Double |  |  | W |
| duikersifonhevelID | Relatie naar Duikersifonhevel | GUID |  |  | W |
| gemaalID | Relatie naar Gemaal | GUID |  |  | W |
| kunstwerkopeningID | Relatie naar Kunstwerkopening | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | W |
| Shape |  | Geometry |  |  | W |

## Regenwaterbuffer

Beschrijving

Definitie

Een regenwaterbuffer is een opvangbassin dat bij hevige regen het teveel aan water tijdelijk opvangt en geleidelijk weer loost.

Herkomst definitie: Project

Buffer. tank of kelder tussen procesdelen die dient om de gevolgen van veranderingen op te vangen

Herkomst definitie: AQUO

Regenwater. Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem |
| Watersysteem | RegenwaterbufferCompartiment |

Relaties standaarden

Niet van toepassing

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Punt |  |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Regenwaterbuffer  ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortRegenwaterbuffer | Een aanduiding voor de type van de regenwaterbuffer. | TypeRegenwaterbuffer |  |  | W |
| aantalCompartimenten | Een aanduiding voor het aantal compartimenten per regenwaterbuffer. | SmallInteger |  |  | W |
| actueelVolume | Een aanduiding voor de actuele volume. | Double |  |  | W |
| bodemafdichting | Een aanduiding voor de aanwezigheid van een bodemafdichting. | JaNee |  |  | W |
| infiltratievoorziening | Een aanduiding voor de aanwezigheid van een infiltratievoorziening. | JaNee |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## RegenwaterbufferCompartiment

Beschrijving

Definitie

Een regenwaterbuffer compartiment is een deel van een regenwaterbuffer.

Herkomst definitie: Project

Toelichting

Een regenwaterbuffer bestaat uit één of meerdere compartimenten.

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem |
| Watersysteem | Regenwaterbuffer, VasteDam, Verdediging |
| Watersysteem, Keringen | Afsluitmiddel, Onderhoudsplicht, Stuw |

Relaties standaarden

Niet van toepassing

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | De feitelijke contouren. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft RegenwaterbufferCompartiment ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak. | Geometry |  |  | W |
| volumeCompartiment |  | Double |  |  | W |
| oppervlakteCompartiment |  | Double |  |  | W |
| regenwaterbufferID | Relatie naar Regenwaterbuffer | GUID |  |  | W |

## Rioleringsgebied

Beschrijving

Definitie

Het gebied waarbinnen één of meerdere inliggende rioolstelsel(s) het afvalwater naar één gemaal of overnamepunt transporteert/teren. Een rioleringsgebied kan een enkelvoudig gebied zijn, maar kan ook meerdere rioleringsgebieden omvatten. Een gebied is zodanig gekozen dat het voldoende inzicht geeft in de belasting van oppervlaktewater en overnamepunt.

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | LoostopRioleringsgebied, Lozingspunt, Nooduitlaat, Overnamepunt, Randvoorziening, RioleringsgebiedKentallen, Riooloverstort |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Rioleringsgebied ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| gemeente | Domein Bronhouder uit BGT | Bronhouder |  |  | AWK |
| eigenaar | De eigenaar van het rioleringsgebied, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| overnamepuntID | relatie naar overnamepunt. | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## RioleringsgebiedKentallen

Beschrijving

Definitie

Kentallen voor de belasting van een rioleringsgebied. Deze kunnen actueel zijn of een schatting voor een periode in de toekomst.

Herkomst definitie: Project

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Afvalwaterketen | Rioleringsgebied |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| jaarVaststelling | Het jaar waarin de kentallen zijn vastgesteld. | Integer |  |  | AWK |
| soortStelsel | Het soort rioleringsstelsel, waarde uit domein te kiezen. | TypeStelsel |  |  | AWK |
| jaarVan | Het beginjaar van de periode waarvoor de kentallen gelden | Integer |  |  | AWK |
| jaarTm | Het eindjaar (tot en met) van de periode waarvoor de kentallen gelden | Integer |  |  | AWK |
| aantalBedrijven | Actueel aantal bedrijven in het rioleringsgebied. | Integer |  |  | AWK |
| aantalInwoners | Actueel aantal inwoners in het rioleringsgebied. | Integer |  |  | AWK |
| aantalWoningen | Het totaal aantal woningen in het rioleringsgebied. | Integer |  |  | AWK |
| oppervlakBedrijfsterrein | Totale oppervlakte in m2 aan bedrijfsterreinen in het rioleringsgebied. | Double | m2 |  | AWK |
| afvoerendOppervlakWoningen | Dit oppervlak omvat het totaal van afvoerend oppervlak (in m2) van alle woningen in het rioleringsgebied. | Double | m2 |  | AWK |
| afvoerendOppervlakBedrijven | Dit oppervlak omvat al het oppervlak (in m2) van bedrijfsterrein in het rioleringsgebied, dat afvoert op de riolering of loost op een voorziening (wadi etc.), in de bodem of op het oppervlaktewater. | Double | m2 |  | AWK |
| DWAafvoerInwoners | De hoeveelheid afvalwater van inwoners bij droog weer in m3 per uur. | Integer | m3/ uur |  | AWK |
| DWAafvoerBedrijven | Afvoer van bedrijven bij droog weer in m3 per uur | Double | m3/ uur |  | AWK |
| afgekoppeldVerhardOppWoningen | Oppervlakte (in m2) van verhard oppervlak van woningen in het rioleringsgebied wat niet op het rioleringsstelsel is aangesloten. In plaats daarvan wordt het hemelwater bij voorkeur via infiltratie in de bodem of via afstroming naar het oppervlaktewater af | Double | m2 |  | AWK |
| afgekoppeldVerhardOppBedrijven | Oppervlakte (in m2) van verhard oppervlak van bedrijven in het rioleringsgebied wat niet op het rioleringsstelsel is aangesloten. In plaats daarvan wordt het hemelwater bij voorkeur via infiltratie in de bodem of via afstroming naar het oppervlaktewater af | Double | m2 |  | AWK |
| inwonersEquivalentInwoners | Totaal aantal vervuilingseenheden van inwoners in het rioleringsgebied. | Integer |  |  | AWK |
| inwonersEquivalentBedrijven | Totaal aantal vervuilingseenheden van bedrijven in het rioleringsgebied. | Integer |  |  | AWK |
| inwonersEquivalentRecreatie | Totaal aantal vervuilingseenheden t.g.v. recreatie in het rioleringsgebied. | Integer |  |  | AWK |
| bergingInRiolering | De totale capaciteit (in m3) van de rioleringsstelsels in het rioleringsgebied die beschikbaar is voor de tijdelijke berging van afval- en hemelwater. Ook wel onderdrempelberging genoemd. | Double | m3 |  | AWK |
| bergingRandvoorzieningRegen | De totale capaciteit (in mm regen) van de randvoorzieningen in het rioleringsgebied die beschikbaar is voor de tijdelijke berging van afval- en hemelwater. | Double | mm regen |  | AWK |
| bergingRandvoorzieningVolume | De totale capaciteit (in m3) van de randvoorzieningen in het rioleringsgebied die beschikbaar is voor de tijdelijke berging van afval- en hemelwater. | Double | m3 |  | AWK |
| verlorenBerging | Niet te benutten berging door verzakking rioolbuizen. Door verzakking blijft water staan, dus wel inhoud maar geen berging. | Double |  |  | AWK |
| pompOvercapaciteitBeschikbaar | Capaciteit van het rioolgemaal minus droogweer afvoer (DWA) in m3 per uur. | Double | m3/ uur |  | AWK |
| vultijdGebied | Inhoud gedeeld door aanvoer (Berging / DWA) in uur | Double |  |  | AWK |
| rioolVreemdWater | laatst bekende inschatting aanbod rioolvreemd water (m3/uur) | Double | m3/ uur |  | AWK |
| rioleringsgebiedID | relatie naar rioleringsgebied | GUID |  |  | AWK |
| globalID |  | GlobalID |  |  | AWK |

## Rioolgemaal

Beschrijving

Definitie

Een constructie ten behoeve van het verplaatsen van afvalwater.

Herkomst definitie: GWSW

geheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengen

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Het hart van de locatie van het object |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Kabel, KathodischeBescherming, Leiding, LoostopRioleringsgebied, Meetpunt, Nooduitlaat, Ontvangstput, Overnamepunt, PiggingInstallatie, Transportstelsel |
| Watersysteem, Afvalwaterketen | Pomp |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspire | Appurtenance |  | UtilityNode |  |

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Rioolgemaal ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortRioolgemaal | Het soort rioolgemaal, waarde uit domein te kiezen. | TypeRioolgemaal |  |  | AWK |
| capaciteitOntwerp | De ontwerpcapaciteit van het rioolgemaal, uitgedrukt in m3 per uur. | Double | m3/ uur |  | AWK |
| capaciteitHuidig | De huidige capaciteit van het rioolgemaal, uitgedrukt in m3 per uur. | Double | m3/ uur |  | AWK |
| capaciteitGeinstalleerd | De geinstalleerde capaciteit van het rioolgemaal, uitgedrukt in m3 per uur. | Double | m3/ uur |  | AWK |
| pompOvercapaciteit Beschikbaar | De beschikbare pompovercapaciteit in mm per uur. | Integer | mm/ uur |  | AWK |
| uitslagPeil | Het ingestelde uitslagpeil uitgedrukt in mNAP | Double | m NAP |  | AWK |
| aantalPompen | Het aantal pompen in het rioolgemaal. | Integer |  |  | AWK |
| adres | Het adres van het rioolgemaal | String |  |  | AWK |
| eigenaar | De eigenaar van het rioolgemaal, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| beheerder | De beheerder van het rioolgemaal, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin het rioolgemaal is aangelegd. | Integer |  |  | AWK |
| laatsteRenovatie | De datum waarop het rioolgemaal voor het laatst is gerenoveerd. | Date |  |  | AWK |
| afvoerRichting | Regulier afvoerrichting (en evt calamiteitensturing) | String |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| transportstelselID | Relatie naar Transportstelsel | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Riooloverstort

Beschrijving

Definitie

Een rioolput voorzien van een overstortdrempel met een ontworpen drempellengte en -hoogte.

Herkomst definitie: GWSW

Een inzamelknooppunt, uitgevoerd als voorziening met drempel, voor het onder bepaalde omstandigheden lozen van afvalwater uit het rioleringsnetwerk naar een ander rioleringsnetwerk of oppervlaktewater in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Het hart van de locatie van het object |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Lozingspunt, Rioleringsgebied |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Riooloverstort ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortOverstort | Het soort overstort, waarde uit domein te kiezen. | TypeOverstort |  |  | AWK |
| overstortFrequentie | Berekend aantal overstortgebeurtenissen per jaar | Integer |  |  | AWK |
| drempelVorm | De vorm van de drempel. | String |  |  | AWK |
| drempelBreedte | De breedte van de drempel in m. | Integer | m |  | AWK |
| drempelHoogte | De hoogte van de drempel in mNAP. | Integer | mNAP |  | AWK |
| drempelDikte | De dikte van de drempel in m. | Integer | m |  | AWK |
| hoogtePutdeksel | De hoogte van het putdeksel in mNAP | Double | m NAP |  | AWK |
| hoogtePutbodem | De hoogte van de putbodem in mNAP | Double | m NAP |  | AWK |
| jaarVanAanleg | Jaar waarin het riooloverstort is aangelegd. | Integer |  |  | AWK |
| overstortMesAanwezig | Ja / Nee / Onbekend | JaNee |  |  | AWK |
| terugslagKlepAanwezig | Ja / Nee / Onbekend | JaNee |  |  | AWK |
| rioleringsgebiedID | relatie naar rioleringsgebied | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## RuwheidProfiel

Beschrijving

Definitie

Geometrie

Niet van toepassing

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem, Keringen | ProfielPunt |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | HyDAMO |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| typeRuwheid |  | TypeRuwheid |  |  |  |
| ruwheidLaag |  | Double |  |  |  |
| ruwheidHoog |  | Double |  |  |  |
| ProfielPuntID |  | GUID |  |  |  |

## RWZI

Beschrijving

Definitie

RWZI: RioolwaterzuiveringsInrichting. Het totaal van grond, bouwwerken en installaties ten behoeve van het zuiveren van afvalwater.

Herkomst definitie: GWSW

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Punt | Vlak |
| --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig/midschalig | Grootschalig |
| Representatie | Hart van de locatie van de RWZI | de feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Lozingspunt, Zuiveringseenheid |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspire | Environmental Management Facility |  | ActivityComplex |  |

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft RWZI ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| typeRWZI | Het type zuivering, waarde uit domein te kiezen. | TypeRWZI |  |  | AWK |
| adres | Het adres van de RWZI | String |  |  | AWK |
| beheerder | De beheerder van de leiding, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| eigenaar | De eigenaar van de RWZI, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin de RWZI is aangelegd. | Integer |  |  | AWK |
| laatsteRenovatie | De datum waarop het rioolgemaal voor het laatst is gerenoveerd. | Date |  |  | AWK |
| inhoud | de Inhoud van de RWZI in m3 | Integer | m3 |  | AWK |
| slibBelasting | De slibbelasting van de RWZI. | Double |  |  | AWK |
| referentieNrCBS | Het referentienummer van het CBS voor de RWZI. | Integer |  |  | AWK |
| milieuZone | een kenmerk waarin de straal (waarde in meter) vanuit het punt de milieuzone aanduidt | Double | m |  | AWK |
| maximalePompCapaciteit | De maximale pompcapaciteit van de RWZI in m3/uur | Integer | m3/ uur |  | AWK |
| maximaleCapaciteitUurDWA | De maximale capaciteit van de RWZI bij droog weer in m3/uur | Integer | m3/ uur |  | AWK |
| biologischeCapaciteit | De biologische capaciteit van de RWZI (IE). | Integer | IE (Inwoner Equivalent) |  | AWK |
| hydraulischeCapaciteit | De hydraulische capaciteit van de RWZI (m3/uur). | Integer | m3/ uur |  | AWK |
| inwonerEquivalentBedrijven | Het aantal inwoner equivalenten van bedrijven waar de RWZI op is gebaseerd. | Integer |  |  | AWK |
| inwonerEquivalentInwoners | Het aantal inwoner equivalenten van inwoners waar de RWZI op is gebaseerd. | Integer |  |  | AWK |
| inwonerEquivalentRecreatie | Het aantal inwoner equivalenten van recreatie waar de RWZI op is gebaseerd. | Integer |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Slijtlaag

Beschrijving

Definitie

Deklaag op drukke plaatsen, bv. van mortel op vloeren of van asfalt op wegen

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Bij wegen: dunne laag vloeibitumen of bitumenemulsie die wordt aangebracht op een asfaltbetonbekleding om de bekleding te conserveren, afgestrooid met steenslag of grind om het aanzicht te verbeteren.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Keringen | ToplaagAsfalt |

Relaties standaarden

Geen relaties met de standaarden.

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeBekledingLaag | Nadere aanduiding van het type bekledinglaag. | TypeBekledingLaag |  |  | K |
| hyperlink | Verwijzing naar een bron(document) waarin nadere informatie omtrent het object is vastgelegd. Toelichting: Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden. | String |  |  | K |
| opmerking | Een nadere toelichting | String |  |  | K |
| toplaagAsfaltID | Relatie naar ToplaagAsfaltbekleding | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## Sluis

Beschrijving

Definitie

Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Afsluitbare waterkering tussen twee waterbekkens met verschillend niveau. Een sluis kan dienen om water uit het bekken met de hogere waterstand door te laten of het verschil in waterstand te handhaven. De profielverdediging van de sluis aan de bovenstroomse en benedenstroomse zijde wordt, indien van toepassing, afzonderlijk opgegeven.

De koppeling tussen de diverse kunstwerken vindt plaats via de gegevenselementen identificatie kunstwerk (aangrenzend bovenstrooms) en identificatie kunstwerk (aangrenzend benedenstrooms).

Identieke naast elkaar gelegen sluizen worden als afzonderlijk kunstwerk beschreven. Alleen met behulp van het gegevenselement Aantal identieke sluizen naast elkaar wordt deze situatie vorm gegeven.

Geometrie

|  | Punt |  |  | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  | Grootschalig | Grootschalig |
| Representatie | Keersluis |  | Unicode 70 | Afbeelding feitelijke contouren | Afbeelding feitelijke contouren |
|  | Schutsluis naar een zijde |  | Unicode 72 |  |  |
|  | Schutsluis naar twee zijden |  | Unicode 73 |  |  |
|  | Uitwateringssluis, spuisluis, duikersluis en inlaatsluis |  | Unicode 71 |  |  |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de sluis. De pijl in het symbool wijst naar de kant van het hoge water. |  |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem | Peilmerk |
| Watersysteem, Keringen | Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Kunstwerkdeel, Onderhoudsplicht |
| Keringen | Kwelscherm, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Sluis | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk | Damsluis, Keersluis, Schutsluis, Spuisluis, Uitwateringssluis |
| IMGEO | Sluis | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |
| BGT | Sluis | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |
| INSPIRE | Lock | Punt | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de sluisconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |
| Lijn | De feitelijke contouren |
| Vlak | De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGT |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Sluis ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid.

Sluis

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerendeConstructie |  |  | K |
| doorvaartbreedte | De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut. | Double | m | Aquo | W |
| indicatieWaterkerend | Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken. | JaNeeNvt |  |  | K |
| breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | Double | m | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| categorie | Categorie kering waar de sluis toe behoort of deel van uitmaakt. | Categorie |  | Project | K |
| kerendeHoogte | De maatgevende kerende hoogte van het object. | Double | m NAP | Aquo | K |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Toelichting Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | Double | m NAP | Aquo | K |
| soortSluis | Een aanduiding voor het soort sluis gebaseerd op de functie. Typische sluissoorten zijn schutsluis, keersluis, spuisluis en inlaatsluis | TypeSluis |  | Aquo | W |
| hoogteBinnenOnderkantBen | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | Double | m NAP | Aquo | K |
| hoogteBinnenOnderkantBov | De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | Double | m NAP |  | K |
| openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | Double | m NAP | Aquo | K |
| drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering | Double | m NAP | Project | K |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| filterUitstroming | Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt. Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd. | JaNee |  |  | K |
| ontwerpBuitenWaterstand | Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is. | Double | m NAP |  | K |
| breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening. | Double | m |  | K |
| afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | Double |  | Aquo | K |
| drempelhoogte | Drempelhoogte van het kunstwerk. | Double | m NAP |  |  |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

SluisLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| sluisID | Relatie naar Sluis | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | W |

SluisVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| sluisID | Relatie naar Sluis | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Streefpeil

Beschrijving

Definitie

In een peilgebied/peilafwijking nagestreefd peil (veelal voor een bepaalde periode).

Herkomst definitie: Project en AQUO

Toelichting

Bij waterschappen worden diverse streefpeilen gehanteerd bij peilgebieden/peilafwijkingen. Voorbeelden van soorten peilen zijn: flexibel peil, vast peil, zomerpeil, winterpeil.

Geometrie

Niet van toepassing.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem | PeilafwijkingGebied, PeilgebiedPraktijk, PeilgebiedVigerend |

Relaties standaarden

Niet van toepassing.

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

Niet van toepassing.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortStreefpeil | Een aanduiding van het soort streefpeil gebaseerd op de in het peilbesluit opgenomen peilen. Typische soorten streefpeilen zijn: zomerpeil, winterpeil, vast peil, flexibel peil, afwijkend peil. | TypeStreefpeil |  |  | W |
| eenheid | De eenheid waarin het streefpeil is weergegeven. De default waarde is M voor meters ten opzichte van NAP | Eenheidpeil | m NAP |  | W |
| waterhoogte | De waterstand van het streefpeil. | Double | m NAP | Aquo | W |
| beginPeriode | Begin van de periode waarop een streefpeil regime van toepassing is als het niet voor het hele jaar geldig is. De datum wordt weergegeven in dag en maand. bijv voorbeeld bij een winterpeil 1-10 | String |  |  | W |
| eindPeriode | Eind van de periode waarop een streefpeil regime van toepassing is als het niet voor het hele jaar geldig is. De datum wordt weergegeven in dag en maand. bijv voorbeeld bij een winterpeil 1-3 | String |  |  | W |
| peilgebiedpraktijkID | Relatie naar PeilgebiedPraktijk | GUID |  |  | W |
| peilafwijkinggebiedID | Relatie naar PeilafwijkingGebied | GUID |  |  | W |
| peilgebiedvigerendID | Relatie naar PeilgebiedVigerend | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |

## Sturing

Beschrijving

Definitie

Object waarin de sturing is gedefinieerd voor objecten die gestuurd kunnen worden zoals pompen, duiker/sifon/hevel en afsluitmiddelen.

Geometrie

Niet van toepassing

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Watersysteem, Keringen | Meetlocatie, Pomp, Regelmiddel |
| Watersysteem | Hydrologischerandvoorwaarde, MeetwaardeActiewaarde |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | HyDAMO |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| indicatieComplexeSturing | Indien de sturing complex is (JA), wordt met een hyperlink verwezen naar informatie over de sturing. Bij niet complexe sturing voldoet eenvoudige schematisatie zoals met overige attributen kan worden vastgelegd. | JaNeeNvt |  |  |  |
| beginPeriode | Beginperiode (dag en maand) van de sturingsregel. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. Bijvoorbeeld een periode vanaf 1 apr = 0104 (defaultwaarde is 0101) | string | ddmm |  |  |
| eindPeriode | Eindperiode (dag en maand) van de sturingsregel. Het object is bedoeld om de gemiddelde variatie in het jaar op te slaan en niet zozeer een tijdreeks over een lange periode. Bijvoorbeeld een periode tot en met 31 september = 3109 (defaultwaarde is 3112) | string | ddmm |  |  |
| doelvariabele | Variabele waarop wordt gestuurd: waterstand, debiet, tijd of vaste waarde | TypeDoelvariabele |  |  |  |
| eenheidDoelvariabele |  | Eenheid |  |  |  |
| stuurvariabele | Variabele die gestuurd wordt: 1: bovenkant klep, -schotbalk of -schuif bij overlaten 2: hoogte opening bij schuif of klep als deze als onderlaat functioneert 3: pompdebiet of 4:hydrologische randvoorwaarde | TypeStuurvariabele |  |  |  |
| vasteWaarde | Indien de doelvariabele een "vaste waarde" betreft, wordt deze hier ingevuld. | Double |  |  |  |
| streefwaarde | Indien de typeController "interval" of "PID" betreft, wordt hier de streefwaarde ingevuld en bij "bovengrens" en "ondergrens" de bijbehorende grenswaarden. | Double |  |  |  |
| bovengrens | De bovengrenswaarde waaronder geen aanpassing van de sturing plaatsvindt. | Double |  |  |  |
| ondergrens | De ondergrenswaarde waaronder geen aanpassing van de sturing plaatsvindt. | Double |  |  |  |
| typeSturing | Bepaling of de stuurvariabele (klep, pomp, schuif, etc) continu of discreet regelbaar is. Bij een continue sturing is er sprake van een lineair verloop, bij een discrete sturing is er sprake van een getrapt verloop (type: constant-until-next). | TypeSturing |  |  |  |
| typeController | Hiermee wordt bepaald welke sturingsmethode van toepassing is: sturing op basis van een streefwaarde met bandbreedte (interval of PID), of op basis van een tabel met meetwaarde-actiewaarde (hydraulic of time), of op basis van een vaste waarde (nvt). | TypeController |  |  |  |
| prioriteit | De prioriteit van de sturing in het geval er meerdere sturingen van toepassing zijn. Prioriteit "hoog" overrulet prioriteit "midden" etc. Prioriteit "geen" wordt altijd overrulet. | HoogMiddenLaag |  |  |  |
| globalID |  | GlobalID |  |  |  |
| pompID | relatie naar pomp | GUID |  |  |  |
| regelmiddelID | relatie naar regelmiddel | GUID |  |  |  |
| meetlocatieID | relatie naar meetlocatie | GUID |  |  |  |
| hydrologischerandvoorwaardeID | relatie naar hydrologischerandvoorwaarde | GUID |  |  |  |

## Stuw

Beschrijving

Definitie

Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Identieke naast elkaar gelegen stuwen hoeven niet als afzonderlijk kunstwerk beschreven te worden. Het aan de stuw te relateren peil kan worden afgeleid uit de gegevens van het peilgebied waarin of waaraan de stuw is gelegen.

Kleppen worden apart geregistreerd (als 'Afsluitmiddel'). Stuwen kunnen ook een functie vervullen voor waterkwaliteit (bijv. zoet-zout scheiding).

Geometrie

|  | Punt |  |  | Lijn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  | Grootschalig |
| Representatie | Vaste stuw |  | Unicode 74 | Afbeelding feitelijke contouren |
|  | Regelbare stuw niet automatisch |  | Unicode 75 |  |
|  | Regelbare stuw automatisch |  | Unicode 76 |  |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van het gemaal |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem | Peilmerk, RegenwaterbufferCompartiment |
| Watersysteem, Keringen | Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Doorstroomopening, Kunstwerkdeel, Onderhoudsplicht |
| Keringen | Kwelscherm, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Stuw | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk | Balgstuw, Brievenbusstuw, Inlaatkunstwerk, Koppelkunstwerk, Meetschot, Overlaat, Stuwbak |
| BGT | Stuw | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |
| INSPIRE | PumpingStation | Punt | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de stuwconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |
| Vlak | De feitelijke contouren. |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Stuw ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid.

Stuw

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| typeWaterkerendeConstructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | Type Waterkerende Constructie |  |  | K |
| indicatieWaterkerend | Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken. | JaNeeNvt |  |  | K |
| categorie | Categorie kering waar de stuw toe behoort of deel van uitmaakt. | Categorie |  | Project | K |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP |  | K |
| soortStuw | Een aanduiding voor de voorziening die de stuwing verzorgt of regelt. Typische soorten stuwing zijn: klep, schotbalken, vaste overstort. | TypeStuw |  |  | W |
| doorstroombreedte | De maatgevende breedte van de stuwopening waar normaliter het water doorheen stroomt. | Double | m | Aquo | W |
| kruinbreedte | De maatgevende breedte van de stuwconstructie waar het water overheen stroomt in extreme situaties. | Double | m |  | W |
| drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering | Double | m NAP | Project | K |
| laagsteDoorstroomhoogte | De laagst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw bij normaal bedrijf. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| hoogsteDoorstroomhoogte | De hoogst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw bij normaal bedrijf. | Double | m NAP | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Toelichting Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | Double | m NAP | Aquo | K |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | Double | m NAP | Aquo | K |
| soortRegelbaarheid | Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. | Type Regelbaarheid |  | Aquo | W |
| hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | Double | m | Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | Double | m NAP | Aquo | K |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| soortMateriaal | Is het soort materiaal van de hoofdconstructie. | Materiaal Kunstwerk |  |  | W |
| filterUitstroming | Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt. Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd. | JaNee |  |  | K |
| ontwerpBuitenWaterstand | Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is. | Double | m NAP |  | K |
| afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | Double |  | Aquo | K |
| aantalDoorstroomopeningen | Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk | Integer |  |  | K |
| regenwaterbufferCompartimentID | Relatie naar Regenwaterbuffer Compartiment | GUID |  |  | W |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| laagsteDoorstroombreedte |  | Double | m |  | W |
| hoogsteDoorstroombreedte |  | Double | m |  | W |
| dwarsProfielCode |  | String |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

StuwLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| stuwID | Relatie naar Stuw | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | W |

StuwVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| stuwID | Relatie naar Stuw | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

Bijlage

Afmetingen stuw

| kruinvorm: rechthoek | kruinvorm: driehoek |
| --- | --- |
| kruinvorm: trapezium | kruinvorm: cirkel |

| a b d f g | Doorstroombreedte Kruinbreedte Max. kruinhoogte Min. Kruinhoogte Hoek hellende zijkant | maatgevende (doorstroom)breedte van de stuw maatgevende breedte van de kruin van de stuw hoogst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw laagst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw hoek van de hellende zijkant van de stuw |
| --- | --- | --- |

## Teenbestorting

Beschrijving

Definitie

Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde bekleding en de rest van het talud of de vooroever.

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Teenbestorting | Vlak | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Teenbestorting ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeMateriaal | Type materiaal van de teenbestorting. | MateriaalTeenbestorting |  | Project | K |
| volumeMateriaal | Volume van de teenbestorting in m3 | Double | m3 |  |  |
| waterkeringID |  | GUID |  |  | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## TeenOvergangsconstructie

Beschrijving

Definitie

Overgangsconstructie: Constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan te sluiten.

Herkomst definitie: Aquo

Teenconstructie: Constructie aan de onderzijde van het talud als overgang naar het voorland of de teenbestorting.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een teenconstructie in aanbouw (Links) en afgeronde overgangsconstructie (rechts)

Geometrie

|  | Vlak | Lijn |
| --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | BekledingConstructie |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | TeenconstructieOvergangsconstructie | Vlak | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Waterkeringen, Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Vlak | Geen omschrijving beschikbaar. |
| --- | --- |
| Lijn | Geen omschrijving beschikbaar. |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft TeenOvergangsconstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

TeenOvergangsconstructie

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeOvergangsconstructie | Nadere aanduiding van het type teenconstructie/overgangsconstructie. | TypeOvergangs constructie |  |  | K |
| hoogteBovenkant | Hoogte van de bovenkant van de wand | Double | m NAP |  |  |
| bekledingConstructieID | Relatie naar BekledingConstructie | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

TeenOvergangsconstructieLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| TeenOvergangsconstructieID | Relatie naar TeenOvergangsconstructie | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object als (2D/3D) lijn. | Geometry |  |  | K |

Bijlage

Verschillende onderdelen van een overgangsconstructie, gestorte betonband, losgestorte filterlaag, geotextiel en een ‘druppelvormige’ afaltlaag (boven) en het ontwerp (onder).

Dwarsprofiel van een dijk (boven) met de meest voorkomende bekledingen, bovenaanzicht dijk opgedeeld in vlakken die gebaseerd zijn op plaatsbepalingspunten.

Een ontwerptekening van een teenconstructie met teenbestorting (paars)

## Toplaag

Beschrijving

Definitie

Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen.

Geen link naar aquo.

Toplaag. Buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie,

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Het betreft een overkoepelend object met enkele algemene attributen die gelden voor elk type toplaag. Daarnaast is het object Toplaag een specialisatie van Bekledingslaag, waardoor het zodoende naast de eigen attributen ook alle attributen van Bekledingslaag bevat. Elk object dat een type toplaag beschrijft (bijvoorbeeld ToplaagAsfalt) erft zowel de attributen van Bekledingslaag als van Toplaag.

In onderstaande afbeelding staat de afbakening in dwarsrichting van een aantal bekledingconstructies met verschillende type toplagen.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Bekledingslaag |
| Keringen | ToplaagAsfalt, ToplaagBetonbekleding, ToplaagGras, ToplaagLosgestortMateriaal ToplaagSteenzetting, ToplaagVerpakteBekleding |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Toplaag | Vlak | Bekledingslaag | Nvt |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Toplaag  ook alle attributen van IMWA GeoObject en Bekledingslaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TypeBekledingLaag | Nadere aanduiding van het type bekledinglaag | typeBekle-dingLaag | WBI | K |
| Volgnummer | Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde | SmallInteger |  | K |

Bijlage

Gekopieerd uit:	TR25a Technisch Rapport Steenzettingen.- Toetsing.

Van: 			TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen)

Het bekledingssysteem van elke steenzetting bevat een toplaag en een ondergrond (klei, zand of granulaire aanvulling). Daartussen zijn in veel gevallen andere lagen aanwezig, in allerlei combinaties: veelal één of meer granulaire lagen, in nieuwere constructies vaak een geokunststof, in oude constructies vaak één of meer vlijlagen. Deze lagen hebben een beoogde functie in de uitvoering, als filter of als aanvulling.

In de toetsingspraktijk komen de volgende bekledingssystemen voor:

- Toplaag - ondergrond

- Toplaag - geokunststof- ondergrond

- Toplaag - granulaire laag/lagen - ondergrond

- Toplaag - granulaire laag/lagen - geokunststof -ondergrond

- Toplaag - granulaire laag/lagen - vlijlaag/-lagen - ondergrond

## ToplaagAsfalt

Beschrijving

Definitie

Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een asfaltbekleding.

Geen link naar Aquo.

Profielverdeding asfalt. profielverdediging met behulp van asfalt

Herkomst definite: Aquo

Toplaag. buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Toplaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Toplaag bevat. ToplaagAsfalt erft de attributen van Toplaag.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag, Toplaag, Slijtlaag |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft ToplaagAsfalt ook alle attributen van IMWA GeoObject, Bekledingslaag en Toplaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag | MateriaalBekleding ToplaagAsfalt |  | Aquo | K |
| typeConstructieOpbouw | Constructieopbouw bekleding op dijk. Selectie is beperkt tot enkele voorgedefinieerde waarden. | TypeConstructie Opbouw |  | WTI | K |
| dikteAsfalt | Dikte asfalttoplaag in geval van WAB, OSA of gepenetreerde breuksteen | Double | m | WTI | K |
| dichtheidAsfaltmengsel | Dichtheid asfaltmengsel | Double | kg/m³ | WTI | K |
| steenDiameter | Steendiameter van de gepenetreerde breuksteen | Double | m | WTI | K |
| schadelijkeBegroeiing | Wel/geen schadelijke begroeiing. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden | WelGeen |  | WTI | K |
| zandWaterUittreding | Wel/geen zand en/of wateruittreding. Selectie is beperkt tot 2 voorgedefinieerde waarden. | WelGeen |  | WTI | K |
| gewenstPercentageMortel | Gewenst mortelpercentage bij aanleg open steen asfalt bekleding. | Percentage | % | WTI | K |
| percentageBitumen | Massapercentage bitumen in procenten. | Percentage | % | WTI | K |
| percentageHolleruimte | Percentage holle ruimte in geval van WAB | Percentage | % | WTI | K |
| percentageSteenslagGrind | Massapercentage steenslag/grind (> 2mm) | Percentage | % | WTI | K |
| percentageVulstof | Massapercentage vulstof (< 63 mm) | Percentage | % | WTI | K |
| percentageZand | Massapercentage zand (< 2mm en > 63 mm) bij WAB | Percentage | % | WTI | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## ToplaagBetonbekleding

Beschrijving

Definitie

Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een betonbekleding.

Geen link in aquo.

Toplaag. buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Toplaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Toplaag bevat. ToplaagBetonbekleding erft de attributen van Toplaag.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag, Toplaag |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft ToplaagBetonbekleding ook alle attributen van IMWA GeoObject, Bekledingslaag en Toplaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag | MateriaalBekleding ToplaagBeton |  | Aquo | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## ToplaagGras

Beschrijving

Definitie

Toplaag grasBuitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een grasbekleding.

Geen link in aquo.

Gras. een profielverdediging met behulp van graszoden

Herkomst definitie: Aquo

Toplaag. buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Toplaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Toplaag bevat. ToplaagGras erft de attributen van Toplaag.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag, Toplaag |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft ToplaagGras ook alle attributen van IMWA GeoObject, Bekledingslaag en Toplaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag | MateriaalBekleding ToplaagGras |  | Aquo | K |
| lokatieGrasbekleding | Lokatie grasbekleding binnen- of buitenwaarts. | Lokatie Grasbekleding |  | WTI | K |
| grasKwaliteit | Graskwaliteit per 3D-georiënteerde grasbekledingspolygoon welke gelegen moet zijn op de kruin en/of het binnentalud. | GrasKwaliteit |  | WTI | K |
| grondsoortZode | Grondsoort zode, selectie uit zand of klei (NEN5104) | GrondsoortZode |  | WTI | K |
| gedragGraszode Buitentalud | Het gedrag van het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar kan gekwalificeerd worden als "goed". Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar wordt in eerste instantie niet expliciet getoetst op Erosie door golfklap, maar in plaats daarvan op gedrag. De bekleding krijgt op dat spoor de score ‘goed’ als er in het verleden geen ontoelaatbare schade is opgetreden. Als er in het verleden wel ontoelaatbare schade is opgetreden wordt de grasbekleding verder op Erosie door golfklap getoetst als ware deze gelegen in zone B. Overigens is in zone A wel toetsing op Afschuiving nodig (zie § 4.4.6 van katern 8 van Voorschriften Toetsen op Veiligheid 2007). | GedragGraszode |  | WTI | K |
| bewezenSterkte Voorwaarde1 | De laatste 10 jaar is geen schade aan de grasmat geconstateerd. Er zijn geen afslagranden of andere vormen van erosie voorgekomen, die dieper zijn gegaan dan 5 cm. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. | WaarOnwaar |  | WTI | K |
| bewezenSterkte Voorwaarde2 | De laatste 10 jaar is het beheer niet veranderd. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. | WaarOnwaar |  | WTI | K |
| bewezenSterkte Voorwaarde3 | De hydraulische belasting bestaande uit toetspeil, golfhoogte en golfperiode, is niet nadelig veranderd t.o.v. HR2001. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. | WaarOnwaar |  | WTI | K |
| bewezenSterkte Voorwaarde4 | Maatgevende belastingen zijn echt opgetreden gedurende de periode waarin die ervaring is verkregen. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Voor rivierdijken kan dit het geval zijn. De belasting hoeft niet noodzakelijkerwijs te hebben gewerkt op het gehele met grasmat beklede waterkeringgedeelte. Een gunstige ervaring lager op de dijk mag (mits geldend voor een zelfde belastinggrootte) ook geldig worden verklaard voor een hoger gelegen plaats, mits de grasmat daar dezelfde kenmerken vertoont qua vegetatietype en kleisamenstelling. | WaarOnwaar |  | WTI | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## ToplaagLosgestortMateriaal

Beschrijving

Definitie

Toplaag losgestord materiaal. Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een bekleding bestaande uit losgestort materiaal.

Toplaag. buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Toplaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Toplaag bevat. ToplaagLosgestortMateriaal erft de attributen van Toplaag.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag, Toplaag |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft ToplaagLosgestortMateriaal ook alle attributen van IMWA GeoObject, Bekledingslaag en Toplaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag | MateriaalBekleding ToplaagLosgestort Materiaal |  | Aquo | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## ToplaagSteenzetting

Beschrijving

Definitie

Toplaag-steenzetting. Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een steenzetting.

Geen definitie in aquo.

Standaard-steenzetting. steenzetting met een toplaag van standaardelementen.

Herkomst definitie:Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Toplaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Toplaag bevat. ToplaagSteenzetting erft de attributen van Toplaag.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag, Toplaag |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft ToplaagSteenzetting ook alle attributen van IMWA GeoObject, Bekledingslaag en Toplaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron defi-nitie | Mo-del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag | Materiaal Bekleding Toplaag Steenzetting |  | Aquo | K |
| typeDijkopbouw | De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden): gk = geen klei, alleen zand kl = kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding kk = kleikern (geen zand) zs = zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern) | Dijkopbouw |  | WTI | K |
| dikteKleilaag | Dikte van de kleilaag. Vul 3 m in als er een kleikern is. | Double | m | WTI | K |
| breedteStenen | Breedte van de stenen (gemiddeld), gemeten langs het talud omhoog (haaks op de dijkas). Waarde NULL bij basalt en Basalton. | Double | m | WTI | K |
| diepteIngegotenToplaag | De diepte tot waar de ingieting tussen de stenen is doorgedrongen. Men dient de gemiddelde penetratiediepte in de grotere openingen rondom een steen te meten. Dit doet men vervolgens op meerdere locaties, waarbij de kleinste waarde maatgevend is. Vul niets in als de toplaag niet is ingegoten. | Double | m | WTI | K |
| ingewassen | Of de spleten (en gaten) in de toplaag zijn ingewassen met granulair materiaal, zoals steenslag. Vul ja in als de spleten gemiddeld voor ten minste de halve spleethoogte zijn ingewassen. | JaNee |  | WTI | K |
| korrelverdeling | Korrelverdeling van de laag | Double | m/per-centiel | WTI | K |
| onderlaag | Onderlaag, slechts 3 keuzen mogelijk te weten geotextiel, filter, klei; see Info-sheet Steentoets | Onderlaag |  | WTI | K |
| oneffenhedenHavendam | De mate waarin stenen verzakt zijn en of stenen boven de omliggende stenen uitsteken. Dit is slechts relevant voor steenzettingen op de kruin en het binnentalud van een havendam. Het gaat om de hoogte van de grootste opstaande rand in de zetting, waartegen de golfoverslag kan aanstromen, gevormd door twee stenen in opeenvolgende rijen. | Double | m | WTI | K |
| relatiefOpenOppervlak | Het relatieve open oppervlak is de verhouding tussen het oppervlak aan spleten (en gaten) en het totale zettingoppervlak (spleet- en gatoppervlak tezamen per vierkante meter). Of de spleten al dan niet zijn ingewassen met bijvoorbeeld steenslag is niet relevant. Het relatieve open oppervlak moet ingevuld worden als percentage. Als de spleetbreedte al is ingevuld, dan waarde NULL aanhouden. | Percentage | % | WTI | K |
| segmentBreedte | Breedte van dit taludsegment. Dit hoeft slechts ingevoerd te worden als dit segment horizontaal is. Anders wordt het berekend op basis van helling en niveau van onder- en bovengrens. | Double | m | WTI | K |
| soortelijkeMassaStenen | Soortelijke massa van de stenen in de toplaag | Double | kg/m³ | WTI | K |
| spleetbreedteLangsvoegen | Gemiddelde spleetbreedte van de spleten die evenwijdig aan de waterlijn lopen. In geval van steenzetting met erg varierende spleten (zoals basalt) kan ook volstaan worden met het invoeren van alleen het relatieve open oppervlak. Dan waarde NULL. | Double | m | WTI | K |
| spleetbreedteStootvoegen | Gemiddelde spleetbreedte van de spleten die langs het talud omhoog lopen. In geval van steenzetting met erg varierende spleten (zoals basalt) kan ook volstaan worden met het invoeren van alleen het relatieve open oppervlak. Dan waarde NULL. | Double | m | WTI | K |
| waardeValdeflectie | Waarde van de valgewichtdeflectiemeting in megapascal. Op elk niveau waar dit gemeten wordt, bepaald men de gemiddelde waarde per ca 10 m dijkstrekking. De laagste waarde is vervolgens maatgevend. Vul niets in als er geen VGD meting is uitgevoerd. | Double | Mpa | WTI | K |
| Shape |  | Geometry |  |  | K |

## ToplaagVerpakteBekleding

Beschrijving

Definitie

Toplaag verpakte bekleding. Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een verpakte bekleding.

Geen link in Aquo.

Toplaag. Buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie.

Herkomst definitie toplaag: Aquo

Bekleding. Dat waarmee iets bekleed is.

Herkomst definitie bekleding: Aquo

Bekleding waterkering. De bovenlaag eventueel in combinatie met een filter en de onderlaag van de waterkering ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeil.

Herkomst definitie bekleding waterkering: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Toplaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Toplaag bevat. ToplaagVerpakteBekleding erft de attributen van Toplaag.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag, Toplaag |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft ToplaagVerpakteBekleding ook alle attributen van IMWA GeoObject, Bekledingslaag en Toplaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag | MateriaalBekleding ToplaagVerpakte Bekleding |  | Aquo | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## Transportstelsel

Beschrijving

Definitie

Een samenstel van leidingen/leidingdelen en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Afvalwaterketen | Leiding, Overnamepunt, Rioolgemaal, Zuiveringseenheid |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| type |  | Type TransportStelsel |  |  | AWK |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. | String |  |  | AWK |
| opmerking | Een nadere toelichting | String |  |  | AWK |
| soortGeloosdWater | Het soort afvalwater dat door de leiding stroomt, waarde uit domein te kiezen. | TypeGeloosd Water |  |  | AWK |
| lengteStelsel | De totale lengte van alle leidingen in het transportstelsel, uitgedrukt in meter. | Integer | m |  | AWK |
| naam | Definitie: De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | String |  |  | AWK |
| eigenaar | De eigenaar van het rioolgemaal, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| beheerder | De beheerder van het rioolgemaal, waarde uit domein te kiezen. | Instantie |  |  | AWK |
| zuiveringseenheidID | relatie naar zuiveringseenheid | GUID |  |  | AWK |
| globalID |  | GlobalID |  |  | AWK |

## Tunnel

Beschrijving

Definitie

Ondergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden voorzien van een open bakconstructie.

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

|  | Punt | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Klein-/midschalig | Klein-/midschalig | Grootschalig |
| Representatie | Symbool naar eigen inzicht. Het hart van de tunnelconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak. | Geen omschrijving beschikbaar. | Feitelijke contouren inclusief uitgangen. Het gedeelte ondergronds kan bij benadering worden aangegeven. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Afsluitmiddel |
| Keringen | Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Tunneldeel | Nvt | Tunnelpart | Nvt |
| BGT | Tunneldeel | Vlak | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Geen omschrijving beschikbaar |
| --- | --- |
| Lijn | Geen omschrijving beschikbaar |
| Vlak | Tunneldeel |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Tunnel ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| categorie | Categorie waar het kunstwerk toe behoort. | Categorie |  |  | K |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP |  | K |
| drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering | Double | m NAP | Project | K |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Toelichting Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | Double | m NAP | Aquo | K |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | Double | m NAP | Aquo | K |
| ontwerpBuiten Waterstand | Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is. | Double | m NAP |  | K |
| breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening. | Double | n |  | K |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | K |

TunnelLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| tunnelID | Relatie naar Tunnel | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

TunnelVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| tunnelID | Relatie naar Tunnel | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## Vaarweg

Beschrijving

Definitie

Een aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Tussen hoofd- en zijvaarwegen wordt geen onderscheid gemaakt.

Geometrie

Niet van toepassing.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Watersysteem | HydroObject |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Vaarweg | Lijn | Oppervlaktewaterlichaam | Hoofdvaarweg |

Komt voor in

| Producten | Legger waterlopen, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Lijn | Als oppervlaktewater. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Vaarweg ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| vaarwegKlasse | De indeling van vaarwegen naar bevaarbaarheid zoals vastgesteld door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT) De bevaarbaarheidsklassen zijn genummerd met romeinse cijfers en een alfanumerieke waarde. | Bevaarbaarheidsklassen |  | Aquo expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart | W |

## VasteDam

Beschrijving

Definitie

Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Deze voorziening heeft tot doel een waterscheiding te vormen. Een dam kan ook dienen om op een stuk grond (weiland, landbouwgrond, huisperceel) te komen. Een dam is dan vaak voorzien van een duiker.

Geometrie

|  | Punt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |  |  |
| Representatie | Vaste dam |  | Unicode 79 |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de breedte van de dam |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem | Peilmerk, RegenwaterbufferCompartiment |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Vaste dam | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk | Nvt |
| INSPIRE | DamOrWeir | Punt | Hydrography | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de vaste dam, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft VasteDam ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| kerendeHoogte | De maatgevende kerende hoogte van het object. | Double |  | Aquo | W |
| breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. | Double | m | Aquo | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| regenwaterbufferCompartimentID | Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## VegetatieObject

Beschrijving

Definitie

Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.

Herkomst definitie: IMGeo

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Individuele bomen hoeven alleen te worden opgenomen indien dit gewenst is. Vaak zal dit in het stedelijk gebied wel gebeuren en in landelijk gebied niet, uitzonderingen daargelaten.

Onder vrijstaande vegetatieobjecten worden niet alleen die vegetatieobjecten opgenomen die strict genomen solitair zijn, zoals bomen, maar ook vegetatieobjecten die samen één geheel vormen zoals een heg.

Boom

Haag, voorbeeld 1						Haag, voorbeeld 2

Geometrie

|  | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Solitair: punt Gelijksoortige objecten: lijn of vlak | Nvt | Nvt |
| IMGeo | Vegetatieobject | Punt, lijn of vlak | Nvt | Boom, Haag |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Lijn | Geen omschrijving beschikbaar. |
| --- | --- |
| Vlak | Geen omschrijving beschikbaar. |

Functioneel Model

Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Keringen.

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft VegetatieObject ook alle attributen van IMWA GeoObject.

VegetatieObject

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| bgtStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object | BgtStatus |  | BGT | K |
| bgtType | De specificatie van het soort vrijstaand vegetatieobject. | TypeVegetatieObjectIMGeo |  | IMGeo | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | K |

VegetatieObjectLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| VegetatieObjectID | Relatie naar VegetatieObject | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

VegetatieObjectVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| VegetatieObjectID | Relatie naar VegetatieObject | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

Bijlage

Boom

Haag

voorbeeld 1

voorbeeld 2

## Verbindingsstuk

Beschrijving

Definitie

Een hulpstuk bestemd voor het verbinden van leidingen.

Heeft extra M-dimensie (hoogte in meters t.o.v. NAP).

Herkomst definitie: GWSW

Geen definitie in AQUO

Geometrie

|  | Punt |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Leiding |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Verbindingsstuk ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| soortVerbindingsstuk | Het soort verbindingsstuk, waarde uit domein te kiezen. | Type Verbindingsstuk |  |  | AWK |
| typeVerbinding | Het type verbinding, komt in IRIS uit een domein | VerbindingsType |  |  | AWK |
| soortMateriaal | Het materiaal waarvan het verbindingsstuk gemaakt is, waarde uit domein te kiezen. | Materiaal Afvalwaterketen |  |  | AWK |
| buitenDiameter | De buitendiameter van het verbindingsstuk in mm | Double | mm |  | AWK |
| binnenDiameter | De binnendiameter van het verbindingsstuk in mm. | Double | mm |  | AWK |
| buitenDiameter2 | De 2e buitendiameter van het verbindingsstuk in mm | Double | mm |  | AWK |
| binnenDiameter2 | De 2e binnendiameter van het verbindingsstuk in mm | Double | mm |  | AWK |
| gradenBocht | Het aantal graden van de bocht in het verbindingsstuk | Integer | graden |  | AWK |
| horizontaleKnik | De horizontale knik van het verbindingsstuk in graden. | Integer | graden |  | AWK |
| straalBocht | De straal van de bocht in het verbindingsstuk in meter. | Integer | m |  | AWK |
| verticaleKnik | De verticale knik van het verbindingsstuk in graden. | Integer | graden |  | AWK |
| pakking | Indicatie of er een pakking is gebruikt | String |  |  | AWK |
| leidingID | relatie naar leiding | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

## Verdediging

Beschrijving

Definitie

Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water

Herkomst definitie: Aquo (Profielverdediging)

Toelichting

Onder de definitie van "verdediging" vallen alle soorten talud- en bodemverdedigingen, zoals bijvoorbeeld: damwanden, kademuren, betuiningen en beschoeingen.

Een verdediging is altijd kleiner of gelijk aan het bijbehorende waterdeel en daarmee ook altijd kleiner of gelijk aan het HydroObject. Er kunnen op een HydroObject/Waterdeel wel meerdere Verdedigingen van toepassing zijn zowel aan de "linker" als de "rechter" oever.

Geometrie

|  | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Watersysteem | RegenwaterbufferCompartiment |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Profielverdediging | Lijn | Nvt | Betuining, Cascade, Damwand, Kademuur, Keermuur |
| IMGEO | Keermuur-niet-bgt | Vlak | Kunstwerkdeel | Niet van toepassing |
| BGT | Strekdam Kademuur, Damwand, Walbescherming | Vlak Vlak | Kunstwerkdeel Scheiding | Niet van toepassing Niet van toepassing |

Komt voor in

| Producten | Legger waterlopen, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Lijn | Hartlijn conctructie |
| --- | --- |
| Vlak | Afbeelding feitelijke contouren |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Verdediging ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Verdediging

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| soortVerdediging | Een aanduiding voor het soort constructie dat als verdediging dient doet. Typische soorten verdediging zijn: beschoeiing, betuining, damwand, riet. | TypeVerdediging |  |  | W |
| BGTType |  | TypeScheiding |  |  | W |
| relatieveHoogteligging |  | SmallInteger |  |  | W |
| BGTStatus |  | BgtStatus |  |  | W |
| inOnderzoek |  | String |  |  | W |
| soortMateriaalOever | Materiaal oever is het hoofdmateriaal van de oeverconstructie | MateriaalOever |  |  | W |
| regenwaterbuffer CompartimentID | Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | W |

VerdedigingVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| verdedigingID | Relatie naar Verdediging | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Vispassage

Beschrijving

Definitie

Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Geometrie

|  | Punt |  |  | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  | Grootschalig |
| Representatie | Vispassage |  | Unicode 80 | Afbeelding feitelijke contouren |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vispassage |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Afsluitmiddel, Bedieningsplicht,Kunstwerkdeel ,Onderhoudsplicht |
| Keringen | Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Vispassage | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk | Aalpijp, Bekkentrap, Deniltrap, Vislift, Vissluis, Vistrap |
| IMGEO | Vispassage | Vlak | Kunstwerkdeel | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem, DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de vispassage, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |
| Vlak | De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeo |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Vispassage ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid.

Vispassage

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| categorie | Categorie kering waar de vispassage toe behoort of deel van uitmaakt. | Categorie |  | Project | K |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP |  | K |
| soortVispassage | Een aanduiding voor de wijze waarop de migratie van vis mogelijk is. | TypeVispassage |  | Aquo | W |
| drempelpeil | Het peil in NAP van de drempel van de kering | Double | m NAP | Project | K |
| signaleringspeil | De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Toelichting Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen | Double | m NAP | Aquo | K |
| sluitpeil | De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openkeerpeil | Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. | Double | m NAP | Aquo | K |
| openingspeil | Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. | Double | m NAP | Aquo | K |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| ontwerpBuiten Waterstand | Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is. | Double | m NAP |  | K |
| breedteOpening | Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening. | Double | m |  | K |
| afvoerCoefficient | Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. | Double |  | Aquo | K |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

VispassageVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | W |
| vispassageID | Relatie naar Vispassage | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## VlijlaagUitvullaag

Beschrijving

Definitie

Vlijlaag: Een tussenlaag in de bekledingsconstructie  met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen die in verband zijn geplaatst.

Herkomst definitie: Aquo

Uitvullaag: Een dun laagje granulair materiaal, bedoeld om oneffenheden van het oppervlak van de laag eronder op te vullen, zodat een vlak oppervlak voor het plaatsen van de toplaagelementen wordt verkregen.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Bekledingslaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Bekledingslaag bevat. VlijlaagUitvullaag erft de attributen van Bekledingslaag.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Bekledingslaag |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | FilterVlijlaag, Uitvullaag | Vlak | Bekledingslaag | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinning Onbekend

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft VlijlaagUitvullaag ook alle attributen van IMWA GeoObject en Bekledingslaag.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| volgnummer | Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde | SmallInteger |  |  | K |
| typeBekledingLaag | Nadere aanduiding van het type bekledinglaag. | TypeBekledingLaag |  |  | K |
| typeMateriaalBekleding | Type materiaal van de bekledingslaag | MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag |  | Aquo | K |
| dikte | Dikte van de bovenste granulaire filterlaag (uitvullaag). Als er geen filterlaag (uitvullaag) is, dan moet de waarde NULL zijn. | Double | m | WTI | K |
| porositeit | Porositeit van de bovenste granulaire filterlaag (uitvullaag), gedefinieerd als de verhouding tussen het porienvolume en het totale volume. | Double | ratio | WTI | K |
| korrelverdeling | Korrelverdeling van de bovenste filterlaag. | Double | m/per-centiel | WTI | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

Bijlage

De bovenkant van een uitvullaag voor het aanbrengen van een laag asfalt

## Voorde

Beschrijving

Definitie

Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop.

Herkomst definitie: Aquo

Geometrie

|  | Punt |  | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend |  | Geen zoomniveau bekend | Geen zoomniveau bekend |
| Representatie |  | Unicode 81 | Geen omschrijving beschikbaar | Geen omschrijving beschikbaar |
|  | Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de voorde |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA_GeoObject, Metadata |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Voorde | punt | Kunstwerk | Nvt |
| IMGEO | Voorde | Punt of lijn | Kunstwerkdeel | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Watersysteem |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de voorde, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van het object |
| --- | --- |
| Lijn | Geen omschrijving beschikbaar |
| Vlak | De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeo |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Voorde ook alle attributen van IMWA GeoObject.

Voorde

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| breedte | De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object | Double |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

VoordeLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| voordeID | Relatie naar Voorde | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | W |

VoordeVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| voordeID | Relatie naar Voorde | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Vuilvang

Beschrijving

Definitie

Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Typische soorten vuilvangen zijn krooshekken en vangbalken.

Geometrie

|  | Punt |  |  | Vlak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig / midschalig |  |  | Grootschalig |
| Representatie | Vangbalk |  | Unicode 82 | Afbeelding feitelijke contouren |
|  | Krooshek |  | Unicode 83 |  |
|  | Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vuilvang |  |  |  |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Vuilvang | Kleinschalig: punt Grootschalig: vlak | Kunstwerk | Krooshek Vangbalk |
| IMGEO | Vuilvang | Punt of lijn | Waterinrichtingselement | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van de vuilvangconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak |
| --- | --- |
| Vlak | Zie de inwinningsregel IMGEO van Waterdeel |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Vuilvang ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

Vuilvang

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| soortVuilvang | Een aanduiding voor vuilvang gebaseerd op de constructie waarmee drijvend vuil gevangen wordt. Typische soorten vuilvang zijn: krooshek, drijfbalk, rooster. | Type Vuilvang |  | Aquo | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| soortRegelbaarheid | Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. De soorten regelbaarheid zijn automatisch op afstand, automatisch ter plaatse, handmatig, niet regelbaar. | Type Regelbaarheid |  | Aquo | W |
| BGTStatus |  | BgtStatus |  |  | W |
| soortWaterinrichtingselement |  | Type Waterinrichting Plus |  |  | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

VuilvangLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| vuilvangID | Relatie naar Vuilvang | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | W |

VuilvangVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| vuilvangID | Relatie naar Vuilvang | GUID |  |  | W |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Wandconstructie

Beschrijving

Definitie

Een zelfstandige constructie die verticaal geplaatst is met als doel water of grond te keren.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Voorbeeld van gebruik: damwand, diepwand, keermuur, kademuur

Damwand				Keermuur

Kademuur			      Diepwand (aanlegmethode)

Geometrie

|  | Punt | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |
| Keringen | Anker, Ankerveld, Kistdam, Kwelscherm, Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Wandconstructie | Lijn | Waterkering | Damwand, Diepwand, Kademuur |
| IMGeo | Keermuur |  | Kunstwerkdeel |  |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Punt | Geen omschrijving beschikbaar. |
| --- | --- |
| Vlak | Bij kartering: de wandconstructies worden gekarteerd op basis van luchtfoto’s en BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van veldkennis. Bij inmeten: de omtrek van de constructie wordt opgenomen (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen, van toepassing op wanden>30cm). |
| Lijn | Bij inmeten: de as van de constructie wordt opgenomen. Bij kartering: de wandconstructies worden gekarteerd op basis van luchtfoto’s en BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van veldkennis (Bron: HHNK Object- en Gegevenshandboek GIS Waterkeringen). |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Wandconstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeWaterkerende Constructie | Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). | TypeWaterkerende Constructie |  |  | K |
| typeWandconstructie | Nadere aanduiding van het type wandconstructie. | TypeWandconstructie |  |  | K |
| lengte | Lengte van het kunstwerk. | Double | m | Project | K |
| kerendeHoogte | Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP |  | K |
| drempelHoogte | Drempelhoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. | Double | m NAP | Project | K |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |

WandconstructiePunt

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | K |

WandconstructieVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| wandconstructieID | Relatie naar Wandconstructie | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

Bijlage

## Waterbeheergebied

Beschrijving

Definitie

Niet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer. Waterbeheergebieden zijn een organisatorische (beheersmatige) indeling van 'watergebieden'.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Waterbeheergebied is als overgang naar de IMWA standaard opgenomen in DAMO 2.0, vooralsnog zonder attributen, puur om de hiërarchie aan te geven. Het betreft een overkoepelend object waaronder het object PeilbesluitGebied valt.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Watersysteem | Peilgebied vigerend, Peilbesluit gebied |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Waterbeheergebied | Vlak | Nvt | PeilbesluitGebied |

Functioneel Model

## Waterdeel

Beschrijving

Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.

Herkomst definitie: BGT

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Afbeelding feitelijke contouren |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Metadata |
| Watersysteem | HydroObject |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Waterdeel | Lijn of vlak | Nvt | Nvt |
| BGT | Waterdeel | Vlak | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger waterlopen, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Vlak | Werkelijke contouren: De inwinningsregels maken onderscheid tussen de inwinningsregel BGT en inwinningsregel IMGEO (voor Waterinrichtingselementen) |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| BGTStatus | De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object | BgtStatus |  | BGT | W |
| BGTType | Specificatie van het soort Water. | TypeWater |  | BGT | W |
| plusType | Specificatie van het soort Water, nadere classificatie. | TypeWaterPlus |  | IMGeo | W |
| bronhouder | De bronhoudercode van het object. Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder. | Bronhouder |  | BGT | W |
| code | Een uniek identificerende code voor het object. Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | String |  |  | W |
| detailniveauGeometrie | Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand. Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset | Double |  | inspire | W |
| eindRegistratie | Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig. | Date |  |  | W |
| inOnderzoek | Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object. | JaNee |  | BGT | W |
| lvPublicatiedatum | Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog. | Date |  |  | W |
| naamspace | Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | String |  |  | W |
| relatieveHoogteligging | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object | SmallInteger |  | BGT | W |
| hydroobjectID | Relatie naar HydroObject | GUID |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | W |

## Waterkering

Beschrijving

Definitie

Kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Waterkeringen worden ingededeeld in de categoriën: primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. Voorbeelden van waterkeringen zijn: dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden.

Geometrie

|  | Lijn | Lijn |
| --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Kleinschalig/midschalig | Grootschalig |
| Representatie | Ligging van de waterkering | De begrenzingen van de waterkering in de zin van de keur (weergave als samenstel relevante lijnen) |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | DuikerSifonHevel, Gemaal, MeetlocatieProfiel, NormGeparamProfiel, Sluis, Stuw, Vispassage |
| Keringen | Aansluitconstructie, BekledingConstructie, Coupure, FlexibeleWaterkering, Kernopbouw, Referentiestelsel, Teenbestorting, Tunnel, Wandconstructie, WaterkeringSectie, WaterkeringStelselAgg, WaterstaatswerkWaterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Waterkering | Lijn of vlak | Waterstaatswerk | Dam, Dijk, Duin, Hoge gronden |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Lijn (klein-, midschalig) | Geen omschrijving beschikbaar. |
| --- | --- |
| Lijn (grootschalig) | Geen omschrijving beschikbaar. |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Waterkering ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| categorie | Hoogste categorie waterkeringstelsel waar waterkering toe behoort. | CategorieWaterkering |  | Project | K |
| typeWaterkering | Het type van de waterkering | TypeWaterkering |  | Project | K |
| soortReferentielijn | Aanduiding van het type referentielijn. | TypeReferentielijn |  | IMWA | K |
| waterstaatswerk WaterkeringID | Relatie naar WaterstaatswerkWaterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

## WaterkeringSectie

Beschrijving

Definitie

Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Onder andere voor de toetsing worden waterkeringen ingedeeld in secties.

Voorbeelden: toetssectie, inspectievak, onderhoudsvak.

Geometrie

|  | Lijn |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Keringen | Waterkering |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Waterkeringsectie | Lijn | Nvt | HWBPProjectSectie ToetsspoorSectie, Ondergrondsectie, ToetsspoorDeelsectie |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Lijn | Geen omschrijving beschikbaar. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft WaterkeringSectie ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeWaterkeringsectie | Nadere aanduiding van het type waterkeringsectie. | TypeWaterkeringsectie |  |  | K |
| afstandBegin | Afstand (in meters) van het begin van de sectie t.o.v. het bepaalde nulpunt van de waterkering. | Integer | m |  | K |
| afstandEinde | Afstand (in meters) van het einde van de sectie t.o.v. het bepaalde nulpunt van de waterkering. | Integer | m |  | K |
| waterkeringID | Relatie naar Waterkering | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

## WaterkeringStelselAgg

Beschrijving

Definitie

Een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Voorbeeld van een stelsel zijn de dijktrajecten voor de primaire keringen.

Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject |
| Keringen | Waterkering |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | WaterkeringStelsel | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft WaterkeringStelselAgg ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeWaterkeringstelsel | Nadere aanduiding van het type waterkeringstelsel. Toelichting: Dijkring, Dijktraject | Type Waterkeringstelsel |  | Project | K |
| categorieWaterkeringstelsel | Nadere aanduiding van de categorie van het waterkeringstelsel. Toelichting: Primair, Regionaal, Overig | Categorie Waterkering |  |  | K |
| dijkringNummer | Geeft het dijkring nummer van het stelsel aan. | String |  |  | K |
| normGroep | De norm groep waartoe de norm behoort van het waterkeringstelsel. | NormGroep |  | Project | K |
| normKader |  | NormKader |  |  | K |
| normWaarde | Veiligheidsnorm waarde waaraan een waterkering moet voldoen gelet op voor het waterkerend vermogen bepalende factoren Toelichting: Gerepresenteerd als een geheelgetal (1:x) | String | 1:x | Project | K |

## WaterstaatswerkWaterkering

Beschrijving

Definitie
Volgt.

Herkomst definitie: Volgt.

Toelichting

Het betreft de zonering zoals die volgt uit de waterwet. In de termen van IMGEO betreft het een functioneelgebied.

- Het waterstaatswerk waterkering heeft een 1:1 relatie met het object Waterkering.

- De vlakken vormen de basis van het BGT-object ‘functioneel gebied: waterkering’

- Het waterstaatswerk waterkering is de bron voor het bepalen van de aangrenzende beschermingszones.

- Het waterstaatswerk wordt in de lengterichting afgebakend door het type waterkering, net zoals het object waterkering. In de dwarsrichting wordt het waterstaatswerk afgebakend door de teenlijnen.

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Beschermingszone |
| Keringen | Waterkering |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Vlak | Geen omschrijving beschikbaar. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft WaterstaatswerkWaterkering ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## WeesConstructie

Beschrijving

Definitie

Constructie die is achtergelaten in de Kering.

Herkomst definitie: Project

Toelichting

In keringen bevinden zich in bepaalde gevallen nog oude constructies. Bijvoorbeeld oude funderingen of achtergelaten onderdelen van de gemaal.

Geometrie

|  | Punt | Lijn | Vlak |
| --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |

Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft WeesConstructie ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| Omschrijving | Omschrijving van de weesconstructie | String |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | K |

WeesconstructieLijn

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| weesconstructieID | Relatie naar Weesconstructie | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een lijn | Geometry |  |  | K |

WeesconstructieVlak

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| weesconstructieID | Relatie naar Weesconstructie | GUID |  |  | K |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID |  | ESRI | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## Zandvang

Beschrijving

Definitie

Inrichting in een waterloop die dient om het door het water meegevoerde zand te laten bezinken.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Door de stroomsnelheid in het water te verminderen (bijv. door de waterloop te verbreden) kan in het water aanwezig zand bezinken.

Geometrie

|  | Punt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |  |  |
| Representatie | Zandvang |  | Unicode 36 |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Watersysteem, Metadata |
| Watersysteem, Keringen | Onderhoudsplicht |

Relaties standaarden

Niet van toepassing.

Komt voor in

| Producten | Legger Watersysteem, beheerregister waterlopen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Watersysteem |

Inwinningsregels

| Punt | Het hart van het object |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Zandvang ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWatersysteem.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | EsriFieldTypeOID |  |  | W |
| richting | Rotatierichting | Single |  |  | W |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| soortZandvang | Een aanduiding voor het soort constructie dat als zandvang dient. Typische soorten zandvang is een verbreding in de waterloop. | SmallInteger |  | Aquo | W |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een punt | Geometry |  |  | W |

## Zinkstuk

Beschrijving

Definitie

Object ter bescherming van delen van de vooroever.

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Geen zoomniveau bekend. |
| Representatie | Geen omschrijving beschikbaar. |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | Legger Waterveiligheid, Metadata |
| Keringen | Bestorting |

Relaties standaarden

| Standaard | Entiteit | Geometrie | Generalisatie | Specialisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMWA | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |

Komt voor in

| Producten | Legger Waterveiligheid, Beheerregister Keringen |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Keringen |

Inwinningsregels

| Vlak | Geen omschrijving beschikbaar. |
| --- | --- |

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Zinkstuk ook alle attributen van IMWA GeoObject en LeggerWaterveiligheid.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | K |
| typeMateriaalZinkstuk |  | MateriaalZinkstuk |  |  | K |
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin het object is aangelegd. | SmallInteger |  | Project | K |
| bestortingID | Relatie naar Bestorting | GUID |  |  | K |
| metadataID | Relatie naar Metadata | GUID |  |  | A |
| Shape | Geometrische representatie van het object middels een vlak | Geometry |  |  | K |

## Zuiveringseenheid

Beschrijving

Definitie

Een zuiveringseenheid is een afbakening van de zone, waarbinnen al het afvalwater naar éénzelfde rioolwaterzuivering wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden. De grenzen van de zuiveringseenheid hoeven zich niet te beperken tot de Gemeentegrenzen.

Herkomst definitie: GWSW

Gebied waarbinnen alle rioleringsgebieden uitmonden in 1 RWZI

Herkomst definitie: AQUO

Geometrie

|  | Vlak |
| --- | --- |
| Zoomniveau | Niet van toepassing |
| Representatie | Naar eigen inzicht |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Algemeen | IMWA GeoObject, Metadata |
| Afvalwaterketen | Transportstelsel, RWZI |

Relaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.

Komt voor in

| Producten | Geen producten gedefinieerd |
| --- | --- |
| Onderdeel van | DAMO Afvalwaterketen |

Inwinningsregels

Geen omschrijving beschikbaar.

Functioneel Model

Attributen

Naast onderstaande attributen heeft Zuiveringseenheid ook alle attributen van IMWA GeoObject.

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Een-heid | Bron definitie | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |  | AWK |
| rwziID | relatie naar RWZI | GUID |  |  | AWK |
| metadataID | relatie naar Metadata | GUID |  |  | AWK |
| Shape |  | Geometry |  |  | AWK |

# Domeinen

Inleiding

Klik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaan

| A | AandrijvingPomp AardOnderhoudsplicht | Afsluitwijzen |
| --- | --- | --- |
| B | Bedieningsplichtige Bedieningsverplichting Bevaarbaarheidsklassen | BgtStatus Bronhouder |
| C | Categorie CategorieOppervlaktewater | CategorieWaterkering |
| D | Diepteklasse Dijkopbouw | DrukKlasse Dimensie |
| E | Eenheid | Eenheidpeil |
| F | FunctieAfsluitmiddel FunctieGemaal FunctieOppervlaktewater FysiekVoorkomenBegroeidterrein | FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus |
| G | GedragGraszode GrasKwaliteit | GrondsoortZode |
| H | HoogMiddenLaag |  |
| I | InwinnendeInstantie Instantie | InwinningsMethode |
| J | J_N_of_Onbekend JaNee | JaNeeNvt |
| K | KleiKwaliteit KRWstatus | KRWwatertype |
| L | LeggerStatus | LokatieGrasbekleding |
| M | MateAangetastOppervlak MateriaalAfvalwaterketen MateriaalBekledingAfwerkingslaag MateriaalBekledingBasismateriaal MateriaalBekledingGeotextiel MateriaalBekledingToplaagAsfalt MateriaalBekledingToplaagBeton MateriaalBekledingToplaagGras MateriaalBekledingToplaagLosgestortMateriaal MateriaalBekledingToplaagSteenzetting | MateriaalBekledingToplaagVerpakteBekleding MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag MateriaalDrainageBuis MateriaalGordingen MateriaalKunstwerk MateriaalOever MateriaalTeenbestorting MateriaalZinkstuk MetingKwantiteitEenheid |
| N | Niveau NormGroep | NormKader NauwkeurigheidXYvalue |
| O | Onderhoudsplichtige Onderlaag Ontstaanswijze | OrdeScope OrdeSystematiek OverlaatOnderlaat |
| P | PeilgebiedStatus Percentage Persistentie Planstatus PositiefNegatief | Profielsoort ProfielTekenCode ProfielWeergave Provincie |
| R | ReferentievlakkenDieptematen |  |
| S | SoortKwantiteitsmeting SoortNatuurlijkeOever | Status StatusPlus |
| T | TypeAfsluiter TypeAfvoerAanvoergebied TypeBediening TypeBekledingconstructie TypeBekledingLaag TypeBodemlaag TypeBrug TypeConstructieOpbouw TypeController TypeDoelvariabele TypeFilterlaag TypeFunctioneelGebied TypeFunctioneelGebiedPlus TypeGeloosdWater TypeHydraulischObject TypeIBA TypeInvloedslijn TypeInwinningsmethode TypeKabel TypeKathodischeBescherming TypeKernopbouw TypeKruising TypeKunstwerk TypeKunstwerkPlus TypeKwelscherm TypeLeiding TypeMeetnet TypeMeetinstrument TypeOndergrond TypeOndersteunendWaterdeel TypeOpstellingPomp TypeOverbruggingsdeel TypeOvergangsconstructie TypeOverstort TypePaalIMGeo TypeParameter TypePeilgebied TypePeilmerk TypePiggingInstallatie | TypePomp TypePompschakeling TypeProfiel TypePut TypePutPlus TypeRandvoorwaarde TypeRandvoorziening TypeReferentielijn TypeReferentiestelsel TypeRegelbaarheid TypeRegenwaterbuffer TypeRioolgemaal TypeRuwheid TypeRWZI TypeScheiding TypeSluis TypeStelsel TypeStreefpeil TypeStromingsbegeleiding TypeSturing TypeStuurvariabele TypeStuw TypeTaak TypeTransportStelsel TypeVegetatieObjectIMGeo TypeVerbindingsstuk TypeVerdediging TypeVoedingskabel TypeVispassage TypeVuilvang TypeWandconstructie TypeWater TypeWaterinrichtingPlus TypeWaterkerendeConstructie TypeWaterkering TypeWaterkeringsectie TypeWaterkeringstelsel TypeWaterPlus TypeWetverordening |
| U |  |  |
| V | Vormen VullingsWijze | VerbindingsType |
| W | WaarOnwaar Waterbeheerder WaterstaatkundigeZonering WatertypeKwalitatief | WatertypeKwantitatief WelGeen WindstreekMuurvlak |

## A tot en met M

AandrijvingPomp

Beschrijving

| Definitie | Aandrijving pomp |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Pomp | soortAandrijving | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Vijzelgemaal |
| 2 | Centrifugaal |
| 3 | Schroefcentrifugaal |
| 4 | Schroef |
| 5 | Diesel |
| 6 | Elektrisch |
| 7 | Wind |
| 8 | Zonne-energie |
| 9 | Axiaal |
| 10 | Halfaxiaal |
| 11 | Radiaal |
| 97 | Ntb |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

AardOnderhoudsplicht

Beschrijving

| Definitie | Onderhoudsplicht aard |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Onderhoudsplicht | onderhoudsverplichting | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | hoofdwaterkering |
| 2 | waterkering |
| 3 | hoofdwatergang |
| 4 | watergang |
| 5 | kunstwerk |
| 6 | bediening afsluitmiddelen (hoofd)waterkering |
| 99 | onbekend |

Afsluitwijzen

Beschrijving

| Definitie | Afsluitwijzen |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afsluitmiddel | soortAfsluitmiddel | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | deur |
| 2 | schotbalk sponning |
| 3 | zandzakken |
| 4 | schuif |
| 5 | terugslagklep |
| 6 | tolklep |
| 97 | niet afsluitbaar |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

Bedieningsplichtige

Beschrijving

| Definitie | Bedieningsplichtige |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Bedieningsplicht | bedieningsplichtige | 1 |

Attributen

| Omschrijving | Waarde |
| --- | --- |
| Waterschap | 1 |
| Gemeente | 2 |
| Provincie | 3 |
| Overig | 98 |

Bedieningsverplichting

Beschrijving

| Definitie | Bedieningsverplichting |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Bedieningsplicht | bedieningsverplichting | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Bediening kunstwerk |

Bevaarbaarheidsklassen

Beschrijving

| Definitie | Bevaarbaarheidsklassen |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Vaarweg | vaarwegKlasse | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| I | I |
| II | II |
| III | III |
| IV | IV |
| Va | Va |
| Va+zeevaartuigen | Va+zeevaartuigen |
| Vb | Vb |
| Vb+zeevaartuigen | Vb+zeevaartuigen |
| VIa | VIa |
| VIa+zeevaartuigen | VIa+zeevaartuigen |
| VIb | VIb |
| VIb+zeevaartuigen | VIb+zeevaartuigen |
| VIc | VIc |
| VIc+zeevaartuigen | VIc+zeevaartuigen |

BgtStatus

Beschrijving

| Definitie | BGT Status |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| BegroeidTerreindeel | BGTStatus |  |
| FunctioneelGebied | BGTStatus |  |
| Kunstwerkdeel | BGTStatus |  |
| OnbegroeidTerreindeel | BGTStatus |  |
| OndersteunendWaterdeel | BGTStatus |  |
| Overbruggingsdeel | BGTStatus |  |
| Paal | BGTStatus | 1 |
| Put | BGTStatus |  |
| VegetatieObject | bgtStatus | 1 |
| Verdediging | BGTStatus |  |
| Vuilvang | BGTStatus |  |
| Waterdeel | BGTStatus |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Bestaand |

Bronhouder

Beschrijving

| Definitie | Bronhouder |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | BGT |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Plaatsbepalingspunt | bronhouder | nvt |
| Waterdeel | bronhouder | nvt |
| OnbegroeidTerreindeel | bronhouder | nvt |
| OndersteunendWaterdeel | bronhouder | nvt |
| BegroeidTerreindeel | bronhouder | nvt |
| Rioleringsgebied | gemeente | nvt |
| Overnamepunt | gemeente | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| G0003 | Gemeente Appingedam |
| G0005 | Gemeente Bedum |
| G0007 | Gemeente Bellingwedde |
| G0009 | Gemeente Ten Boer |
| G0010 | Gemeente Delfzijl |
| G0014 | Gemeente Groningen |
| G0015 | Gemeente Grootegast |
| G0017 | Gemeente Haren |
| G0018 | Gemeente Hoogezand-Sappemeer |
| G0022 | Gemeente Leek |
| G0024 | Gemeente Loppersum |
| G0025 | Gemeente Marum |
| G0034 | Gemeente Almere |
| G0037 | Gemeente Stadskanaal |
| G0040 | Gemeente Slochteren |
| G0047 | Gemeente Veendam |
| G0048 | Gemeente Vlagtwedde |
| G0050 | Gemeente Zeewolde |
| G0051 | Gemeente Skarsterlân |
| G0053 | Gemeente Winsum |
| G0055 | Gemeente Boarnsterhim |
| G0056 | Gemeente Zuidhorn |
| G0058 | Gemeente Dongeradeel |
| G0059 | Gemeente Achtkarspelen |
| G0060 | Gemeente Ameland |
| G0063 | Gemeente het Bildt |
| G0070 | Gemeente Franekeradeel |
| G0072 | Gemeente Harlingen |
| G0074 | Gemeente Heerenveen |
| G0079 | Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland |
| G0080 | Gemeente Leeuwarden |
| G0081 | Gemeente Leeuwarderadeel |
| G0082 | Gemeente Lemsterland |
| G0085 | Gemeente Ooststellingwerf |
| G0086 | Gemeente Opsterland |
| G0088 | Gemeente Schiermonnikoog |
| G0090 | Gemeente Smallingerland |
| G0093 | Gemeente Terschelling |
| G0096 | Gemeente Vlieland |
| G0098 | Gemeente Weststellingwerf |
| G0106 | Gemeente Assen |
| G0109 | Gemeente Coevorden |
| G0114 | Gemeente Emmen |
| G0118 | Gemeente Hoogeveen |
| G0119 | Gemeente Meppel |
| G0140 | Gemeente Littenseradiel |
| G0141 | Gemeente Almelo |
| G0147 | Gemeente Borne |
| G0148 | Gemeente Dalfsen |
| G0150 | Gemeente Deventer |
| G0153 | Gemeente Enschede |
| G0158 | Gemeente Haaksbergen |
| G0160 | Gemeente Hardenberg |
| G0163 | Gemeente Hellendoorn |
| G0164 | Gemeente Hengelo |
| G0166 | Gemeente Kampen |
| G0168 | Gemeente Losser |
| G0171 | Gemeente Noordoostpolder |
| G0173 | Gemeente Oldenzaal |
| G0175 | Gemeente Ommen |
| G0177 | Gemeente Raalte |
| G0180 | Gemeente Staphorst |
| G0183 | Gemeente Tubbergen |
| G0184 | Gemeente Urk |
| G0189 | Gemeente Wierden |
| G0193 | Gemeente Zwolle |
| G0196 | Gemeente Rijnwaarden |
| G0197 | Gemeente Aalten |
| G0200 | Gemeente Apeldoorn |
| G0202 | Gemeente Arnhem |
| G0203 | Gemeente Barneveld |
| G0209 | Gemeente Beuningen |
| G0213 | Gemeente Brummen |
| G0214 | Gemeente Buren |
| G0216 | Gemeente Culemborg |
| G0221 | Gemeente Doesburg |
| G0222 | Gemeente Doetinchem |
| G0225 | Gemeente Druten |
| G0226 | Gemeente Duiven |
| G0228 | Gemeente Ede |
| G0230 | Gemeente Elburg |
| G0232 | Gemeente Epe |
| G0233 | Gemeente Ermelo |
| G0236 | Gemeente Geldermalsen |
| G0241 | Gemeente Groesbeek |
| G0243 | Gemeente Harderwijk |
| G0244 | Gemeente Hattem |
| G0246 | Gemeente Heerde |
| G0252 | Gemeente Heumen |
| G0262 | Gemeente Lochem |
| G0263 | Gemeente Maasdriel |
| G0265 | Gemeente Millingen aan de Rijn |
| G0267 | Gemeente Nijkerk |
| G0268 | Gemeente Nijmegen |
| G0269 | Gemeente Oldebroek |
| G0273 | Gemeente Putten |
| G0274 | Gemeente Renkum |
| G0275 | Gemeente Rheden |
| G0277 | Gemeente Rozendaal |
| G0279 | Gemeente Scherpenzeel |
| G0281 | Gemeente Tiel |
| G0282 | Gemeente Ubbergen |
| G0285 | Gemeente Voorst |
| G0289 | Gemeente Wageningen |
| G0293 | Gemeente Westervoort |
| G0294 | Gemeente Winterswijk |
| G0296 | Gemeente Wijchen |
| G0297 | Gemeente Zaltbommel |
| G0299 | Gemeente Zevenaar |
| G0301 | Gemeente Zutphen |
| G0302 | Gemeente Nunspeet |
| G0303 | Gemeente Dronten |
| G0304 | Gemeente Neerijnen |
| G0307 | Gemeente Amersfoort |
| G0308 | Gemeente Baarn |
| G0310 | Gemeente De Bilt |
| G0312 | Gemeente Bunnik |
| G0313 | Gemeente Bunschoten |
| G0317 | Gemeente Eemnes |
| G0321 | Gemeente Houten |
| G0327 | Gemeente Leusden |
| G0331 | Gemeente Lopik |
| G0335 | Gemeente Montfoort |
| G0339 | Gemeente Renswoude |
| G0340 | Gemeente Rhenen |
| G0342 | Gemeente Soest |
| G0344 | Gemeente Utrecht |
| G0345 | Gemeente Veenendaal |
| G0351 | Gemeente Woudenberg |
| G0352 | Gemeente Wijk bij Duurstede |
| G0353 | Gemeente IJsselstein |
| G0355 | Gemeente Zeist |
| G0356 | Gemeente Nieuwegein |
| G0358 | Gemeente Aalsmeer |
| G0361 | Gemeente Alkmaar |
| G0362 | Gemeente Amstelveen |
| G0363 | Gemeente Amsterdam |
| G0365 | Gemeente Graft-De Rijp |
| G0370 | Gemeente Beemster |
| G0373 | Gemeente Bergen (NH.) |
| G0375 | Gemeente Beverwijk |
| G0376 | Gemeente Blaricum |
| G0377 | Gemeente Bloemendaal |
| G0381 | Gemeente Bussum |
| G0383 | Gemeente Castricum |
| G0384 | Gemeente Diemen |
| G0385 | Gemeente Edam-Volendam |
| G0388 | Gemeente Enkhuizen |
| G0392 | Gemeente Haarlem |
| G0393 | Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude |
| G0394 | Gemeente Haarlemmermeer |
| G0395 | Gemeente Harenkarspel |
| G0396 | Gemeente Heemskerk |
| G0397 | Gemeente Heemstede |
| G0398 | Gemeente Heerhugowaard |
| G0399 | Gemeente Heiloo |
| G0400 | Gemeente Den Helder |
| G0402 | Gemeente Hilversum |
| G0405 | Gemeente Hoorn |
| G0406 | Gemeente Huizen |
| G0415 | Gemeente Landsmeer |
| G0416 | Gemeente Langedijk |
| G0417 | Gemeente Laren |
| G0420 | Gemeente Medemblik |
| G0424 | Gemeente Muiden |
| G0425 | Gemeente Naarden |
| G0431 | Gemeente Oostzaan |
| G0432 | Gemeente Opmeer |
| G0437 | Gemeente Ouder-Amstel |
| G0439 | Gemeente Purmerend |
| G0441 | Gemeente Schagen |
| G0448 | Gemeente Texel |
| G0450 | Gemeente Uitgeest |
| G0451 | Gemeente Uithoorn |
| G0453 | Gemeente Velsen |
| G0457 | Gemeente Weesp |
| G0458 | Gemeente Schermer |
| G0473 | Gemeente Zandvoort |
| G0476 | Gemeente Zijpe |
| G0478 | Gemeente Zeevang |
| G0479 | Gemeente Zaanstad |
| G0482 | Gemeente Alblasserdam |
| G0484 | Gemeente Alphen aan den Rijn |
| G0489 | Gemeente Barendrecht |
| G0491 | Gemeente Bergambacht |
| G0498 | Gemeente Drechterland |
| G0499 | Gemeente Boskoop |
| G0501 | Gemeente Brielle |
| G0502 | Gemeente Capelle aan den IJssel |
| G0503 | Gemeente Delft |
| G0504 | Gemeente Dirksland |
| G0505 | Gemeente Dordrecht |
| G0511 | Gemeente Goedereede |
| G0512 | Gemeente Gorinchem |
| G0513 | Gemeente Gouda |
| G0518 | Gemeente 's-Gravenhage |
| G0523 | Gemeente Hardinxveld-Giessendam |
| G0530 | Gemeente Hellevoetsluis |
| G0531 | Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht |
| G0532 | Gemeente Stede Broec |
| G0534 | Gemeente Hillegom |
| G0537 | Gemeente Katwijk |
| G0542 | Gemeente Krimpen aan den IJssel |
| G0545 | Gemeente Leerdam |
| G0546 | Gemeente Leiden |
| G0547 | Gemeente Leiderdorp |
| G0553 | Gemeente Lisse |
| G0556 | Gemeente Maassluis |
| G0559 | Gemeente Middelharnis |
| G0568 | Gemeente Bernisse |
| G0569 | Gemeente Nieuwkoop |
| G0571 | Gemeente Nieuw-Lekkerland |
| G0575 | Gemeente Noordwijk |
| G0576 | Gemeente Noordwijkerhout |
| G0579 | Gemeente Oegstgeest |
| G0580 | Gemeente Oostflakkee |
| G0584 | Gemeente Oud-Beijerland |
| G0585 | Gemeente Binnenmaas |
| G0588 | Gemeente Korendijk |
| G0589 | Gemeente Oudewater |
| G0590 | Gemeente Papendrecht |
| G0597 | Gemeente Ridderkerk |
| G0599 | Gemeente Rotterdam |
| G0603 | Gemeente Rijswijk |
| G0606 | Gemeente Schiedam |
| G0608 | Gemeente Schoonhoven |
| G0610 | Gemeente Sliedrecht |
| G0611 | Gemeente Cromstrijen |
| G0612 | Gemeente Spijkenisse |
| G0613 | Gemeente Albrandswaard |
| G0614 | Gemeente Westvoorne |
| G0617 | Gemeente Strijen |
| G0620 | Gemeente Vianen |
| G0622 | Gemeente Vlaardingen |
| G0623 | Gemeente Vlist |
| G0626 | Gemeente Voorschoten |
| G0627 | Gemeente Waddinxveen |
| G0629 | Gemeente Wassenaar |
| G0632 | Gemeente Woerden |
| G0637 | Gemeente Zoetermeer |
| G0638 | Gemeente Zoeterwoude |
| G0642 | Gemeente Zwijndrecht |
| G0643 | Gemeente Nederlek |
| G0644 | Gemeente Ouderkerk |
| G0653 | Gemeente Gaasterlân-Sleat |
| G0654 | Gemeente Borsele |
| G0664 | Gemeente Goes |
| G0668 | Gemeente West Maas en Waal |
| G0677 | Gemeente Hulst |
| G0678 | Gemeente Kapelle |
| G0687 | Gemeente Middelburg |
| G0689 | Gemeente Giessenlanden |
| G0693 | Gemeente Graafstroom |
| G0694 | Gemeente Liesveld |
| G0703 | Gemeente Reimerswaal |
| G0707 | Gemeente Zederik |
| G0715 | Gemeente Terneuzen |
| G0716 | Gemeente Tholen |
| G0717 | Gemeente Veere |
| G0718 | Gemeente Vlissingen |
| G0733 | Gemeente Lingewaal |
| G0736 | Gemeente De Ronde Venen |
| G0737 | Gemeente Tytsjerksteradiel |
| G0738 | Gemeente Aalburg |
| G0743 | Gemeente Asten |
| G0744 | Gemeente Baarle-Nassau |
| G0748 | Gemeente Bergen op Zoom |
| G0753 | Gemeente Best |
| G0755 | Gemeente Boekel |
| G0756 | Gemeente Boxmeer |
| G0757 | Gemeente Boxtel |
| G0758 | Gemeente Breda |
| G0762 | Gemeente Deurne |
| G0765 | Gemeente Pekela |
| G0766 | Gemeente Dongen |
| G0770 | Gemeente Eersel |
| G0772 | Gemeente Eindhoven |
| G0777 | Gemeente Etten-Leur |
| G0779 | Gemeente Geertruidenberg |
| G0784 | Gemeente Gilze en Rijen |
| G0785 | Gemeente Goirle |
| G0786 | Gemeente Grave |
| G0788 | Gemeente Haaren |
| G0794 | Gemeente Helmond |
| G0796 | Gemeente 's-Hertogenbosch |
| G0797 | Gemeente Heusden |
| G0798 | Gemeente Hilvarenbeek |
| G0809 | Gemeente Loon op Zand |
| G0815 | Gemeente Mill en Sint Hubert |
| G0820 | Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
| G0823 | Gemeente Oirschot |
| G0824 | Gemeente Oisterwijk |
| G0826 | Gemeente Oosterhout |
| G0828 | Gemeente Oss |
| G0840 | Gemeente Rucphen |
| G0844 | Gemeente Schijndel |
| G0845 | Gemeente Sint-Michielsgestel |
| G0846 | Gemeente Sint-Oedenrode |
| G0847 | Gemeente Someren |
| G0848 | Gemeente Son en Breugel |
| G0851 | Gemeente Steenbergen |
| G0852 | Gemeente Waterland |
| G0855 | Gemeente Tilburg |
| G0856 | Gemeente Uden |
| G0858 | Gemeente Valkenswaard |
| G0860 | Gemeente Veghel |
| G0861 | Gemeente Veldhoven |
| G0865 | Gemeente Vught |
| G0866 | Gemeente Waalre |
| G0867 | Gemeente Waalwijk |
| G0870 | Gemeente Werkendam |
| G0873 | Gemeente Woensdrecht |
| G0874 | Gemeente Woudrichem |
| G0879 | Gemeente Zundert |
| G0880 | Gemeente Wormerland |
| G0881 | Gemeente Onderbanken |
| G0882 | Gemeente Landgraaf |
| G0888 | Gemeente Beek |
| G0889 | Gemeente Beesel |
| G0893 | Gemeente Bergen (L.) |
| G0899 | Gemeente Brunssum |
| G0907 | Gemeente Gennep |
| G0917 | Gemeente Heerlen |
| G0928 | Gemeente Kerkrade |
| G0935 | Gemeente Maastricht |
| G0938 | Gemeente Meerssen |
| G0944 | Gemeente Mook en Middelaar |
| G0946 | Gemeente Nederweert |
| G0951 | Gemeente Nuth |
| G0957 | Gemeente Roermond |
| G0962 | Gemeente Schinnen |
| G0965 | Gemeente Simpelveld |
| G0971 | Gemeente Stein |
| G0981 | Gemeente Vaals |
| G0983 | Gemeente Venlo |
| G0984 | Gemeente Venray |
| G0986 | Gemeente Voerendaal |
| G0988 | Gemeente Weert |
| G0994 | Gemeente Valkenburg aan de Geul |
| G0995 | Gemeente Lelystad |
| G1507 | Gemeente Horst aan de Maas |
| G1509 | Gemeente Oude IJsselstreek |
| G1525 | Gemeente Teylingen |
| G1581 | Gemeente Utrechtse Heuvelrug |
| G1586 | Gemeente Oost Gelre |
| G1598 | Gemeente Koggenland |
| G1621 | Gemeente Lansingerland |
| G1640 | Gemeente Leudal |
| G1641 | Gemeente Maasgouw |
| G1651 | Gemeente Eemsmond |
| G1652 | Gemeente Gemert-Bakel |
| G1655 | Gemeente Halderberge |
| G1658 | Gemeente Heeze-Leende |
| G1659 | Gemeente Laarbeek |
| G1663 | Gemeente De Marne |
| G1667 | Gemeente Reusel-De Mierden |
| G1669 | Gemeente Roerdalen |
| G1671 | Gemeente Maasdonk |
| G1672 | Gemeente Rijnwoude |
| G1674 | Gemeente Roosendaal |
| G1676 | Gemeente Schouwen-Duiveland |
| G1680 | Gemeente Aa en Hunze |
| G1681 | Gemeente Borger-Odoorn |
| G1684 | Gemeente Cuijk |
| G1685 | Gemeente Landerd |
| G1690 | Gemeente De Wolden |
| G1695 | Gemeente Noord-Beveland |
| G1696 | Gemeente Wijdemeren |
| G1699 | Gemeente Noordenveld |
| G1700 | Gemeente Twenterand |
| G1701 | Gemeente Westerveld |
| G1702 | Gemeente Sint Anthonis |
| G1705 | Gemeente Lingewaard |
| G1706 | Gemeente Cranendonck |
| G1708 | Gemeente Steenwijkerland |
| G1709 | Gemeente Moerdijk |
| G1711 | Gemeente Echt-Susteren |
| G1714 | Gemeente Sluis |
| G1719 | Gemeente Drimmelen |
| G1721 | Gemeente Bernheze |
| G1722 | Gemeente Ferwerderadiel |
| G1723 | Gemeente Alphen-Chaam |
| G1724 | Gemeente Bergeijk |
| G1728 | Gemeente Bladel |
| G1729 | Gemeente Gulpen-Wittem |
| G1730 | Gemeente Tynaarlo |
| G1731 | Gemeente Midden-Drenthe |
| G1734 | Gemeente Overbetuwe |
| G1735 | Gemeente Hof van Twente |
| G1740 | Gemeente Neder-Betuwe |
| G1742 | Gemeente Rijssen-Holten |
| G1771 | Gemeente Geldrop-Mierlo |
| G1773 | Gemeente Olst-Wijhe |
| G1774 | Gemeente Dinkelland |
| G1783 | Gemeente Westland |
| G1842 | Gemeente Midden-Delfland |
| G1859 | Gemeente Berkelland |
| G1876 | Gemeente Bronckhorst |
| G1883 | Gemeente Sittard-Geleen |
| G1884 | Gemeente Kaag en Braassem |
| G1891 | Gemeente Dantumadiel |
| G1892 | Gemeente Zuidplas |
| G1894 | Gemeente Peel en Maas |
| G1895 | Gemeente Oldambt |
| G1896 | Gemeente Zwartewaterland |
| G1900 | Gemeente Súdwest Fryslân |
| G1901 | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk |
| G1903 | Gemeente Eijsden-Margraten |
| G1904 | Gemeente Stichtse Vecht |
| G1908 | Gemeente Menameradiel |
| G1911 | Gemeente Hollands Kroon |
| G1916 | Gemeente Leidschendam-Voorburg |
| G1921 | Gemeente De Friese Meren |
| G1924 | Gemeente Goeree-Overflakkee |
| G1926 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp |
| G1927 | Gemeente Molenwaard |
| G1930 | Gemeente Nissewaard |
| G1931 | Gemeente Krimpenerwaard |
| G1940 | Gemeente De Fryske Marren |
| G1942 | Gemeente Gooise Meren |
| G1945 | Gemeente Berg en Dal |
| G1955 | Gemeente Montferland |
| G1987 | Gemeente Menterwolde |
| P0020 | Provincie Groningen |
| P0021 | Provincie Friesland |
| P0022 | Provincie Drenthe |
| P0023 | Provincie Overijssel |
| P0024 | Provincie Flevoland |
| P0025 | Provincie Gelderland |
| P0026 | Provincie Utrecht |
| P0027 | Provincie Noord-Holland |
| P0028 | Provincie Zuid-Holland |
| P0029 | Provincie Zeeland |
| P0030 | Provincie Noord-Brabant |
| P0031 | Provincie Limburg |
| W0151 | Waterschap Groot Salland |
| W0152 | Waterschap Rijn en IJssel |
| W0153 | Waterschap Veluwe |
| W0154 | Waterschap Vallei & Eem |
| W0155 | Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht |
| W0201 | Waterschap Regge en Dinkel |
| W0372 | Hoogheemraadschap van Delfland |
| W0524 | Waterschap Zeeuws-Vlaanderen |
| W0536 | Waterschap Zeeuwse Eilanden |
| W0539 | Waterschap De Dommel |
| W0585 | Waterschap Roer en Overmaas |
| W0616 | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| W0621 | Waterschap Rivierenland |
| W0636 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |
| W0638 | Waterschap Peel en Maasvallei |
| W0646 | Waterschap Hunze en Aa's |
| W0647 | Waterschap Noorderzijlvest |
| W0648 | Waterschap Reest en Wieden |
| W0649 | Waterschap Velt en Vecht |
| W0650 | Waterschap Zuiderzeeland |
| W0651 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
| W0652 | Waterschap Brabantse Delta |
| W0653 | Wetterskip Fryslân |
| W0654 | Waterschap Aa en Maas |
| W0655 | Waterschap Hollandse Delta |
| W0656 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| W0659 | Waterschapsbedrijf Limburg |
| W0661 | Waterschap Scheldestromen |
| W0662 | Waterschap Vallei en Veluwe |
| W0663 | Waterschap Vechtstromen |
| W0664 | Waterschap Drents Overijsselse Delta |
| L0001 | Economische Zaken (EZ) |
| L0002 | Ministerie Infrastructuur en Milieu (RWS) |
| L0003 | Ministerie van Defensie |
| L0004 | Prorail |
| K0001 | Kadaster |
| S0001 | Samenwerkingsverband voor Bronhouders |

Categorie

Beschrijving

| Definitie | Categorie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Sluis | categorie | nvt |
| Stuw | categorie | nvt |
| Tunnel | categorie | nvt |
| DuikerSifonHevel | categorie | nvt |
| Gemaal | categorie | nvt |
| Vispassage | categorie | nvt |
| Coupure | categorie | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Categorie A (primair) |
| 2 | Categorie B (primair) |
| 3 | Categorie C (primair) |
| 4 | Categorie D (primair) |
| 5 | Boezemkade (regionaal) |
| 6 | Kering langs regionale rivieren en kanalen (regionaal) |
| 7 | Compartimenteringskering (regionaal) |
| 8 | Voorlandkering en zomerkade (regionaal) |
| 9 | Overige waterkering |

CategorieOppervlaktewater

Beschrijving

| Definitie | Oppervlakte water categorieën |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| HydroObject | categorieOppwaterlichaam | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | primair |
| 2 | secundair |
| 3 | tertiair |
| 98 | overig |

CategorieWaterkering

Beschrijving

| Definitie | Categorie Waterkering |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Waterkering | categorie | nvt |
| WaterkeringStelselAgg | categorieWaterkeringstelsel | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Primair |
| 2 | Regionaal |
| 98 | Overig |

Diepteklasse

Beschrijving

| Definitie | Diepteligging van het segment |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo, RfC Leidingbeheer |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Leidingsegment | diepteklasse | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | < 1 meter |
| 2 | 1 - 1,5 meter |
| 3 | 1,5 - 2 meter |
| 4 | 2 - 5 meter |
| 5 | > 5 meter |
| 99 | onbekend |

Dijkopbouw

Beschrijving

| Definitie | De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden): gk: geen klei, alleen zand kl: kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding kk: kleikern (geen zand) zs: zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern) |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagSteenzetting | typeDijkopbouw | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| kk | kleikern (geen zand) |
| gk | geen klei, alleen zand |
| zs | zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern) |
| kl | kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding |

Dimensie

Beschrijving

| Definitie | Dimensie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Metadata | dimensie | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 2 | 2D |
| 3 | 3D |

DrukKlasse

Beschrijving

| Definitie | Klasse-indeling voor druk uitgedrukt in bar |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Leidingsegment | drukklasse |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | 1 bar |
| 2 | 1,5 bar |
| 3 | 2 bar |
| 4 | 2,5 bar |
| 5 | 3 bar |
| 6 | 3,5 bar |
| 7 | 4 bar |
| 8 | 4,5 bar |
| 9 | 5,0 bar |
| 10 | 5,5 bar |
| 11 | 6 bar |
| 12 | 6,5 bar |
| 13 | 7 bar |
| 14 | 7,5 bar |
| 15 | 8 bar |
| 16 | 8,5 bar |
| 17 | 9 bar |
| 18 | 9,5 bar |
| 19 | 10 bar |
| 20 | 10,5 bar |
| 21 | 11 bar |
| 22 | 11,5 bar |
| 23 | 12 bar |
| 99 | Onbekend |
| 98 | Overig |

Eenheid

Beschrijving

| Definitie | Eenheid |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | m NAP |
| 2 | m3/s |
| 3 | DatumTijd |

Eenheidpeil

Beschrijving

| Definitie | Eenheidpeil |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Streefpeil | eenheid | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | mNAP |

FunctieAfsluitmiddel

Beschrijving

| Definitie | Functies voor afsluitmiddelen |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afsluitmiddel | functieAfsluitmiddel | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Inlaat |
| 2 | Aflaat |
| 3 | In- en aflaat |
| 4 | Kerend |
| 99 | Onbekend |

FunctieGemaal

Beschrijving

| Definitie | Functie Gemaal |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Gemaal | functieGemaal | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Aanvoergemaal |
| 2 | Afvoergemaal |
| 3 | Opmaling |
| 4 | Onderbemaling |
| 5 | Af- en Aanvoergemaal |
| 6 | Noodpomp |
| 7 | Onderbemaling / opmaling |
| 8 | Doorspoelgemaal |
| 99 | Onbekend |

FunctieOppervlaktewater

Beschrijving

| Definitie | Functies voor oppervlaktewateren |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| HydroObjectGroepering | functieOppervlaktewaterdeel | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Water voor karperachtigen |
| 2 | Water voor zalmachtigen |
| 3 | Water voor schelpdieren |
| 7 | Basiskwaliteit |
| 8 | Middelste ecologische doelstelling |
| 9 | Hoogste ecologische doelstelling |
| 10 | Ecologische doelstelling, niet nader gespecificeerd |
| 15 | Landschappelijke functie |
| 20 | Drinkwater direct |
| 21 | Drinkwater oeverinfiltratie |
| 22 | Drinkwater overig infiltratie |
| 23 | Water voor verdrenking |
| 24 | Beregingswater |
| 25 | Zwemwater |
| 26 | Recreatiewater |
| 27 | Sierwater (stedelijk gebied) |
| 30 | Sportvisserij |
| 31 | Beroepsvisserij |
| 40 | Olie- en gaswinning |
| 41 | Zandwinning |
| 42 | Grindwinning |
| 43 | Energievoorziening |
| 50 | Scheepvaart, beroeps |
| 51 | Scheepvaart, recreatie |
| 52 | Jachthavens |
| 53 | Woonschepen, ligplaats |
| 55 | Peilbeheersing, agrarisch |
| 56 | Peilbeheersing, bebouwing |
| 60 | Leveren van koelwater |
| 61 | Leveren van proceswater |
| 62 | Leveren van gasbronwater |
| 63 | Leveren van was- en spoelwater |
| 70 | Ontvangen van polderwater |
| 71 | Ontvangen van boezemwater |
| 72 | Ontvangen van kwelwater |
| 73 | Ontvangen van regenwater |
| 74 | Ontvangen van perceelwater |
| 75 | Ontvangen van koelwater |
| 76 | Ontvangen van gasbronwater |
| 77 | Ontvangen van was- en spoelwater |
| 78 | Ontvangen van effluenten |
| 79 | Ontvangen van huishoudelijk afvalwater |
| 80 | Ontvangen van industrieel afvalwater |
| 81 | Ontvangen van rioolwater |
| 82 | Ontvangen van regenwaterlozingen |
| 83 | Ontvangen van overstortwater |
| 84 | Ontvangen van infiltratiewater |
| 93 | Waternatuur |
| 94 | Verweven |
| 95 | Indicatief te realiseren verbinding met functie verweven |
| 96 | Kano vaarwater |
| 97 | Ontvangen van slib |
| 98 | Ontvangen van puin |
| 99 | Geen functie of onbekende functie |

FysiekVoorkomenBegroeidTerrein

Beschrijving

| Definitie | Fysiek voorkomen begroeid terrein |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| BegroeidTerreindeel | BGTFysiekVoorkomen | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | loofbos |
| 2 | gemengmengd bos |
| 3 | naaldbos |
| 4 | heide |
| 5 | struiken |
| 6 | houtwal |
| 7 | duin |
| 8 | grasland overig |
| 9 | moeras |
| 10 | rietland |
| 11 | kwelder |
| 12 | fruitteelt |
| 13 | boomteelt |
| 14 | bouwland |
| 15 | grasland agrarisch |
| 16 | groenvoorziening |
| 17 | transitie |

FysiekVoorkomenBegroeidTerreinPlus

Beschrijving

| Definitie | FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| BegroeidTerreindeel | plusFysiekVoorkomen | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | akkerbouw |
| 2 | braakliggend |
| 3 | vollegrondsteelt |
| 4 | bollenteelt |
| 5 | bosplantsoen |
| 6 | gras- en kruidachtigen |
| 7 | planten |
| 8 | struikrozen |
| 9 | heesters |
| 10 | bodembedekkers |
| 11 | laagstam boomgaarden |
| 12 | hoogstam boomgaarden |
| 13 | wijngaarden |
| 14 | klein fruit |
| 15 | griend en hakhout |
| 16 | open duinvegetatie |
| 17 | gesloten duinvegetatie |

FysiekVoorkomenOnbegroeidterrein

Beschrijving

| Definitie | FysiekVoorkomenonbegroeidterrein |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| OnbegroeidTerreindeel | BGTFysiekVoorkomen | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | erf |
| 2 | gesloten verharding |
| 3 | open verharding |
| 4 | half verhard |
| 5 | onverhard |
| 6 | zand |
| 7 | transitie |

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

Beschrijving

| Definitie | FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| OnbegroeidTerreindeel | plusFysiekVoorkomen | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | strand en strandwal |
| 2 | zandverstuiving |
| 3 | asfalt |
| 4 | cementbeton |
| 5 | kunststof |
| 6 | betonstraatstenen |
| 7 | gebakken klinkers |
| 8 | tegels |
| 9 | sierbestrating |
| 10 | beton element |
| 11 | grasklinkers |
| 12 | schelpen |
| 13 | puin |
| 14 | grind |
| 15 | gravel |
| 16 | boomschors |
| 17 | zand |

GedragGraszode

Beschrijving

| Definitie | Gedrag Graszode |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagGras | gedragGraszodeBuitentalud | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Goed |
| 2 | Onvoldoende |
| 99 | Onbekend |

GrasKwaliteit

Beschrijving

| Definitie | Gras Kwaliteit |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagGras | grasKwaliteit | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Voldoet |
| 2 | Voldoet niet |

GrondsoortZode

Beschrijving

| Definitie | Grondsoort Zode |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagGras | grondsoortZode | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Klei |
| 2 | Zand |

HoogMiddenLaag

Beschrijving

| Definitie | HoogMiddenLaag |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Hoog |
| 2 | Midden |
| 3 | Laag |
| 4 | Geen |

Instantie

Beschrijving

| Definitie | Instantie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| IBA | eigenaar |  |
| IBA | beheerder |  |
| Kabel | eigenaar |  |
| Leiding | beheerder |  |
| Leiding | eigenaar |  |
| Lozingspunt | eigenaar |  |
| Nooduitlaat | eigenaar |  |
| Nooduitlaat | beheerder |  |
| Overkluizing | beheerder |  |
| Rioleringsgebied | eigenaar |  |
| Rioolgemaal | eigenaar |  |
| Rioolgemaal | beheerder |  |
| RWZI | eigenaar |  |
| RWZI | beheerder |  |
| Transportstelsel | eigenaar |  |
| Transportstelsel | beheerder |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Gemeente |
| 2 | Waterschap |
| 3 | Derden |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

InwinnendeInstantie

Beschrijving

| Definitie | Inwinnende instantie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Metadata | inwinnendeInstantie | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| W0151 | Waterschap Groot Salland |
| W0152 | Waterschap Rijn en IJssel |
| W0155 | Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht |
| W0372 | Hoogheemraadschap van Delfland |
| W0539 | Waterschap De Dommel |
| W0585 | Waterschap Roer en Overmaas |
| W0616 | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| W0621 | Waterschap Rivierenland |
| W0636 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |
| W0638 | Waterschap Peel en Maasvallei |
| W0646 | Waterschap Hunze en Aa's |
| W0647 | Waterschap Noorderzijlvest |
| W0648 | Waterschap Reest en Wieden |
| W0650 | Waterschap Zuiderzeeland |
| W0651 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
| W0652 | Waterschap Brabantse Delta |
| W0653 | Wetterskip Fryslân |
| W0654 | Waterschap Aa en Maas |
| W0655 | Waterschap Hollandse Delta |
| W0656 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| W0659 | Waterschapsbedrijf Limburg |
| W0661 | Waterschap Scheldestromen |
| W0662 | Waterschap Vallei en Veluwe |
| W0663 | Waterschap Vechtstromen |
| W0665 | Waterschap Limburg |

InwinningsMethode

Beschrijving

| Definitie | InwinningsMethode |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Metadata | inwinningsMethode | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | terrestisch |
| 2 | laser |
| 3 | fotogrammetrisch |
| 4 | panoramabeelden |
| 5 | digitaliseren |
| 6 | scannen |
| 7 | bouwtekening |
| 8 | geconstrueerd |
| 9 | transitie |

J_N_of_Onbekend

Beschrijving

| Definitie | Ja, nee of onbekend |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| BekledingConstructie | onderhoudOpPeil | nvt |
| DuikerSifonHevel | indPeilRegulPeilScheidend | nvt |
| Doorstroomopening | indicatieDoorvaarbaarheid | nvt |
| Meetlocatie | metingWaterstand | nvt |
| Meetlocatie | metingKlepOfSchuifstand | nvt |
| Meetlocatie | metingAfvoer | nvt |
| Meetlocatie | metingStroomsnelheid | nvt |
| Meetlocatie | metingWaterkwaliteit | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| j | ja |
| n | nee |
| o | onbekend |

JaNee

Beschrijving

| Definitie | Ja of nee |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afsluiter | bovengrondsZichtbaar |  |
| BegroeidTerreindeel | opTalud |  |
| BegroeidTerreindeel | inOnderzoek |  |
| Bergingsgebied | bijWetVastgesteld |  |
| Gemaal | filterUitstroming |  |
| HydroObject | ruimtelijkeAfbakeningBekend |  |
| HydroObject | getijdeBeinvloed | n |
| Inspectieput | bovengrondsZichtbaar |  |
| KRWOppwStilstaand | onttrekkingVoorMenselijkeCons | n |
| KRWOppwStromend | onttrekkingVoorMenselijkeCons | n |
| Kunstwerkdeel | IndicatieWaterkerend |  |
| LeidingSegment | isZinker |  |
| Mantelbuis | bovengrondsZichtbaar |  |
| Nooduitlaat | bovengrondsZichtbaar |  |
| OnbegroeidTerreindeel | opTalud |  |
| OnbegroeidTerreindeel | inOnderzoek |  |
| OndersteunendWaterdeel | inOnderzoek |  |
| Plaatsbepalingspunt | inOnderzoek | j |
| Referentiepunt | fysiekAanwezig |  |
| Regenwaterbuffer | infiltratievoorziening |  |
| Regenwaterbuffer | bodemafdichting |  |
| Riooloverstort | overstortMesAanwezig |  |
| Riooloverstort | terugslagKlepAanwezig |  |
| Sluis | filterUitstroming |  |
| Stuw | filterUitstroming |  |
| ToplaagSteenzetting | ingewassen |  |
| Waterdeel | inOnderzoek |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| j | ja |
| n | nee |

JaNeeNvt

Beschrijving

| Definitie | Ja Nee Nvt |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Coupure | indicatieWaterkerend | nvt |
| DuikerSifonHevel | indicatieWaterkerend | nvt |
| Gemaal | indicatieWaterkerend | nvt |
| Sluis | indicatieWaterkerend | nvt |
| Stuw | indicatieWaterkerend | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Ja |
| 2 | Nee |
| 3 | Niet van toepassing |

KleiKwaliteit

Beschrijving

| Definitie | Klei Kwaliteit |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| BasismateriaalSteenzetting | kleikwaliteit | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Goed erosiebestendig |
| 2 | Matig erosiebestendig |
| 3 | Slecht erosiebestendig: er is geen rekenkundige reststerkte van de kleilaag. |

KRWstatus

Beschrijving

| Definitie | KRWstatus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| KRWOppwStilstaand | statusKRW | nvt |
| KRWOppwStromend | statusKRW | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| K | Kunstmatig |
| N | Natuurlijk |
| S | Sterk veranderd |

KRWwatertype

Beschrijving

| Definitie | KRWwatertype |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| KRWOppwStilstaand | typologieHuidig | nvt |
| KRWOppwStilstaand | typologieRefNatuurlijk | nvt |
| KRWOppwStromend | typologieHuidig | nvt |
| KRWOppwStromend | typologieRefNatuurlijk | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| K0 | Territoriaal kustwater buiten 1-mijlzone |
| K1 | Open polyhalien kustwater |
| K2 | Beschut polyhalien kustwater |
| K3 | Euhalien kustwater |
| M1a | Zoete gebufferde sloten |
| M1b | Niet-zoete gebufferde sloten |
| M2 | Zwak gebufferde sloten (poldersloten) |
| M3 | Gebufferde (regionale) kanalen |
| M4 | Zwak gebufferde (regionale) kanalen |
| M5 | Ondiep lijnvormig water, open verbinding met rivier/ geïnundeerd |
| M6a | Grote ondiepe kanalen zonder scheepvaart |
| M6b | Grote ondiepe kanalen met scheepvaart |
| M7a | Grote diepe kanalen zonder scheepvaart |
| M7b | Grote diepe kanalen met scheepvaart |
| M8 | Gebufferde laagveensloten |
| M9 | Zwak gebufferde hoogveen sloten |
| M10 | Laagveen vaarten en kanalen |
| M11 | Kleine ondiepe gebufferde plassen |
| M12 | Kleine ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen) |
| M13 | Kleine ondiepe zure plassen (vennen) |
| M14 | Grote ondiepe gebufferde plassen |
| M16 | Diepe gebufferde meren |
| M17 | Diepe zwakgebufferde meren |
| M18 | Diepe zure meren |
| M19 | Diepe meren in open verbinding met rivier |
| M20 | Matig grote diepe gebufferde meren |
| M21 | Grote diepe gebufferde meren |
| M22 | Kleine ondiepe kalkrijke plassen |
| M23 | Grote ondiepe kalkrijke plassen |
| M24 | Diepe kalkrijke meren |
| M25 | Ondiepe laagveenplassen |
| M26 | Ondiepe zwak gebufferde hoogveenplassen/vennen |
| M27 | Matig grote ondiepe laagveenplassen |
| M28 | Diepe laagveenmeren |
| M29 | Matig grote diepe laagveenmeren |
| M30 | Zwak brakke wateren |
| M31 | Kleine brakke tot zoute wateren |
| M32 | Grote brakke tot zoute meren |
| O1 | Estuarium met beperkt getijverschil |
| O2 | Estuarium met matig getijverschil |
| R1 | Droogvallende bron |
| R2 | Permanente bron |
| R3 | Droogvallende langzaam stromende bovenloop op zand |
| R4 | Permanente langzaam stromende bovenloop op zand |
| R5 | Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand |
| R6 | Langzaam stromend riviertje op zand/klei |
| R7 | Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei |
| R8 | Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei |
| R9 | Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodem |
| R10 | Langzaam stromende middenloop op kalkhoudende bodem |
| R11 | Langzaam stromende bovenloop op veenbodem |
| R12 | Langzaam stromende middenloop/benedenloop op veenbodem |
| R13 | Snelstromende bovenloop op zand |
| R14 | Snelstromende middenloop/benedenloop op zand |
| R15 | Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem |
| R16 | Snelstromende rivier/nevengeul op zandbodem of grind |
| R17 | Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem |
| R18 | Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem |

LeggerStatus

Beschrijving

| Definitie | Status legger |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| LeggerWatersysteem | statusLeggerWatersysteem | nvt |
| Waterdeel | statusLeggerWatersysteem | nvt |
| NormGeparamProfiel | statusLeggerWatersysteem | nvt |
| Onderhoudsplicht | statusLeggerWatersysteem | nvt |
| Bedieningsplicht | statusLeggerWaterveiligheid | nvt |
| LeggerWaterveiligheid | statusLeggerWaterveiligheid | nvt |
| OndersteunendWaterdeel | statusLeggerWatersysteem | nvt |
| NormGeparamProfiel | statusLeggerWaterveiligheid | nvt |
| BekledingConstructie | statusLeggerWaterveiligheid | nvt |
| Bedieningsplicht | statusLeggerWatersysteem | nvt |
| Onderhoudsplicht | statusLeggerWaterveiligheid | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Vastgesteld |
| 2 | Gewijzigd |
| 3 | Verwijderd |
| 4 | Niet van toepassing |
| 5 | In ontwerp |

LokatieGrasbekleding

Beschrijving

| Definitie | Lokatie Grasbekleding |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| BasismateriaalGras | lokatieGrasbekleding | nvt |
| ToplaagGras | lokatieGrasbekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Buitentalud |
| 2 | Binnentalud |

MateAangetastOppervlak

Beschrijving

| Definitie | Mate Aangetast Oppervlak |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Domein nog niet beschikbaar onderdeel WTI |

MateriaalAfvalwaterketen

Beschrijving

| Definitie | Materialen voor afvalwatertransportwerken |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afsluiter | soortMateriaal |  |
| IBA | soortMateriaal |  |
| Inspectieput | soortMateriaal |  |
| KatodischeBescherming | soortMateriaal |  |
| LeidingSegment | soortMateriaal |  |
| Mantelbuis | soortMateriaal |  |
| Nooduitlaat | soortMateriaal |  |
| Ontluchter | soortMateriaal |  |
| Overkluizing | soortMateriaal |  |
| PiggingInstallatie | soortMateriaal |  |
| Verbindingsstuk | soortMateriaal |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Beton |
| 2 | PVC 4 ATO |
| 3 | PVC 6 ATO |
| 4 | HDPE 4 ATO |
| 5 | HDPE 6 ATO |
| 6 | Asbestcement |
| 7 | Gietijzer |
| 8 | Gres |
| 9 | Metselwerk |
| 10 | Polyester |
| 11 | Plaatijzer |
| 12 | HDPE 10 ATO |
| 13 | PVC 7.5 ATO |
| 14 | PVC 10 ATO |
| 15 | Gewapend beton |
| 16 | PVC |
| 17 | PE |
| 18 | Staal |
| 19 | GVK |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

MateriaalBekledingAfwerkingslaag

Beschrijving

| Definitie | Materiaal bekleding afwerkingslaag |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afwerkingslaag | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

MateriaalBekledingBasismateriaal

Beschrijving

| Definitie | MateriaalBekleding Basismateriaal |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Basismateriaal | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 44 | Klei |
| 45 | Veen |

MateriaalBekledingGeotextiel

Beschrijving

| Definitie | Materiaal Bekleding Geotextiel |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Geotextiel | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 42 | Vlies |
| 43 | Weefsel |

MateriaalBekledingToplaagAsfalt

Beschrijving

| Definitie | Materiaal Bekleding Toplaag Asfaltbekleding |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagAsfalt | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Asfaltbeton |
| 2 | Mastiek |
| 3 | Dicht steenasfalt |
| 4 | Open prefab steenasfaltmatten evt. met wapening, op geotextiel |
| 5 | Open steenasfalt |
| 6 | Zandasfalt (tijdelijk of in onderlaag) |
| 7 | Breuksteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat) |
| 8 | Baksteen/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat) |
| 9 | Breuksteen gepenetreerd met asfalt (patroonpenetratie) |

MateriaalBekledingToplaagBeton

Beschrijving

| Definitie | Materiaal bekleding toplaag beton |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagBetonbekleding | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

MateriaalBekledingToplaagGras

Beschrijving

| Definitie | Materiaal Bekleding Toplaag Gras |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagGras | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 21 | Gezaaid gras |
| 22 | Graszoden en graszaad/zoden in kunststofmatten |

MateriaalBekledingToplaagLosgestortMateriaal

Beschrijving

| Definitie | Materiaal bekleding toplaag losgestort materiaal |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagLosgestortMateriaal | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

MateriaalBekledingToplaagSteenzetting

Beschrijving

| Definitie | Materiaal Bekleding Toplaag Steenzetting |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagSteenzetting | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 10 | Betonblokken met afgeschuinde hoeken met gaten erin |
| 11 | Betonblokken zonder openingen |
| 12 | Open blokkenmatten, afgestrooid met granulair materiaal |
| 13 | Blokkenmatten zonder openingen als drager materiaal |
| 14 | Betonplaten van cementbeton of gesloten colloïdaal beton |
| 15 | Colloïdaal beton (open structuur) |
| 16 | Betonplaten (prefab) |
| 17 | Betonnen doorgroeistenen |
| 18 | Grasbetontegels |
| 19 | Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (vol en zat) |
| 20 | Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (patroonpenetratie) |
| 23 | Bestorting van grof grind en andere granulaire materialen |
| 24 | Grof granulair materiaal danwel breuksteen verpakt in gaas |
| 25 | Fijn granulair materiaal danwel zand/grind verpakt in gaas |
| 26 | Breuksteen (stortsteen) |
| 27 | Gezette basalt |
| 28 | Gezette polygoonvormige betonzuilen |
| 29 | Gezette natuursteen |
| 30 | Kruidenvegetatie |
| 31 | Koperslak |
| 32 | Hoogovenslakken |
| 33 | Bak-/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol+zat)/basalt+asfalt |
| 34 | Blokkenmatten zonder openingen met of zonder geotextiel |
| 35 | Fijn granulair materiaal c.q. breuksteen verpakt in geotextiel |

MateriaalBekledingToplaagVerpakteBekleding

Beschrijving

| Definitie | Materiaal bekleding toplaag verpakte bekleding |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagVerpakteBekleding | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaag

Beschrijving

| Definitie | Materiaal Bekleding Uitvul Filter Vlijlaag |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Filterlaag | typeMateriaalBekleding | nvt |
| VlijlaagUitvullaag | typeMateriaalBekleding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 36 | Gebakken steen |
| 37 | Zand |
| 38 | Zandasfalt |
| 39 | Grind |
| 40 | Puin |
| 41 | Mijnsteen |

MateriaalDrainageBuis

Beschrijving

| Definitie | Materiaal DrainageBuis |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Drainagebuis | typeMateriaalDrainagebuis | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | PVC |
| 2 | Polyethyleen |
| 3 | Polypropyleen |
| 4 | Aardewerk |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

MateriaalGordingen

Beschrijving

| Definitie | Materiaal Gordingen |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Beton |
| 2 | Staal |
| 3 | Hout |
| 99 | Onbekend |

MateriaalKunstwerk

Beschrijving

| Definitie | Materialen voor kunstwerken |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afsluitmiddel | typeMateriaalAfsluitmiddel | nvt |
| Aquaduct | soortMateriaal | nvt |
| Brug | soortMateriaal | nvt |
| DuikerSifonHevel | soortMateriaal | nvt |
| Stuw | soortMateriaal | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | aluminium |
| 2 | asbestcement |
| 3 | beton |
| 4 | gegolfd plaatstaal |
| 5 | gewapend beton |
| 6 | gietijzer |
| 7 | glad staal |
| 8 | glas |
| 9 | grasbetontegels |
| 10 | hout |
| 11 | ijzer |
| 12 | koper |
| 13 | kunststof |
| 14 | kunststoffolie |
| 15 | kurk |
| 16 | lood |
| 17 | metselwerk |
| 18 | plaatstaal |
| 19 | puinsteen |
| 20 | PVC |
| 21 | staal |
| 22 | steen |
| 23 | voorgespannen beton |
| 24 | riet en/of biezen |
| 25 | zand |
| 26 | gips |
| 28 | roestvrij staal |
| 27 | gres |
| 29 | veen |
| 30 | klei |
| 31 | lokale bodemsoort |

MateriaalOever

Beschrijving

| Definitie | Materiaal oever is het hoofdmateriaal van de oeverconstructie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| OndersteunendWaterdeel | soortMateriaalOever | nvt |
| Verdediging | soortMateriaalOever | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | aluminium |
| 2 | asbestcement |
| 3 | beton |
| 4 | gegolfd plaatstaal |
| 5 | gewapend beton |
| 6 | gietijzer |
| 7 | gips |
| 8 | glas |
| 9 | grasbetontegels |
| 10 | hout |
| 11 | ijzer |
| 12 | koper |
| 13 | kunststof |
| 14 | kunststoffolie |
| 15 | kurk |
| 16 | lood |
| 17 | metselwerk |
| 18 | plaatstaal |
| 19 | puinsteen |
| 20 | PVC |
| 21 | staal |
| 22 | steen |
| 23 | voorgespannen beton |
| 24 | riet en/of biezen |
| 30 | hardhouten eiken |
| 31 | hardhouten azob |
| 32 | hardhouten acacia |
| 33 | hardhouten overig |
| 40 | zachthout grenen |
| 41 | zachthout vuren |
| 42 | zachthout overig |
| 50 | stortsteen |
| 51 | schanskorf |
| 52 | kunststofmat |
| 53 | graskeien |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

MateriaalTeenbestorting

Beschrijving

| Definitie | Materiaal teenbestorting |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Teenbestorting | typeMateriaal | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

MateriaalZinkstuk

Beschrijving

| Definitie | Materiaal Zinkstuk |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Zinkstuk | typeMateriaalZinkstuk | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Rijsscherm |
| 98 | Overig |

MetingKwantiteitEenheid

Beschrijving

| Definitie | Meting kwantiteit eenheid |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| MetingKwantiteit | eenheid | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Meter |

## N tot en met Z

NauwkeurigheidXYvalue

Beschrijving

| Definitie | Codelijst met geografische nauwkeurigheid in het horizontale vlak |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afsluiter | geoNauwkeurigheidXY |  |
| Inspectieput | geoNauwkeurigheidXY |  |
| Kabel | geoNauwkeurigheidXY |  |
| Leiding | geoNauwkeurigheidXY |  |
| Mantelbuis | geoNauwkeurigheidXY |  |
| Nooduitlaat | geoNauwkeurigheidXY |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | tot 100 cm |
| 2 | tot 30 cm |
| 3 | tot 50 cm |
| 99 | Onbekend |
| 98 | Overig |

Niveau

Beschrijving

| Definitie | Niveau |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Inspire |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| HydroObject | niveau | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | op maaiveld |
| 2 | boven maaiveld |
| 3 | onder bodem/maaiveld |

NormGroep

Beschrijving

| Definitie | Norm Groep |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| WaterkeringStelselAgg | normGroep | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Landelijke normering primaire waterkeringen |
| 2 | Normering regionale waterkeringen |
| 3 | Normering overige waterkeringen |

NormKader

Beschrijving

| Definitie | Norm Kader |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| WaterkeringStelselAgg | normKader | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Waterwet |
| 2 | Provinciale verordening |
| 3 | Omgevingsverordening |
| 4 | Waterverordening |
| 5 | Keurverordening |

Onderhoudsplichtige

Beschrijving

| Definitie | Onderhoudsplichtige |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Onderhoudsplicht | onderhoudsplichtige | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Waterschap |
| 2 | Gemeente |
| 3 | Provincie |
| 4 | Aanliggende eigenaar |

Onderlaag

Beschrijving

| Definitie | Onderlaag |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagSteenzetting | onderlaag | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Geotextiel |
| 2 | Filter |
| 3 | Klei |

Ontstaanswijze

Beschrijving

| Definitie | Ontstaanswijze |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Inspire |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| AfvoergebiedAanvoergebied | ontstaanswijze | nvt |
| HydroObject | ontstaanswijze | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Natuurlijk |
| 2 | Door de mens gemaakt |

OrdeScope

Beschrijving

| Definitie | Scope van de bepaling van de ordeCode. |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| AfvoergebiedAanvoergebied | ordeScope | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Unie van Waterschappen / subwerkgroep Geo-informatie |

OrdeSystematiek

Beschrijving

| Definitie | Systematiek die is gehanteerd bij de bepaling van de ordeCode |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| AfvoergebiedAanvoergebied | ordeSystematiek | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Nederlandse Methodiek Afvoergebieden |

OverlaatOnderlaat

Beschrijving

| Definitie | OverlaatOnderlaat |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Overlaat |
| 2 | Onderlaat |
| 3 | Nvt |

PeilgebiedStatus

Beschrijving

| Definitie | Status Peilgebied |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IRIS |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| PeilgebiedPraktijk | statusPeilgebied | 1 |
| PeilgebiedVigerend | statusPeilgebied | 4 |
| PeilafwijkingGebied | statusPeilgebied | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Praktijk |
| 2 | Ontwerp |
| 3 | Vigerend interim |
| 4 | Vigerend definitief |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

Percentage

Beschrijving

| Definitie | Percentage |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | nvt |
| Type domein | RangeDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | nvt |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Basismateriaal | korrelverdelingZandlaag | nvt |
| Basismateriaal | korrelverdelingKleilaag | nvt |
| ToplaagAsfalt | gewenstPercentageMortel | nvt |
| ToplaagAsfalt | percentageBitumen | nvt |
| ToplaagAsfalt | percentageHolleruimte | nvt |
| ToplaagAsfalt | percentageZand | nvt |
| ToplaagAsfalt | percentageSteenslagGrind | nvt |
| ToplaagAsfalt | percentageVulstof | nvt |
| ToplaagSteenzetting | relatiefOpenOppervlak | nvt |

Attributen

Niet van toepassing

Persistentie

Beschrijving

| Definitie | Persistentie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Inspire |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| HydroObject | persistentie | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | droog |
| 2 | kortstondig |
| 3 | afwisselend |
| 4 | continue |

Planstatus

Beschrijving

| Definitie | Planstatus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| IMWA_GeoObject | statusObject | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | planvorming |
| 3 | gerealiseerd |
| 4 | buiten bedrijf |
| 5 | niet meer aanwezig |
| 7 | Te verwijderen |
| 99 | onbekend |

PositiefNegatief

Beschrijving

| Definitie | Positief Negatief |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Positief |
| 2 | Negatief |
| 3 | Beide |

ProfielSoort

Beschrijving

| Definitie | Profiel soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| MeetlocatieProfiel | soortProfiel | nvt |
| NormGeparamProfiel | soortProfiel | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | profiel oppervlaktewater |
| 2 | geotechnisch profiel |
| 3 | dwarsprofiel waterkering |
| 4 | lengteprofiel waterkering |
| 5 | dwarsprofiel oppervlaktewater |
| 6 | lengteprofiel oppervlaktewater |

ProfielTekenCode

Beschrijving

| Definitie | Profiel Tekencode |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep Hydamo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 5 | afrastering |
| 10 | wiepen |
| 15 | damwand |
| 17 | aslijn |
| 19 | bebouwing (links) |
| 23 | bebouwing (rechts) |
| 24 | betuining |
| 25 | (perkoen)paaltjes |
| 27 | azobe matten |
| 29 | bouwland |
| 30 | beschoeiing |
| 32 | boomgaard |
| 34 | bomenrij |
| 35 | krib |
| 37 | bos |
| 39 | damwand beton |
| 41 | damwand hout |
| 43 | damwand staal |
| 45 | keer- of kademuur |
| 47 | erf/siertuin |
| 49 | haag/heg |
| 50 | woelbak |
| 52 | hek |
| 54 | hectometerpaal |
| 56 | houtwal |
| 58 | kassen/glastuinbouw |
| 60 | keerwand beton |
| 62 | keerwand metselwerk |
| 64 | muur |
| 66 | perkoenpalenrij |
| 68 | schutting |
| 70 | tuinbouw/moestuin |
| 72 | asfalt |
| 74 | beton |
| 76 | losse verharding/grind |
| 80 | strekdam |
| 82 | onverhard |
| 84 | keien/arcering |
| 86 | stortsteen |
| 88 | tegels |
| 90 | cascades (stroombrekers) |
| 92 | weiland |
| 94 | zetsteen |
| 96 | kasseien |
| 98 | zetsteen (veldkeien) |
| 130 | taludbekleding |
| 135 | bodembekleding |
| 140 | talud- en bodembekleding |
| 150 | tussenoplossing of cominatie van damwand en talud (gebroken) |
| 154 | kant onverhard |
| 151 | boom |
| 153 | kant verharding |
| 152 | lantaarnpaal |
| 155 | linkeroever lengte profiel |
| 156 | rechteroever lengte profiel |
| 157 | trafo/gasgebouw |
| 158 | rechter gevel bijgebouw |
| 159 | linker gevel bijgebouw |
| 160 | rechter gevel hoofdgebouw |
| 161 | linker gevel hoofdgebouw |
| 162 | piket |
| 163 | aankoopgrens |
| 998 | kadastrale grens |
| 999 | overig |

ProfielWeergave

Beschrijving

| Definitie | ProfielWeergave |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | gemeten: vaste bodem |
| 2 | gemeten: modderlaag |
| 3 | gemeten: doorstroomprofiel |
| 4 | gemeten: waterlijn |
| 5 | theoretisch profiel |

Provincie

Beschrijving

| Definitie | Provincie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ReglementGrensWaterschap | provincieReglement | n.v.t. |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| P0020 | Provincie Groningen |
| P0021 | Provincie Friesland |
| P0022 | Provincie Drenthe |
| P0023 | Provincie Overijssel |
| P0024 | Provincie Flevoland |
| P0025 | Provincie Gelderland |
| P0026 | Provincie Utrecht |
| P0027 | Provincie Noord-Holland |
| P0028 | Provincie Zuid-Holland |
| P0029 | Provincie Zeeland |
| P0030 | Provincie Noord-Brabant |
| P0031 | Provincie Limburg |

ReferentievlakkenDieptematen

Beschrijving

| Definitie | Referentievlakken voor dieptematen |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| MeetlocatieProfiel | referentievlak | nvt |
| NormGeparamProfiel | referentievlak | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | NAP |
| 2 | KP (Kanaalpeil) |
| 3 | SP (Stuwpeil) |
| 4 | MP (Meerpeil) |

SoortKwantiteitsmeting

Beschrijving

| Definitie | Soort Kwantiteitsmeting |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| MetingKwantiteit | soortKwantiteitsmeting | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 999 | Vrije keuzelijst |

SoortNatuurlijkeOever

Beschrijving

| Definitie | Soort Natuurlijke Oever |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| NatuurvriendelijkeOever | soortNatuurvriendelijkeOever | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 999 | Vrije keuzelijst |

Status

Beschrijving

| Definitie | Status |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | bestaand |

StatusPlus

Beschrijving

| Definitie | Statusplus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | plan |
| 2 | historie |

TypeAfsluiter

Beschrijving

| Definitie | Type afsluiter |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afsluiter | soortAfsluiter |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Vlinder |
| 2 | Mes |
| 3 | Schuif |
| 4 | Dubbelzijdig kerend |
| 5 | Terugslagklep |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeAfvoerAanvoergebied

Beschrijving

| Definitie | TypeAfvoerAanvoergebied |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| AfvoergebiedAanvoergebied | soortAfvoerAanvoergebied | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Bemalingsgebied |
| 2 | Afvoergebied |
| 3 | Deelstroomgebied |
| 4 | Afwateringsgebied |
| 5 | Afwateringseenheid |
| 98 | Overig |

TypeBediening

Beschrijving

| Definitie | Aanduiding hoe het object al dan niet bediend wordt. |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afsluiter | typeBediening |  |
| Ontluchter | typeOntluchter |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Automatisch |
| 2 | Half-automatisch |
| 3 | Handmatig |
| 4 | Geen besturingswijze |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeBekledingConstructie

Beschrijving

| Definitie | Type bekledingconstructie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| BekledingConstructie | soortBekledingconstructie | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Gras |
| 2 | Steenzetting |
| 3 | Asfaltbekleding |
| 4 | Betonbekleding |
| 5 | Losgestort materiaal |
| 6 | Verpakte bekleding |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeBekledingLaag

Beschrijving

| Definitie | Type BekledingLaag |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Filterlaag | typeBekledingLaag | 3 |
| Toplaag | typeBekledingLaag | 1 |
| Afwerkingslaag | typeBekledingLaag | 7 |
| VlijlaagUitvullaag | typeBekledingLaag | 2 |
| Geotextiel | typeBekledingLaag | 5 |
| Slijtlaag | typeBekledingLaag | 6 |
| Basismateriaal | typeBekledingLaag | 8 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Toplaag |
| 2 | Uitvullaag |
| 3 | Filter |
| 4 | Vlijlaag |
| 5 | Geotextiel |
| 6 | Basismateriaal |
| 7 | Afwerkingslaag |
| 8 | Slijtlaag |

TypeBodemlaag

Beschrijving

| Definitie | Type Bodemlaag |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Bodemlaag | typeBodemlaag | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Nog geen domein beschikbaar |

TypeBrug

Beschrijving

| Definitie | Brug soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Brug | soortOverspanning | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | vrije overspanning |
| 2 | overspanning via tussenpunten |
| 3 | overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel |
| 4 | overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

TypeConstructieOpbouw

Beschrijving

| Definitie | Type Constructie Opbouw |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WTI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagAsfalt | typeConstructieOpbouw | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Enkele asfaltlaag |
| 2 | Dubbele asfaltlaag, goede hechting |
| 3 | Dubbele asfaltlaag, onvoldoende hechting |

TypeController

Beschrijving

| Definitie | TypeController |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | interval |
| 2 | PID |
| 3 | hydraulic |
| 4 | time |
| 5 | nvt |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

TypeDoelvariabele

Beschrijving

| Definitie | TypeDoelvariabele |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | waterstand |
| 2 | debiet |
| 3 | tijd |
| 4 | vaste waarde |

TypeFilterlaag

Beschrijving

| Definitie | Type Filterlaag |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Filterlaag | typeFilterlaag | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 36 | Gebakken steen |
| 37 | Zand |
| 38 | Zandasfalt |
| 39 | Grind |
| 40 | Puin |
| 41 | Mijnsteen |

TypeFunctioneelGebied

Beschrijving

| Definitie | TypeFunctioneelGebied |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| FunctioneelGebied | BGTType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | kering |
| 2 | niet-bgt |

TypeFunctioneelGebiedPlus

Beschrijving

| Definitie | TypeFunctioneelGebiedPlus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| FunctioneelGebied | plusType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | bedrijvigheid |
| 2 | natuur en landschap |
| 3 | landbouw |
| 4 | bewoning |
| 5 | infrastructuur verkeer en vervoer |
| 6 | infrastructuur waterstaatswerken |
| 7 | waterBergingsgebied |
| 8 | maatschappelijke en/of publieksvoorziening |
| 9 | recreatie |
| 10 | begraafplaats |
| 11 | functioneel beheer |
| 12 | recreatie: speeltuin |
| 13 | recreatie: park |
| 14 | recreatie: sportterrein |
| 15 | recreatie: camping |
| 16 | recreatie: bungalowpark |
| 17 | recreatie: volkstuin |
| 18 | functioneel beheer: hondenuitlaatplaats |
| 19 | bushalte |
| 20 | carpoolplaats |
| 21 | benzinestation |
| 22 | verzorgingsplaats |

TypeGeloosdWater

Beschrijving

| Definitie | Type geloosd water |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Leiding | soortAfvalwater |  |
| Lozingspunt | soortGeloosdWater |  |
| Randvoorziening | soortGeloosdWater |  |
| Transportstelsel | soortGeloosdWater |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | bedrijfsafvalwater |
| 2 | huishoudelijk afvalwater |
| 3 | koelwater |
| 4 | effluent |
| 5 | hemelwater |
| 6 | drainage |
| 7 | bronneringswater |
| 8 | gemengd afvalwater |
| 9 | influent |
| 10 | oppervlaktewater |
| 98 | overig |
| 99 | Onbekend |

TypeHydraulischObject

Beschrijving

| Definitie | Type Hydraulisch Object |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| BijzonderHydraulischObject | typeHydraulischObject | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Dood hout |
| 2 | Beverdam |
| 3 | Watermolen |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeIBA

Beschrijving

| Definitie | Type IBA |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | GWSW |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| IBA | typeIBA |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Klasse I |
| 2 | Klasse II |
| 3 | Klasse IIIa |
| 4 | Klasse IIIb |
| 5 | SepticTank |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeInvloedslijn

Beschrijving

| Definitie | Type Invloedslijn |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Invloedslijn | typeInvloedslijn | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Piping |
| 2 | Macrostabiliteit |
| 3 | Zettingsvloeiing |

TypeInwinningsmethode

Beschrijving

| Definitie | TypeInwinningsmethode |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Plaatsbepalingspunt | inwinningsMethode | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | terrestrisch |
| 2 | laser |
| 3 | fotogrammetrisch |
| 4 | panoramabeelden |
| 5 | digitaliseren |
| 6 | scannen |
| 7 | bouwtekening |
| 8 | geconstrueerd |
| 9 | transitie |

TypeKabel

Beschrijving

| Definitie | Type kabel |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | GWSW |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Kabel | soortKabel |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Data |
| 2 | Voeding |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeKathodischeBescherming

Beschrijving

| Definitie | Type kathodische bescherming |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| KathodischeBescherming | soortKathode |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Zinkkathode |
| 2 | Anode |
| 3 | Opgedrukte stroom |
| 4 | Opofferingsanode |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeKernopbouw

Beschrijving

| Definitie | Type Kernopbouw |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Kernopbouw | typeKernopbouw | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Zanddijk |
| 2 | Zanddijk met kleikern |

TypeKruising

Beschrijving

| Definitie | TypeKruising |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Inspire |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Aquaduct | typeKruising | 1 |
| Brug | typeKruising | 2 |
| DuikerSifonHevel | typeKruising | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Aquaduct |
| 2 | Brug |
| 3 | Duiker |
| 4 | Sifon |
| 5 | Hevel |
| 6 | Bypass |

TypeKunstwerk

Beschrijving

| Definitie | TypeKunstwerk |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Kunstwerkdeel | soortKunstwerk | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | hoogspanningsmast |
| 2 | Gemaal |
| 3 | perron |
| 4 | Sluis |
| 5 | strekdam |
| 6 | steiger |
| 7 | Stuw |
| 8 | transitie |
| 9 | niet-bgt |

TypeKunstwerkPlus

Beschrijving

| Definitie | TypeKunstwerkPlus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Kunstwerkdeel | plusType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | keermuur |
| 2 | overkluizing |
| 3 | duiker |
| 4 | faunavoorziening |
| 5 | Vispassage |
| 6 | Bodemval |
| 7 | coupure |
| 8 | ponton |
| 9 | voorde |

TypeKwelscherm

Beschrijving

| Definitie | Type Kwelscherm |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Kwelscherm | typeKwelscherm | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Damwand |
| 2 | Kleikist |
| 3 | Neopreenscherm |

TypeLeiding

Beschrijving

| Definitie | Een aanduiding voor de soort leiding en daarmee de wijze waarop materie door de leiding wordt voortgestuwd. |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Leiding | soortLeiding |  |
| Leidingsegment | soortLeiding |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | drukleiding (persleiding) |
| 2 | vacuumleiding (persleiding) |
| 3 | vrijvervalleiding |
| 4 | mechanische leiding |
| 5 | aansluitingleiding |
| 6 | (Nood)lozingsleiding (druk) |
| 7 | (Nood)lozingsleiding (vrij verval) |
| 8 | ontluchtingsleiding |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeMeetinstrument

Beschrijving

| Definitie | Type meetinstrument |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Meetinstrument | soortMeetinstrument |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Debietmeter |
| 2 | Drukmeter |
| 3 | Kwaliteitssensor |
| 4 | Overstortmeter |
| 5 | Peilbuis |
| 6 | Regenmeter |
| 7 | Waterniveaumeter |
| 8 | Zakbaak |
| 9 | Thermometer |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeMeetnet

Beschrijving

| Definitie | Soort meetnet |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Meetnet | soortMeetnet | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | gewasbeschermingsmiddelen meetnet |
| 2 | meetnetzwemwaterkwaliteit |
| 3 | chloride meetnet |
| 4 | verdroging |
| 5 | calamiteiten (hoogwater/waterschaarste) |

TypeOndergrond

Beschrijving

| Definitie | Type Ondergrond |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Basismateriaal | typeOndergrond | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Zand |
| 2 | Kleilaag |
| 3 | Kleikern |
| 98 | Overig |

TypeOndersteunendWaterdeel

Beschrijving

| Definitie | TypeOndersteunendWaterdeel |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| OndersteunendWaterdeel | BGTType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | oever, slootkant |
| 2 | slik |
| 3 | transitie |

TypeOpstellingPomp

Beschrijving

| Definitie | Type opstelling pomp |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Pomp | opstellingPomp | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Gemaal droge opstelling |
| 2 | Gemaal natte opstelling |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeOverbruggingsdeel

Beschrijving

| Definitie | TypeOverbruggingsdeel |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Overbruggingsdeel | typeOverbruggingsdeel | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | dek |
| 2 | landhoofd |
| 3 | pijler |
| 4 | sloof |
| 5 | pyloon |

TypeOvergangsconstructie

Beschrijving

| Definitie | Type Overgangsconstructie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | WBI |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| TeenOvergangsconstructie | typeOvergangsconstructie | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | a0: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie) |
| 2 | a1: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie) |
| 3 | b0: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie) |
| 4 | b1: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie) |
| 5 | c0: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie) |
| 6 | c1: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie) |

TypeOverstort

Beschrijving

| Definitie | Type overstort |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Riooloverstort | soortOverstort |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | traditionele overstort |
| 2 | werveloverstort |
| 3 | nooduitlaat |
| 4 | by-pass van randvoorziening |
| 5 | interne overstort met stuw |
| 6 | interne overstort zonder stuw |
| 7 | bemalen overstort |
| 8 | rioolwateruitlaat |
| 9 | regenwateroverstort |
| 10 | regenwateruitlaat |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

TypePaalIMGeo

Beschrijving

| Definitie | Type Paal IMGeo |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Paal | plusType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | lichtmast |
| 2 | telpaal |
| 3 | portaal |
| 4 | verkeersregelinstallatie |
| 5 | verkeersbord |
| 6 | poller |
| 7 | haltepaal |
| 8 | vlaggenmast |
| 9 | afsluitpaal |
| 10 | praatpaal |
| 11 | hectometerpaal |
| 12 | dijkpaal |
| 13 | drukknoppaal |
| 14 | grensmarkering |

TypeParameter

Beschrijving

| Definitie | SoortParameter |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| NormGeparamProfielWaarde | soortParameter | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | bodembreedte |
| 2 | bodemhoogte benedenstrooms |
| 3 | bodemhoogte bovenstrooms |
| 4 | breedte plasberm linkerzijde |
| 5 | breedte plasberm rechterzijde |
| 6 | hoogte insteek linkerzijde |
| 7 | hoogte insteek rechterzijde |
| 8 | hoogte plasberm linkerzijde |
| 9 | hoogte plasberm rechterzijde |
| 10 | taludhelling linkerzijde |
| 11 | taludhelling rechterzijde |
| 12 | taludhelling plasberm linkerzijde |
| 13 | taludhelling plasberm rechterzijde |

TypePeilgebied

Beschrijving

| Definitie | Peilgebied soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| AfvoergebiedAanvoergebied | soortAfvoerAanvoergebied | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | aanvoerpeilgebied |
| 2 | afvoerpeilgebied |
| 3 | aan- en afvoerpeilgebied |
| 4 | bemalen |
| 5 | onderbemalen |
| 6 | gestuwd |
| 7 | opgemalen |
| 8 | natuurlijk |

TypePeilmerk

Beschrijving

| Definitie | Soort peilmerk |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Peilmerk | soortPeilmerk | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Bout (Eigen) |
| 2 | Plaatje |
| 3 | NAP Bout |
| 4 | Constructie |
| 5 | Grondslagpunt |

TypePiggingInstallatie

Beschrijving

| Definitie | Type pigging-installatie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| PiggingInstallatie | typePiggingInstallatie |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Lanceerinrichting |
| 2 | Ontvangstinrichting |
| 3 | Put |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypePomp

Beschrijving

| Definitie | Type Pomp |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Pomp | typePomp |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Versnijdend |
| 2 | Vuildoorlatend |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypePompschakeling

Beschrijving

| Definitie | Type pompschakeling |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Pomp | typePompschakeling |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Enkelloop |
| 2 | Samenloop |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeProfiel

Beschrijving

| Definitie | Profiel soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| MetingProfielPunt | soortMeetpunt |  |
| KenmerkendeProfiellijn | typeProfielKenmerk | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |  | Waarde | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | linker insteek landzijde |  | 50 | linker teen plasberm |
| 2 | rechter insteek landzijde |  | 51 | linker insteek plasberm |
| 3 | linker insteek rivierzijde |  | 52 | rechter insteek plasberm |
| 4 | rechter insteek rivierzijde |  | 53 | rechter teen plasberm |
| 5 | linker bodem landzijde |  | 60 | kruin berm binnenwaarts |
| 6 | rechter bodem landzijde |  | 61 | kruin berm buitenwaarts |
| 7 | as bodem landzijde |  | 62 | insteek buitenberm |
| 8 | linker bodem rivierzijde |  | 63 | insteek binnenberm |
| 9 | rechter bodem rivierzijde |  | 64 | insteek sloot (waterkeringzijde) |
| 10 | as bodem rivierzijde |  | 65 | waterbodem (waterkeringzijde) |
| 11 | begin berm landzijde |  | 66 | waterbodem (polderzijde) |
| 12 | eind berm landzijde |  | 67 | insteek sloot (polderzijde) |
| 13 | begin berm rivierzijde |  | 68 | verkeersbelasting kant buitenwaarts |
| 14 | eind berm rivierzijde |  | 69 | verkeersbelasting kant binnenwaarts |
| 15 | teen dijk binnenwaarts |  | 70 | insteek sloot buitendijks (buitenzijde) |
| 16 | teen dijk buitenwaarts |  | 71 | insteek sloot buitendijks (waterkeringzijde) |
| 17 | kruin binnenzijde |  | 72 | insteek geul |
| 18 | kruin buitenzijde |  | 73 | teen geul |
| 19 | kruin midden |  | 74 | waterbodem sloot buitendijks (waterkeringzijde) |
| 23 | begin profiel |  | 75 | waterbodem sloot buitendijks (buitenzijde) |
| 24 | linker insteek |  | 76 | maaiveld binnenwaarts |
| 25 | linker bodem |  | 77 | maaiveld buitenwaarts |
| 26 | as bodem |  | 78 | verdichting binnenzijde |
| 27 | rechter bodem |  | 79 | verdichting buitenzijde |
| 28 | rechter insteek |  | 80 | intrede piping |
| 29 | eind profiel |  | 81 | uitreding piping |
| 30 | plasberm |  | 98 | overig |
| 31 | linkeroever lengteprofiel |  | 99 | onbekend |
| 32 | rechteroever lengteprofiel |  |  |  |

TypePut

Beschrijving

| Definitie | TypePut |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Put | BGTType | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | niet-bgt |

TypePutPlus

Beschrijving

| Definitie | TypePutPlus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Put | plusType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | benzine- / olieput |
| 2 | brandkraan / -put |
| 3 | drainageput |
| 4 | inspectie- / rioolput |
| 5 | kolk |
| 6 | waterleidingput |
| 7 | in-en/of uitstroomput |

TypeRandvoorwaarde

Beschrijving

| Definitie | TypeRandvoorwaarde |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | waterstand vaste waarde |
| 2 | debiet vaste waarde |
| 3 | Qh-relatie |
| 4 | waterstand variabel |
| 5 | debiet variabel |
| 6 | waterstand getijdebeweging |

TypeRandvoorziening

Beschrijving

| Definitie | Type randvoorziening. Let op, in GWSW is de lijst met mogelijke waarden veel kleiner! |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Randvoorziening | soortRandvoorziening |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Bergbezinkbassin |
| 2 | Bergbezinkleiding |
| 3 | Parallel bezinkriool |
| 4 | Helofytenfilter |
| 5 | Werveloverstortput |
| 6 | Verbeterde overstortput, doorstroomd |
| 7 | Verbeterde overstortput, niet doorstroomd |
| 8 | bergbassin |
| 9 | Lamellenafscheider |
| 10 | Olieafscheider |
| 11 | Slibafvangput |
| 12 | Berm-/bodempassage |
| 13 | Wadi |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeReferentielijn

Beschrijving

| Definitie | Type Referentielijn |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Bijzondere waterkerende constructie | soortReferentielijn | 2 |
| Dam | soortReferentielijn | 2 |
| Dijk | soortReferentielijn | 2 |
| Duin | soortReferentielijn | 2 |
| Hoge grond | soortReferentielijn | 1 |
| Kunstwerk | soortReferentielijn | 3 |
| Waterkering | soortReferentielijn | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Buitenkruinlijn |
| 2 | Middenkruinlijn |
| 3 | Geen eenduidige referentielijn |

TypeReferentiestelsel

Beschrijving

| Definitie | Type Referentiestelsel |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Referentiestelsel | typeReferentiestelsel | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Hectometrering |
| 2 | Kilometrering |

TypeRegelbaarheid

Beschrijving

| Definitie | Regelbaarheid soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Afsluitmiddel | soortRegelbaarheid | nvt |
| Stuw | soortRegelbaarheid | nvt |
| Vuilvang | soortRegelbaarheid | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | niet regelbaar (vast) |
| 2 | regelbaar, niet automatisch |
| 3 | regelbaar, automatisch |
| 4 | handmatig |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

TypeRegenwaterbuffer

Beschrijving

| Definitie | Type Regenwaterbuffer |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Regenwaterbuffer | soortRegenwaterbuffer | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | gecombineerd |
| 2 | landelijk |
| 3 | stedelijk |

TypeRioolgemaal

Beschrijving

| Definitie | Type rioolgemaal |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Rioolgemaal | soortRioolgemaal |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | RWA-eindgemaal |
| 2 | DWA-eindgemaal |
| 3 | RWA-opvoergemaal |
| 4 | DWA-afvoer |
| 5 | Booster |
| 6 | Influent op RWZI |
| 7 | Effluent op RWZI |
| 8 | DWA / RWA gemaal |
| 9 | DWA gemaal |
| 10 | HWA gemaal |
| 11 | Rioolgemaal derden |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeRuwheid

Beschrijving

| Definitie | Type Ruwheid |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Aquaduct | typeRuwheid |  |
| Brug | typeRuwheid |  |
| DuikerSifonHevel | typeRuwheid |  |
| RuwheidProfiel | typeRuwheid |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Chezy |
| 2 | Manning |
| 3 | StricklerKn |
| 4 | StricklerKs |
| 5 | White Colebrook |
| 6 | Bos en Bijkerk |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

TypeRWZI

Beschrijving

| Definitie | Soort RWZI gebaseerd op zuiveringsprocessen die plaatsvinden. |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| RWZI | typeRWZI |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Mechanische inrichting |
| 2 | Oxidatiebed |
| 3 | Oxidatiesloot discontinu |
| 4 | Oxidatiesloot continu |
| 5 | Actiefslib oxidatiesloot |
| 6 | Actiefslib aëratietank |
| 7 | Actiefslib propstomer |
| 8 | Actiefslib anaëroob-anoxisch-intermit. belucht-aërobe tank |
| 9 | Actiefslib anaëroob-anoxisch-aërobe tank |
| 10 | Actiefslib anaëroob-intermitterend belucht-aërobe tank |
| 11 | Tweetraps oxidatiebed + oxidatiebed |
| 12 | Parallel oxidatiebed oxidatiesloot |
| 13 | Parallel oxidatiebed aëratietank en overig |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeScheiding

Beschrijving

| Definitie | TypeScheiding |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Verdediging | BGTType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | muur |
| 2 | kademuur |
| 3 | geluidsscherm |
| 4 | damwand |
| 5 | walbescherming |
| 6 | hek |
| 7 | transitie |
| 8 | niet-bgt |

TypeSluis

Beschrijving

| Definitie | Sluis soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Sluis | soortSluis | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | keersluis |
| 2 | uitwateringssluis/spuisluis |
| 3 | inlaatsluis |
| 4 | schutsluis naar een zijde |
| 5 | schutsluis naar twee zijden |
| 6 | keersluis naar twee zijden |
| 7 | damsluis |
| 98 | overig |

TypeStelsel

Beschrijving

| Definitie | Rioolstelsel soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| RioleringsgebiedKentallen | soortStelsel |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | vuilwaterriool, centraal lozend |
| 2 | vuilwaterriool, niet-centraal lozend |
| 3 | regenwaterriool, centraal lozend |
| 4 | regenwaterriool, niet-centraal lozend |
| 5 | overig gemengd riool |
| 6 | gemend riool, niet centraal lozend |
| 7 | verbeterd gescheiden stelsel; vuilwaterriool |
| 8 | verbeterd gescheiden stelsel; regenwaterriool |
| 20 | Vacuümriolering |
| 21 | drukriolering |
| 22 | gemengd riool, centr. loz., met bergbezinkvoorziening |
| 23 | gemengd riool, centr. loz., met bergingsvoorziening |
| 40 | gemengd stelsel |
| 41 | verbeterd gemengd stelsel |
| 42 | gescheiden stelsel |
| 43 | verbeterd gescheiden stelsel |
| 44 | absoluut stelsel |
| 45 | vuilinsluitend stelsel |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeStreefpeil

Beschrijving

| Definitie | SoortStreefpeil |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vrij |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Streefpeil | soortStreefpeil | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Vast |
| 2 | Winter |
| 3 | Zomer |
| 4 | Dynamisch ondergrens |
| 5 | Dynamisch bovengrens |
| 6 | Dynamisch ondergrens zomer |
| 8 | Dynamisch bovengrens zomer |
| 9 | Dynamisch ondergrens winter |
| 10 | Dynamisch bovengrens winter |
| 11 | Schouw |
| 99 | Onbekend |

TypeStromingsbegeleiding

Beschrijving

| Definitie | Type stromingsbegeleiding |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Ontvangstput | stromingsbegeleiding |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Deflectiewanden |
| 2 | Slingergoten |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeSturing

Beschrijving

| Definitie | TypeSturing |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Continu |
| 2 | Discreet |

TypeStuurvariabele

Beschrijving

| Definitie | TypeStuurvariabele |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Projectgroep HyDAMO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | bovenkant afsluitmiddel |
| 2 | hoogte opening |
| 3 | pompdebiet |
| 4 | hydrologische randvoorwaarde |

TypeStuw

Beschrijving

| Definitie | Stuw_soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Stuw | soortStuw | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | schotbalkstuw |
| 2 | stuw met schuif |
| 3 | stuw met klep |
| 4 | segmentstuw |
| 5 | cascadestuw |
| 6 | hevelstuw |
| 7 | meetstuw |
| 8 | meetschot |
| 9 | stuw met contra-gewicht |
| 10 | inlaat- en/of aflaatstuw |
| 11 | overlaat |
| 12 | drijverstuw |
| 13 | trommelstuw |
| 20 | gronddamstuw |
| 21 | stuwbak |
| 22 | tuimel- of kantelstuw |
| 23 | balgstuw |
| 24 | brievenbusstuw |
| 25 | knijpstuw |
| 26 | conserveringstuw |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

TypeTaak

Beschrijving

| Definitie | Type taak |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| BeheergrensWaterschap | soortTaak |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | watersysteem |
| 2 | waterveiligheid |
| 3 | waterketen |
| 4 | muskusrattenbestrijding |
| 5 | wegenbeheer |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeTransportStelsel

Beschrijving

| Definitie | Type transportstelsel |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Transportstelsel | type |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Cascade |
| 2 | Enkelloop |
| 3 | RingSysteem |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeVegetatieObjectIMGeo

Beschrijving

| Definitie | Type VegetatieObject IMGeo |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| VegetatieObject | bgtType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | boom |
| 2 | haag |

TypeVerbindingsstuk

Beschrijving

| Definitie | Type verbinding |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Verbindingsstuk | soortVerbindingsstuk |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Bochtstuk |
| 2 | Overgangsstuk |
| 3 | T-stuk |
| 4 | Verloopstuk |
| 5 | Y-stuk |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeVerdediging

Beschrijving

| Definitie | Verdediging soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Verdediging | soortVerdediging | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | wiepen |
| 2 | betuining |
| 3 | (perkoen)paaltjes |
| 4 | taludbekleding |
| 5 | bodembekleding |
| 6 | talud- en bodembekleding |
| 7 | keer- of kademuur |
| 8 | damwand |
| 9 | cascades (stroombrekers) |
| 10 | woelbak |
| 11 | krib |
| 12 | strekdam |
| 13 | tussenoplossing of cominatie van damwand en talud (gebroken) |
| 14 | beschoeiing |
| 15 | De muraltmuur |
| 99 | overig |
| 23 | balgstuw |
| 24 | brievenbusstuw |
| 25 | knijpstuw |
| 26 | conserveringstuw |
| 98 | overig |

TypeVoedingskabel

Beschrijving

| Definitie | Type voedingskabel |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | GWSW |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Kabel | typeElectriciteitskabel |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Hoogspanning |
| 2 | Laagspanning |
| 3 | Middenspanning |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

TypeVispassage

Beschrijving

| Definitie | Vispassage soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Vispassage | soortVispassage | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | vislift |
| 2 | vistrap |
| 3 | aalpijp |
| 4 | vissluis |
| 5 | deniltrap |
| 6 | bekkentrap |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

TypeVuilvang

Beschrijving

| Definitie | Vuilvang soorten |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Vuilvang | soortVuilvang | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | vangbalk |
| 2 | krooshek |
| 98 | overig |
| 99 | onbekend |

TypeWandconstructie

Beschrijving

| Definitie | Type Wandconstructie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Wandconstructie | typeWandconstructie | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Damwand |
| 2 | Diepwand |
| 3 | Keermuur |
| 4 | Oeverbescherming |
| 5 | Kademuur |
| 6 | Kwelscherm |

TypeWater

Beschrijving

| Definitie | TypeWater |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Waterdeel | BGTType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | zee |
| 2 | waterloop |
| 3 | watervlakte |
| 4 | greppel, droge sloot |
| 5 | transitie |

TypeWaterinrichtingPlus

Beschrijving

| Definitie | TypeWaterinrichtingPlus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Vuilvang | soortWaterinrichtingselement | 1 |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Vuilvang |

TypeWaterkerendeConstructie

Beschrijving

| Definitie | Type Waterkerende Constructie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Coupure | typeWaterkerendeConstructie | nvt |
| DuikerSifonHevel | typeWaterkerendeConstructie | nvt |
| FlexibeleWaterkering | typeWaterkerendeConstructie | nvt |
| Gemaal | typeWaterkerendeConstructie | nvt |
| Kistdam | typeWaterkerendeConstructie | nvt |
| Sluis | typeWaterkerendeConstructie | nvt |
| Stuw | typeWaterkerendeConstructie | nvt |
| Wandconstructie | typeWaterkerendeConstructie | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Type I: zelfstandig waterkerend |
| 2 | Type II: waterkerend in combinatie met grondconstructie |
| 3 | Type III: waterkerend bij falen van een andere constructie |
| 4 | Type IV: tast bij falen de functie van de waterkering aan |

TypeWaterkering

Beschrijving

| Definitie | Type Waterkering |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Waterkering | typeWaterkering | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Dijk |
| 2 | Dam |
| 3 | Duin |
| 4 | Kunstwerk |
| 5 | Bijzondere waterkerende constructie |
| 6 | Hoge grond |

TypeWaterkeringsectie

Beschrijving

| Definitie | Type Waterkeringsectie |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| WaterkeringSectie | typeWaterkeringsectie | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Toetsspoorsectie |
| 2 | Toetsresultaatsectie |
| 3 | Ondergrondsectie |
| 4 | HWBP projectsectie |
| 5 | Inspectievak |

TypeWaterkeringstelsel

Beschrijving

| Definitie | Type Waterkeringstelsel |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| WaterkeringStelselAgg | typeWaterkeringstelsel | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Dijkring |
| 2 | Verbindende waterkering |
| 3 | Dijktraject |

TypeWaterPlus

Beschrijving

| Definitie | TypeWaterPlus |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Waterdeel | plusType | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | rivier |
| 2 | sloot |
| 3 | kanaal |
| 4 | beek |
| 5 | gracht |
| 6 | bron |
| 7 | haven |
| 8 | meer, plas, ven, vijver |

TypeWetverordening

Beschrijving

| Definitie | Wetverordeningtype |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Beschermingszone | typeWetOfVerordening | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | onderhoudsplicht |
| 2 | keurontheffing |
| 3 | ontvangstplicht |
| 4 | meld- en registratieplicht |
| 7 | keurzone |
| 10 | waterakkoord |
| 11 | peilbesluit |
| 12 | peilafwijking |
| 13 | vergunning tot lozing, onttrekking, afvoer, aanvoer |
| 20 | zakelijk recht |
| 21 | gebruiksovereenkomst |
| 22 | beheersovereenkomst |
| 31 | vergunning krachtens de WVO |
| 32 | alg regelgeving krachtens de WVO ter regulering van lozingen |
| 33 | gemeentelijke lozingsverordening |
| 34 | AMvB op grond van WVO |
| 35 | ministerieel besluit op grond van WVO |
| 36 | meetbeschikking heffing |
| 41 | verkeersbesluit |
| 42 | ontheffing verkeersbesluit |
| 43 | waterwet |
| 44 | provinciale verordening water |

VerbindingsType

Beschrijving

| Definitie | De wijze waarop de buizen binnen een leiding zijn verbonden. |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | GWSW |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Leidingsegment | typeVerbinding |  |
| Verbindingsstuk | typeVerbinding |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Flensverbinding |
| 2 | Glijverbinding |
| 3 | Lasverbinding |
| 4 | Lijmverbinding |
| 5 | Rolverbinding |
| 6 | Trekvaste koppeling |
| 7 | Dubbele steekmof |
| 8 | Mof/spie |
| 9 | Vaar/moer |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

Vormen

Beschrijving

| Definitie | Vormen |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| DuikerSifonHevel | vormKoker | nvt |
| Inspectieput | vorm |  |
| Leidingsegment | vormLeiding |  |
| Nooduitlaat | vormBouwwerk |  |
| Ontvangstput | vorm |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Rond |
| 2 | Driehoekig |
| 3 | Rechthoekig |
| 4 | Eivormig |
| 5 | Ellipsvormig |
| 6 | Paraboolvormig |
| 7 | Trapeziumvormig |
| 8 | Heulprofiel |
| 9 | Muilprofiel |
| 10 | Langwerpig |
| 11 | Scherp |
| 99 | Onbekend |

VullingsWijze

Beschrijving

| Definitie | Vullingswijze |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Aanvulbaar |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Randvoorziening | vullingswijze |  |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Geregeld (pomp) |
| 2 | Vrij verval |
| 98 | Overig |
| 99 | Onbekend |

WaarOnwaar

Beschrijving

| Definitie | Waar Onwaar |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagGras | bewezenSterkteVoorwaarde1 | nvt |
| ToplaagGras | bewezenSterkteVoorwaarde2 | nvt |
| ToplaagGras | bewezenSterkteVoorwaarde3 | nvt |
| ToplaagGras | bewezenSterkteVoorwaarde4 | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 0 | Onwaar |
| 1 | Waar |

Waterbeheerder

Beschrijving

| Definitie | Waterbeheerder |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

Het domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 2 | Wetterskip Fryslân |
| 7 | Waterschap Rijn en IJssel |
| 9 | Waterschap Rivierenland |
| 11 | Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht |
| 12 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
| 13 | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 14 | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |
| 15 | Hoogheemraadschap van Delfland |
| 25 | Waterschap Brabantse Delta |
| 27 | Waterschap De Dommel |
| 30 | Waterschapsbedrijf Limburg |
| 33 | Waterschap Hunze en Aa's |
| 34 | Waterschap Noorderzijlvest |
| 37 | Waterschap Zuiderzeeland |
| 38 | Waterschap Aa en Maas |
| 39 | Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard |
| 40 | Waterschap Hollandse Delta |
| 41 | Wetterskip Blija Buitendijks |
| 42 | Waterschap Scheldestromen |
| 43 | Waterschap Vallei en Veluwe |
| 44 | Waterschap Vechtstromen |
| 57 | Waterschap Peel en Maasvallei |
| 58 | Waterschap Roer en Overmaas |
| 59 | Waterschap Drents Overijsselse Delta |
| 60 | Waterschap Limburg |
| 61 | Provincie Groningen |
| 62 | Provincie Fryslân |
| 63 | Provincie Drenthe |
| 64 | Provincie Flevoland |
| 65 | Provincie Noord-Holland |
| 66 | Provincie Overijssel |
| 67 | Provincie Utrecht |
| 68 | Provincie Gelderland |
| 69 | Provincie Zuid-Holland |
| 70 | Provincie Zeeland |
| 71 | Provincie Noord-Brabant |
| 72 | Provincie Limburg |
| 80 | Rijkswaterstaat |
| 97 | België |
| 98 | Duitsland |
| 99 | meerdere waterbeheerders |

WaterstaatkundigeZonering

Beschrijving

| Definitie | WaterstaatkundigeZonering |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Opmerking

Het domein WaterstaatkundigeZonering wijkt af van de IMWA-standaard. De reden is dat de IMWA-domeinen zijn opgenomen als objecten in DAMO. Het betreft de volgende domeinwaarden en objecten

| IMWA domeinwaarde | DAMO Object |
| --- | --- |
| 1 | Oppervlaktewaterlichaam |
| 2 | Waterkering |
| 3 | Kunstwerk |
| 4 | Waterbergingsgebied |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Beschermingszone | typeZone | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 5 | Beschermingszone |
| 6 | Beschermingszone A |
| 7 | Beschermingszone B |
| 8 | Profiel van vrije ruimte |

WatertypeKwalitatief

Beschrijving

| Definitie | WatertypeKwalitatief |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| HydroObject | soortOppwaterkwaliteit | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | trechtervormige bronnen (limnokrenen) |
| 2 | verticale bronnen (rheokrenen) |
| 3 | puntbronnen (akrokrenen) |
| 4 | diffuse bronnen (helokrenen) |
| 5 | overige brontypes |
| 6 | bronbeken |
| 7 | bergbeken |
| 8 | geultype beken |
| 9 | snelstromende zandbeken |
| 10 | laaglandbeken |
| 11 | veenbeken |
| 12 | duinbeken |
| 13 | kwelbeken |
| 14 | sprengenbeken |
| 15 | genormaliseerde beken |
| 16 | overige beektypes |
| 20 | kleine rivieren |
| 24 | grote rivieren |
| 25 | drinkpoelen |
| 26 | grachten |
| 27 | sierwateren |
| 28 | overige stadswateren |
| 29 | zandsloten |
| 30 | veensloten |
| 31 | kleisloten |
| 34 | overige sloten |
| 35 | zandvaarten |
| 36 | veenvaarten |
| 37 | kleivaarten |
| 40 | droogvallende wateren |
| 42 | overige weteringen en vaarten |
| 43 | scheepvaartkanalen |
| 44 | boezem- en polderkanalen |
| 45 | overige kanalen |
| 46 | zeehavens |
| 47 | jachthavens |
| 48 | overige havens |
| 49 | voedselarme (oligotrofe) vennen |
| 50 | dystrofe vennen |
| 51 | mesostrofe vennen |
| 52 | hoogveenvennen |
| 53 | ringvennen |
| 54 | pingo-ruïnes |
| 55 | overige vennen |
| 57 | regenwatermeren |
| 58 | grondwatermeren |
| 59 | overige duinmeren |
| 60 | afgesloten, oude rivierarmen |
| 61 | open, oude rivierarmen |
| 62 | wielen |
| 63 | zandgaten |
| 64 | grindgaten |
| 65 | kleigaten |
| 66 | petgaten |
| 67 | afgesloten zeearmen |
| 68 | laagveenplassen |
| 69 | oeveraantastingsplassen |
| 70 | droogleggingsplassen |
| 71 | veenpolderplassen |
| 73 | randmeren |
| 74 | overige meren en plassen |
| 75 | dobben |
| 79 | kreken |
| 80 | inlagen |
| 81 | zoute meren |
| 82 | rivierdelta-estuaria |
| 83 | wadden |
| 94 | overige getijdewateren |
| 95 | zee |
| 100 | bronnen |
| 101 | beken |
| 102 | laaglandbeken bovenloop |
| 103 | laaglandbeken middenloop |
| 104 | laaglandbeken benedenloop |
| 105 | heuvellandbeken |
| 106 | heuvellandbeken bovenloop |
| 107 | heuvellandbeken middenloop |
| 108 | heuvellandbeken benedenloop |
| 109 | rivieren |
| 110 | overige rivieren |
| 111 | stadswateren |
| 112 | stromende stadswateren |
| 113 | brede lijnvormige stadswateren |
| 114 | smalle lijnvormige stadswateren |
| 115 | ondiepe niet-lijnvormige stadswateren |
| 116 | diepe niet-lijnvormige stadswateren |
| 117 | sloten |
| 118 | zure sloten |
| 119 | licht brakke sloten |
| 120 | brakke sloten |
| 121 | weteringen en vaarten |
| 122 | kanalen |
| 123 | zandkanalen |
| 124 | veenkanalen |
| 125 | kleikanalen |
| 126 | brakke kanalen |
| 127 | sterk brakke kanalen |
| 128 | havens |
| 129 | vennen en pingo-runes |
| 130 | duinmeren |
| 131 | oude rivierarmen |
| 132 | zand-, grind- en kleigaten |
| 133 | meren en plassen |
| 134 | overige stagnante wateren, al dan niet gegraven |
| 135 | brakke en zoute wateren |
| 136 | getijde wateren en estuaria |
| 137 | binnendijkse, zeer licht brakke tot zoete wateren |
| 138 | binnendijkse, licht brakke wateren |
| 139 | binnendijkse, brakke wateren |
| 140 | binnendijkse, zeer brakken wateren |
| 141 | overige brakke en zoute wateren |

WatertypeKwantitatief

Beschrijving

| Definitie | WatertypeKwantitatief |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Aquo |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| HydroObject | soortOppwaterkwantiteit | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | bermsloot |
| 2 | beek |
| 3 | boezemdijksloot |
| 4 | boezemsloot |
| 5 | boezemspoorsloot |
| 6 | boezemwater |
| 7 | dijksloot |
| 8 | gracht |
| 9 | greppel |
| 10 | hoofdwaterloop |
| 11 | kadesloot |
| 12 | kanaal |
| 13 | kavelsloot |
| 14 | leigraaf |
| 15 | perceelsloot |
| 16 | poldersloot |
| 17 | polderwater |
| 18 | polderwaterloop (polderwatergang) |
| 19 | primair boezemwater |
| 20 | rivier |
| 21 | scheisloot |
| 22 | schouwsloot |
| 23 | secundair boezemwater |
| 24 | sloot |
| 25 | spoorsloot |
| 26 | tertiair boezemwater |
| 27 | tocht |
| 28 | toevoerleiding voor infiltratiewater |
| 29 | uitmonding |
| 30 | vaarsloot |
| 31 | vaart |
| 32 | vliet |
| 33 | voert |
| 34 | waterleiding |
| 35 | waterloop (watergang) |
| 36 | watervoerende weg |
| 37 | wegsloot |
| 38 | wetering |
| 50 | bergingsvijver |
| 51 | dobbe |
| 52 | duinmeer |
| 53 | duinrel |
| 54 | inlaag |
| 55 | karreveld |
| 56 | kreek |
| 57 | kweekvijver |
| 58 | meer |
| 59 | moeras |
| 60 | pingo-ruine |
| 61 | plas |
| 62 | poel |
| 63 | spaarbekken |
| 64 | stadsvijver |
| 65 | ven |
| 66 | vijver |
| 67 | visvijver |
| 68 | weel |
| 69 | wiel |
| 70 | Zandvang |
| 71 | zee |
| 72 | te verlanden sloot |

WelGeen

Beschrijving

| Definitie | Wel Geen |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMWA |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| ToplaagAsfalt | schadelijkeBegroeiing | nvt |
| ToplaagAsfalt | zandWaterUittreding | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 0 | Geen |
| 1 | Wel |

WindstreekMuurvlak

Beschrijving

| Definitie | Windstreekmuurvlak |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | IMGEO |
| Type domein | CodedValueDomain |
| Vast, vrij of aanvulbaar | Vast |

Associaties

| Object | Attribuut | Default domeinwaarde |
| --- | --- | --- |
| Peilmerk | muurvlak | nvt |

Attributen

| Waarde | Omschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Noord |
| 2 | Noordoost |
| 3 | Oost |
| 4 | Zuidoost |
| 5 | Zuid |
| 6 | Zuidwest |
| 7 | West |
| 8 | Noordwest |

# Systeem

Inleiding DAMO Systeemtabellen

Het model Systeem bestaat uit overzichtstabellen met alle instellingen en eigenschappen van alle objecten en attributen binnen de geïnstalleerde DAMO-versie. Deze overzichtstabellen zijn een onderdeel van DAMO Fysiek en worden gemaakt en gevuld door middel van de installer die onderdeel uitmaakt van DAMO Fysiek.

Klik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaan:

| DAMO | DAMODomein | DAMODomeinwaarde | DAMOKolom |
| --- | --- | --- | --- |
| DAMOKolomVulWaarde | DAMORelatieStandaarden | DAMOTabel | DAMOVersie |

Functioneel Model

DAMO

Beschrijving

| Definitie | Tabel met de geïnstalleerde modellen |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Toelichting | Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Systeem | DAMOTabel, DAMOVersie |

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| DAMOModelNaam | Naam van het model | String |  |
| GlobalID | PK, Unieke identiefier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI |

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| DAMOModelNaam | Naam van het model | String |  |
| GlobalID | PK, Unieke identiefier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI |

DAMODomein

Beschrijving

| Definitie | Tabel met de voorkomende domeinen |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Toelichting | Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Systeem | DAMODomeinWaarde, DAMOKolom |

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| Bron | Herkomst van een domein | String |  |
| DAMODomeinNaam | Naam van het domein | String |  |
| GlobalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | ESRI |
| Muteerbaarheid | Vast,vrij of aanvulbaar | String |  |

DAMODomeinWaarde

Beschrijving

| Definitie | Tabel met de bij het domein behorende waardes |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Toelichting | Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Systeem | DAMODomein |

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| DAMODomeinNaam | Naam van het domein | String |  |
| fieldType | Type van het domein, dit kan zijn integer of text | String |  |
| codeDomeinWaarde | De domeinwaarde (codering) | String |  |
| naamDomeinWaarde | Naam of omschrijving van de domeinwaarde | String |  |
| DAMODomeinID | Relatie naar DAMODomein | GUID |  |
| GlobalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | Esri |

DAMOKolom

Beschrijving

| Definitie | Tabel met de in de installatie voorkomende kolommen met de daaraan gerelateerde tabellen, kolomtypen en relatie met de CDL. |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Toelichting | Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Systeem | DAMOTabel, DAMODomein |

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd | esriFieldTypeOID |  |
| DAMOTabelNaam | Naam van de tabel | String |  |
| DAMOKolomnaam | Naam van de kolom | String |  |
| DAMODomeinNaam | Naam van het domein wat bij de kolom hoort | String |  |
| definitie | Definitie van het attribuut | String |  |
| bronDefinitie | Bron van de definitie, aangegeven als de naam van de standaard of als 'Project' wanneer de definitie nog niet is opgenomen in een standaard | String |  |
| CDL | Geeft aan of het attribuut een relatie heeft met de CDL | String |  |
| eenheid | Eenheid van het attribuut | String |  |
| fieldLength | Lengte van het veld | String |  |
| fieldType | Type van het veld: Short, Text, Single, Double, Long, Blob, Date, GlobalID, GUID | String |  |
| uniek | Bepaling of het betreffende veld verplicht een unieke waarde bevat | String |  |
| DAMONaam | Naam van de DAMO waar de kolom toe behoort. | String |  |
| DAMODomeinID | Relatie naar DAMODomein | GUID |  |
| DAMOTabelID | Relatie naar DAMOTabel | GUID |  |
| GlobalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | Esri |

DAMOKolomVulWaarde

Beschrijving

| Definitie | Tabel waarin het waterschap standaard waarden kan opnemen voor een kolom in een DAMO tabel. Deze waarde kan dan gebruikt worden in gevallen waar de waarde voor de betreffende kolom niet is ingevuld. Deze standaard waarden worden niet automatisch toegepast bij het aanmaken van nieuwe voorkomens in DAMO tabellen. Ze zijn slechts bedoeld om gebruikt te kunnen worden in de bovengenoemde beschreven situatie. De vulWaarde kan niet voor waterschap-specifieke tabellen of kolommen worden gespecificeerd. Bij het aanmaken of wijzigen van rijen in deze tabel vinden geen controles plaats op de inhoud van de kolommen vulWaarde en conditie. Het is aan de beheerder om ervoor te zorgen dat er correcte waarden in de betreffende kolommen worden vastgelegd. |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Toelichting | Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek |

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| DAMOTabelNaam | Naam van de tabel | String |  |
| DAMOKolomNaam | Naam van de kolom | String |  |
| vulWaarde | De waarde die als default kan worden gebruikt wanneer de betreffende kolom in het brongegeven niet is gespecificeerd. | String |  |
| conditie | De voorwaarde(n) waaraan het brongegeven moet voldoen om de vulWaarde te mogen gebruiken. In de conditie mag alleen verwezen worden naar kolommen in dezelfde tabel. De conditie moet worden geschreven als een where-clause zoals die in SQL op de brontabel kan worden toegepast. Voorbeeld: (Stuw.soortStuw = 1 and Stuw.soortMateriaal = 10) or (Stuw.soortStuw = 2 and Stuw.doorstroombreedte < 2.5) | String |  |
| bronVulwaarde | Bron van de vulWaarde. Een nadere toelichting om de gekozen vulWaarde mee te verantwoorden | String |  |
| DAMONaam | Naam van de DAMO waar de kolom toe behoort. | String |  |
| DAMOKolomID | Relatie naar DAMOKolom | GUID |  |
| globalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | Esri |

DAMORelatieStandaarden

Beschrijving

| Definitie | Tabel met de relaties van het object met de standaarden |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Toelichting | Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek |

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| DAMOTabelNaam | Naam van de tabel | String |  |
| tagNaam | De naam van de standaard aangevuld met het type van de relatie. Gelijk aan de naam van de tag. Bijvoorbeeld: IMWAEntiteit, BGTGeneralisatie | String |  |
| relatieObject | Naam van het object zoals het in de standaard is opgenomen | String |  |
| relatieLink | Hyperlink naar het object zoals het in de standaard is opgenomen | String |  |
| GlobalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | Esri |

DAMOTabel

Beschrijving

| Definitie | Tabel met de namen van de voorkomende tabellen. |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Toelichting | Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Systeem | DAMO, DAMOKolom |

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| DAMOTabelNaam | Naam van de tabel | String |  |
| definitie | Definitie van de tabel | String |  |
| bronDefinitie | Bron van de definitie, aangegeven als de naam van de standaard of als 'Project' wanneer de definitie nog niet is opgenomen in een standaard. | String |  |
| bronDefinitieLink | Hyperlink naar de bron. | String |  |
| CDL | De relatie van het object met de CDL, op basis van het IMWAFeaturetype | String |  |
| DAMONaam | Naam van de DAMO(s) waar de tabel toe behoort | String |  |
| DAMOID | Relatie naar tabel DAMO | GUID |  |
| GlobalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | Esri |

DAMOVersie

Beschrijving

| Definitie | Tabel met de geïnstalleerde modellen met daarbij de gebruikte XML, DAMOversie en installatiedatum |
| --- | --- |
| Herkomst definitie | Project |
| Toelichting | Technische tabel behorende bij DAMO Fysiek |

Associaties

| Model | Object |
| --- | --- |
| Systeem | DAMO |

Attributen

| Attribuutnaam | Toelichting | Type | Bron definitie |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJECTID | Wordt automatisch gegenereerd. | esriFieldTypeOID |  |
| Versie | Versie van de DAMO | String |  |
| Installatiedatum | Datum tijd van de installatie | Date |  |
| DAMONaam | Naam van de DAMO | String |  |
| XMLNaam | Naam van de XML file die bij de installatie is gebruikt | String |  |
| DAMOID | Relatie naar tabel DAMO | GUID |  |
| GlobalID | PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | GlobalID | Esri |

# Bronnen

Standaarden

- Aquo Objecten Catalogus. Aquo

- Informatiehuis Water, 2018. Modeldocumentatie IMWA2017 (versie 0.91)

- IMGEO/BGT. Objectenhandboek BGT|IMGeo

- INSPIRE. inspire.ec.europa.eu

- INSPIRE Thematic Working Group Hydrography, 2014. INSPIRE Data Specification on Hydrography – Technical Guidelines

- INSPIRE Thematic Working Group Utility and Government Services, 2013.  INSPIRE Data Specification on Utility and Government Services – Technical Guidelines

- Lettertype symbolen kunstwerken. Kunstwerk.ttf

- IDSW InformatieDesk standaarden Water, Lekkerkerk, H.J., 2009. Praktijkrichtlijn Geografie en geometrie (versie 0.2c)

- Unie van Waterschappen, Symbologie uit Adventus, 1998. Hoofdrapport Gegevenswoordenboek 96

- Stichting Rioned, GWSW Ontologie, Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. data.gwsw.nl

Objectenhandboeken

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Beleid en Onderzoek / Geoinfo, 2015.  Object- en gegevenshandboek / Geografische gegevensstandaard Waterkeringen

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Afdeling I&A, Cluster informatiebeheer, Team Geoinfo, 2013. Object- en gegevenshandboek / Geografische gegevensstandaard Watersystemen

- Boon, A., Faas, J., Verpaalen, R., 2013. Objectenhandboek Texel (Versie 0.9 concept)

- Delfland, Rijnland, Schieland, 2015. Gegevenswoordenboek DRS

- Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Team Geo-informatie, 2015. Gegevensboek Kernsets Geo (versie 1.2)

- Waterschap Noorderzijlvest, 2016. Objectencatalogus Noorderzijlvest (versie 1.0)

- Waterschap Noorderzijlvest, 2016. Meetprotocol Noorderzijlvest (versie 1.0)

- Waterschap Brabantse Delta, 2011. Handboek Beheerregisters

- Waterschap Regge en Dinkel, 2014. GeoBasisRegistratie Vechtstromen